编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第50练，内容涵盖了解电容滤波、电感滤波电路的原理，会分析滤波效果的影响因素。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 滤波电路

第九单元 直流稳压电源 第1节 整流滤波 第50练

一、单项选择题

1. 整流输出端接入储能元件后，直流成分较平稳，这种电路的主要作用是（   ）

| A. 改变交流电压频率 | B. 减小输出电压脉动 |
| --- | --- |
| C. 提高二极管反压 | D. 改变电源相位关系 |

2. 在常用整流后级电路中，电容元件通常与负载的连接方式是（   ）

| A. 串接在交流输入端 | B. 串接在整流二极管前 |
| --- | --- |
| C. 并接在负载两端 | D. 并接在变压器原边 |

3. 单相整流电路接入电容后，电容在整流输出电压较高时的状态通常是（   ）

| A. 吸收电荷储存能量 | B. 释放电荷供给负载 |
| --- | --- |
| C. 阻断直流形成开路 | D. 改变负载电流方向 |

4. 某直流电源空载时输出较平稳，接上较大负载后波动明显增大，较可能的原因是（   ）

| A. 变压器原边匝数偏多 | B. 整流管方向全部相反 |
| --- | --- |
| C. 电源开关触点已闭合 | D. 储能元件容量偏小 |

二、多项选择题

5. 下列因素中，会影响电容后级平滑效果的有（   ）

| A. 电容器容量大小 | B. 负载电流大小 |
| --- | --- |
| C. 外壳颜色深浅 | D. 导线绝缘颜色 |

6. 关于电感接入整流后级的作用，下列说法正确的有（   ）

| A. 抑制电流突变 | B. 提高交流频率 |
| --- | --- |
| C. 平滑负载电流 | D. 改变电源极性 |

7. 与电感后级相比，电容后级的特点通常有（   ）

| A. 适于大电流场合 | B. 结构简单成本低 |
| --- | --- |
| C. 串接在负载回路 | D. 空载电压偏高 |

8. 某整流电源负载电流由0.1 A增至0.3 A后，示波器观察到输出波动加深。为改善输出质量，可采取的措施有（   ）

| A. 增大电容容量 | B. 减小电容耐压 |
| --- | --- |
| C. 选用较大电感 | D. 降低负载电流 |

三、判断题

9. 电容接在整流输出端后，只能通过改变电源频率来减小输出波动。（   ）

10. 电感串接在负载回路中时，对负载电流的快速变化有阻碍作用。（   ）

11. 在电容后级电路中，负载越重，输出电压的脉动通常越小。（   ）

12. 检修整流后的平滑环节时，应注意电容可能残留电荷，操作前应按规范放电。（   ）

四、简答题

13. 简述电容接入整流输出端后减小波动的基本过程。

14. 简述影响整流后级平滑效果的主要因素。

15. 某维修人员检查一台小功率直流电源，发现整流二极管完好，但输出端波动较大。请说明排查平滑环节的思路。