编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第54练，内容涵盖理解与、或、非、与非、或非、异或门的逻辑功能和符号，会写真值表。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 基本逻辑门电路(一)

第十单元 数字电路基础 第1节 逻辑基础 第54练

一、单项选择题

1. 两个输入信号中只要有一个取高电平，输出端就取高电平的电路属于（   ）

| A. 与门电路 | B. 非门电路 |
| --- | --- |
| C. 或门电路 | D. 与非电路 |

2. 在由基本门组成的控制电路中，反相器的主要作用是（   ）

| A. 改变输入信号状态 | B. 合并多个输入信号 |
| --- | --- |
| C. 保持输出信号状态 | D. 分离多个输入信号 |

3. 某二输入门电路在A、B依次为00、01、10、11时，输出依次为1、1、1、0，该电路的工作功能是（   ）

| A. 或门功能 | B. 与门功能 |
| --- | --- |
| C. 或非功能 | D. 与非功能 |

4. 一块数字电路板中某二输入门的两个输入端均测得为低电平，但输出端仍为低电平。若该门按或非功能工作，最可能的判断是（   ）

| A. 输入端接线顺序错误 | B. 输出端状态出现异常 |
| --- | --- |
| C. 电源电压数值偏高 | D. 门电路功能判断错误 |

二、多项选择题

5. 下列属于基本逻辑门电路的有（   ）

| A. 与门 | B. 或门 |
| --- | --- |
| C. 计数器 | D. 非门 |

6. 下列关于二输入与门和二输入或门的说法，正确的有（   ）

| A. 与门有0则输出1 | B. 或门有1则输出1 |
| --- | --- |
| C. 或门全0时输出1 | D. 与门全1时输出1 |

7. 某设备启停控制中，要求两个允许信号同时有效才允许运行。下列做法合理的有（   ）

| A. 用与门处理两个允许信号 | B. 用或门处理两个允许信号 |
| --- | --- |
| C. 将两个信号作为与门输入 | D. 将两个信号作为非门输出 |

8. 已知A为1，B为0。下列对门电路输出状态判断正确的有（   ）

| A. 与门输出为1 | B. 或门输出为0 |
| --- | --- |
| C. 与非门输出为1 | D. 异或门输出为1 |

三、判断题

9. 异或门在两个输入信号相同时输出为高电平。（   ）

10. 与非门可看成与门后接一个取反环节。（   ）

11. 对非门来说，输入信号由0变为1时，输出信号由1变为0。（   ）

12. 检测二输入与门时，若任一输入端为低电平，输出端仍应为高电平。（   ）

四、简答题

13. 简述二输入与门在输入状态变化时的输出规律。

14. 简述为二输入逻辑门编写真值表的一般步骤。

15. 比较与非门和或非门逻辑功能的主要区别。