编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第57练，内容涵盖理解基本RS、JK、D触发器的逻辑功能和特性，了解触发器的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 触发器(一)

第十单元 数字电路基础 第2节 组合与时序逻辑 第57练

一、单项选择题

1. 能在外来信号作用下保存一位二进制信息的逻辑电路称为（   ）

| A. 编码器 | B. 触发器 |
| --- | --- |
| C. 译码器 | D. 比较器 |

2. D型器件中，输入端D的主要作用是（   ）

| A. 送入待存数据 | B. 输出计数脉冲 |
| --- | --- |
| C. 产生时钟信号 | D. 完成电平反相 |

3. JK触发器在J、K均取高电平且有效时钟到来时，输出状态将（   ）

| A. 保持原状态 | B. 直接置为0 |
| --- | --- |
| C. 直接置为1 | D. 发生翻转 |

4. 实训板上某基本RS单元在撤去输入信号后不能保存原有状态，较可能的原因是（   ）

| A. 交叉反馈断开 | B. 时钟频率偏低 |
| --- | --- |
| C. 输入电平过高 | D. 显示电阻偏大 |

二、多项选择题

5. 低电平有效的基本RS触发器由与非门组成，当S端由高电平变为低电平、R端保持高电平时，下列结论正确的是（   ）

| A. Q端置为1 | B. Q端置为0 |
| --- | --- |
| C. 电路进入禁止 | D. 反端置为0 |

6. 在按钮控制电路中，要求按一下启动后输出保持，再按停止键后输出解除，可选用触发器实现的功能有（   ）

| A. 具有置位功能 | B. 具有复位功能 |
| --- | --- |
| C. 具有保持功能 | D. 具有译码功能 |

7. 关于基本RS触发器和JK触发器的比较，正确的说法有（   ）

| A. JK只有一个输入端 | B. RS都能自动翻转 |
| --- | --- |
| C. JK可实现翻转功能 | D. RS存在约束状态 |

8. 某JK触发器Q初态为0，三个有效时钟边沿到来时，J、K依次为10、11、01，下列判断正确的是（   ）

| A. 第一拍后Q端为1 | B. 第二拍后Q端为0 |
| --- | --- |
| C. 第三拍后Q端为0 | D. 末状态为1 |

三、判断题

9. 触发器可存储一位二进制信息，是时序逻辑电路的基本单元。（   ）

10. D触发器只有一个数据输入端，因此不需要时钟信号也能同步改变状态。（   ）

11. JK触发器在J、K均为1并有有效时钟到来时，输出状态会翻转。（   ）

12. 若触发器输出端始终为1，应只检查显示灯，不必检查置位输入端。（   ）

四、简答题

13. 简述D触发器在有效时钟边沿到来前后，D端变化对输出状态的影响。

14. 简述用触发器实现按键启动保持控制时，应注意的基本要求。

15. 比较基本RS触发器、JK触发器和D触发器的主要功能特点。