编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第6练，内容涵盖掌握电功W=UIt和电功率P=UI的计算，理解焦耳定律和额定值的含义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第6练  电功与电功率(一)

一、单项选择题

1. 表征用电器快慢消耗电能的物理量是（   ）

| A. 单位时间内电流做功的多少 | B. 电荷定向移动形成的强弱 |
| --- | --- |
| C. 导体阻碍电流通过的能力 | D. 电源推动电荷移动的本领 |

2. 一只灯泡铭牌标有“220 V 60 W”，其中“60 W”表示该灯泡在规定电压下的（   ）

| A. 额定电流 | B. 额定功率 |
| --- | --- |
| C. 实际电流 | D. 实际电压 |

3. 电热水壶接入电路工作时，电能主要转化为（   ）

| A. 热能 | B. 光能 |
| --- | --- |
| C. 化学能 | D. 机械能 |

4. 一盏台灯接通后亮度明显偏暗，测得插座电压低于灯泡铭牌电压，最可能导致该现象的原因是（   ）

| A. 灯丝材料密度增大 | B. 电源输出电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 灯泡额定功率偏大 | D. 开关触点接触良好 |

二、多项选择题

5. 当同一电阻两端电压增大时，下列变化判断正确的是（   ）

| A. 通过电流增大 | B. 电阻阻值增大 |
| --- | --- |
| C. 消耗功率增大 | D. 通电时间增大 |

6. 在维修照明线路时，判断灯泡是否按铭牌要求使用，应重点核对的项目有（   ）

| A. 灯泡外形尺寸 | B. 电源电压数值 |
| --- | --- |
| C. 灯座安装方向 | D. 灯泡功率标称 |

7. 关于电功和电功率的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 电功表示电能转化多少 | B. 电功率表示做功快慢 |
| --- | --- |
| C. 电功常用焦耳作单位 | D. 电功率常用库仑作单位 |

8. 两只灯泡分别标有“220 V 100 W”和“220 V 40 W”，并联接在220 V电源上正常工作时，下列判断正确的有（   ）

| A. 总功率为140 W | B. 100 W灯泡电流较大 |
| --- | --- |
| C. 总电流约为0.64 A | D. 40 W灯泡耗电较快 |

三、判断题

9. 电流通过用电器时，只要有电压和电流，就一定有电能转化。（   ）

10. 用电器的实际功率在任何情况下都等于铭牌上标出的功率。（   ）

11. 电炉丝通电发热，是电流热效应在工作过程中的体现。（   ）

12. 保险丝熔断后，直接换上更粗导线可保证电路长期安全工作。（   ）

四、简答题

13. 简述用电器实际电压偏离额定电压时，对功率和使用安全的影响。

五、计算题

14. 某直流电动机两端电压为24 V，工作电流为2 A，连续运行10 min，求该电动机在这段时间内消耗的电能，结果用J表示。

15. 车间有两台单相电热设备，甲设备标称功率为800 W，工作时间为30 min；乙设备标称功率为500 W，工作时间为1 h。已知两台设备均按标称功率工作，求：（1）甲、乙各消耗多少电能，结果用kW·h表示；（2）哪台设备消耗电能较多，并说明判断依据。