编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第61练，内容涵盖了解交流调压电路的基本原理和变频技术的概念。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 交流调压与变频

第十一单元 电力电子技术基础 第2节 交流调压与变频 第61练

一、单项选择题

1. 通过改变交流电路中电力电子器件的导电时刻，使负载两端有效电压可调的电路属于（   ）

| A. 交流调压电路 | B. 直流稳压电路 |
| --- | --- |
| C. 单相整流电路 | D. 脉冲计数电路 |

2. 单相交流调压电路中，常用作主控制器件的是（   ）

| A. 普通硅二极管 | B. 发光二极管 |
| --- | --- |
| C. 双向晶闸管 | D. 稳压二极管 |

3. 在交流调压过程中，控制电路延迟触发主器件后，负载电压有效值通常会（   ）

| A. 逐渐减小 | B. 逐渐增大 |
| --- | --- |
| C. 保持额定值 | D. 变为直流值 |

4. 某调光台灯接入电源后灯泡始终全亮，旋动调节旋钮亮度不变，较可能的原因是（   ）

| A. 熔断器已经开路 | B. 主控器件击穿 |
| --- | --- |
| C. 负载灯丝断路 | D. 电源插头松脱 |

二、多项选择题

5. 若交流调压电路的触发时刻逐渐提前，可能出现的变化有（   ）

| A. 输出有效值增大 | B. 负载功率增大 |
| --- | --- |
| C. 导通时间延长 | D. 电源频率升高 |

6. 维修人员在检查交流调压装置前，应采用的正确做法有（   ）

| A. 带电拆下主控器件 | B. 断开输入电源 |
| --- | --- |
| C. 直接短接负载端子 | D. 确认电容放电 |

7. 关于交流调压与变频调速的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 调压主要改变电压 | B. 变频主要改变频率 |
| --- | --- |
| C. 调压必然改变频率 | D. 变频只适合照明 |

8. 一台交流电动机由变频器供电，额定频率为50 Hz，若在保持基本控制方式不变的情况下把运行频率调到25 Hz，下列判断正确的有（   ）

| A. 输出频率约为25 Hz | B. 电动机转速约为额定两倍 |
| --- | --- |
| C. 电动机转速趋于降低 | D. 适合低速运行调节 |

三、判断题

9. 变频技术是通过改变交流电源频率来控制交流负载运行状态的技术。（   ）

10. 交流调压电路只要接入电阻性负载，就一定不需要触发控制电路。（   ）

11. 在晶闸管交流调压中，器件导通后通常要到电流减小到维持电流以下才关断。（   ）

12. 变频器输出频率能调节时，电动机接线端松动不会影响运行稳定性。（   ）

四、简答题

13. 简述交流调压电路中触发时刻变化对负载的影响。

14. 简述变频技术在交流电动机调速中的基本作用。

15. 比较交流调压与变频控制的主要区别。