编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第15练，内容涵盖会用叠加定理分析多电源线性电路，会用戴维宁定理简化电路分析。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第15练  叠加定理与戴维宁定理(二)

一、单项选择题

1. 在含受控源的线性电路中使用叠加定理时，受控源的处理方式为（   ）

| A. 保留受控源 | B. 短接受控源 |
| --- | --- |
| C. 开路受控源 | D. 替换受控源 |

【答案】A

【解析】受控源的大小由电路中的控制量决定，不属于可单独置零的独立电源。使用叠加定理时，只对独立电源分别作用，受控源应随电路关系保留。

2. 求有源二端网络的开路电压时，端口处原接负载应（   ）

| A. 改接电压表 | B. 改接电流表 |
| --- | --- |
| C. 串入检流计 | D. 并入标准源 |

【答案】A

【解析】开路电压是端口外接负载断开时两端的电压，实际测量时可用内阻较大的电压表接在端口两端。电流表内阻很小，接入端口会改变开路状态。

3. 将有源二端网络化为等效电路后，外接负载电流由（   ）

| A. 端口电压单独决定 | B. 内阻电流单独决定 |
| --- | --- |
| C. 电源电压与总电阻决定 | D. 支路数目与节点数决定 |

【答案】C

【解析】戴维宁等效后，负载与等效电阻串联接在等效电压源上。负载电流由等效电压源电压和串联总电阻共同决定。

4. 用叠加定理计算某支路电流时，各电源单独作用的数值正确，但合成结果方向相反，最可能的原因是（   ）

| A. 电源内阻取值偏大 | B. 负载端口未作开路 |
| --- | --- |
| C. 支路电压未作换算 | D. 参考方向前后不一 |

【答案】D

【解析】叠加时各分量必须按同一参考方向取正负号后相加。若前后参考方向不一致，即使各分量大小正确，合成结果也可能出现方向判断错误。

二、多项选择题

5. 某有源二端网络的开路电压不变，等效电阻增大，接同一电阻负载时，下列判断正确的是（   ）

| A. 负载电流减小 | B. 内部压降增大 |
| --- | --- |
| C. 端电压必定增大 | D. 输出功率必定增大 |

【答案】AB

【解析】等效电阻增大时，串联总电阻增大，负载电流会减小。电源内部等效电阻上的分压比例增大，因此内部压降会增大。

6. 实验中求某端口的等效电阻，下列操作符合戴维宁定理要求的是（   ）

| A. 保留负载电阻 | B. 保留独立电压源 |
| --- | --- |
| C. 移去外接负载 | D. 短接理想电压源 |

【答案】CD

【解析】求等效电阻时，应先移去端口外接负载，再将独立电源置零。理想电压源置零后相当于短路，理想电流源置零后相当于开路。

7. 关于两种电路分析方法的应用特点，下列说法正确的是（   ）

| A. 叠加定理可求各电源贡献 | B. 叠加定理可叠加电阻功率 |
| --- | --- |
| C. 戴维宁定理便于分析端口负载 | D. 戴维宁定理要求电路非线性 |

【答案】AC

【解析】叠加定理用于线性电路中电压和电流分量的代数合成，不能直接叠加功率。戴维宁定理把有源二端网络等效为电压源串联电阻，适合分析端口负载变化。

8. 某3 Ω电阻两端电压按同一参考极性分解为5 V和-2 V两个分量，下列判断正确的是（   ）

| A. 合成电压为7 V | B. 合成电压为3 V |
| --- | --- |
| C. 电阻功率为1 W | D. 电阻电流为1 A |

【答案】BD

【解析】两个电压分量应按代数和合成，合成电压为3 V。电阻电流为3/3，结果为1 A，功率应按合成电压和合成电流计算。

三、判断题

9. 戴维宁等效电路与原有源二端网络在端口处等效，但不表示原网络内部各元件的电压、电流都与等效电路中的元件相同。（   ）

【答案】√

【解析】戴维宁定理强调的是对外端口的伏安关系等效，即外接同一负载时端口电压、电流相同；原网络内部结构已被等效替代，内部元件的实际电压、电流和功率一般不能由等效电路直接对应得到。

10. 戴维宁等效电路由理想电流源与等效电阻并联组成。（   ）

【答案】×

【解析】戴维宁等效电路由理想电压源与等效电阻串联组成。理想电流源与等效电阻并联属于诺顿等效形式。

11. 用叠加定理计算同一支路电流时，各分量的参考方向应保持一致。（   ）

【答案】√

【解析】支路电流分量需要按代数和合成，正负号由同一参考方向确定。若参考方向改变，合成时容易把正负号用错。

12. 端口开路电压测得偏低，一定说明等效电阻取值过大。（   ）

【答案】×

【解析】开路电压偏低可能由电源电压异常、内部接触不良或测量方法错误引起。等效电阻取值过大并不能单独决定开路电压偏低。

四、简答题

13. 简述负载电阻增大时，用戴维宁等效电路分析端口电流和端电压变化的要点。

【答案】（1）应把有源二端网络等效为一个理想电压源与等效电阻串联的电路。
（2）负载电阻增大时，串联总电阻增大，负载电流减小。
（3）在等效电压源和等效电阻不变时，负载端电压通常随负载电阻增大而升高。

【解析】本题考查戴维宁等效电路中负载变化的分析思路。答题时应先说明等效模型，再根据串联电路电流和分压关系判断电流、端电压的变化。

五、计算题

14. 某线性电路端口接有4 Ω负载，左支路为12 V理想电压源串联8 Ω电阻接至端口，右支路为2 A理想电流源向端口注入电流。以负载电流由端口流向参考点为正，求：（1）12 V电压源单独作用时的负载电流；（2）2 A电流源单独作用时的负载电流；（3）两电源共同作用时的负载电流。

【答案】（1）1 A
（2）1.33 A
（3）2.33 A

【解析】（1）电流源置零后按开路处理，电压源、8 Ω电阻和4 Ω负载构成回路，负载电流公式为I1=U/(R1+RL)。代入数据得I1=12/(8+4)=1 A，因此电压源单独作用时负载电流为1 A。
（2）电压源置零后按短路处理，2 A电流在8 Ω电阻和4 Ω负载之间分流，负载电流公式为I2=I×R1/(R1+RL)。代入数据得I2=2×8/(8+4)=1.33 A，因此电流源单独作用时负载电流约为1.33 A。
（3）根据叠加定理，负载电流为各电源单独作用结果的代数和。代入数据得I=1+1.33=2.33 A，因此两电源共同作用时负载电流约为2.33 A。

15. 某有源二端网络由36 V理想电压源、6 Ω串联电阻和12 Ω分压电阻组成，端口取12 Ω电阻两端；现接入8 Ω负载。求：（1）端口开路电压；（2）端口等效电阻；（3）接入负载后的负载电流。

【答案】（1）24 V
（2）4 Ω
（3）2 A

【解析】（1）负载开路时，6 Ω电阻与12 Ω电阻构成串联分压电路，端口开路电压公式为Uoc=U×R2/(R1+R2)。代入数据得Uoc=36×12/(6+12)=24 V，因此端口开路电压为24 V。
（2）求等效电阻时，将36 V理想电压源置零后按短路处理，端口看到6 Ω电阻与12 Ω电阻并联。代入数据得Rth=6×12/(6+12)=4 Ω，因此端口等效电阻为4 Ω。
（3）接入8 Ω负载后，戴维宁等效电路为24 V电压源串联4 Ω等效电阻和8 Ω负载，负载电流公式为IL=Uth/(Rth+RL)。代入数据得IL=24/(4+8)=2 A，因此负载电流为2 A。