编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第2练，内容涵盖理解电流的形成条件、方向规定，掌握电压与电位的关系及参考方向的设定。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第2练  电流与电压(一)

一、单项选择题

1. 金属导体接入闭合直流电路后，形成电流的本质是（   ）

| A. 正离子定向移动 | B. 自由电子定向移动 |
| --- | --- |
| C. 原子核定向移动 | D. 中性分子定向移动 |

【答案】B

【解析】金属导体中能够自由移动的带电粒子主要是自由电子，在电场作用下发生有规则运动，从而形成电流。

2. 在简单照明电路中，电源对外电路的主要作用是（   ）

| A. 储存电荷保持静止 | B. 建立电压推动电荷 |
| --- | --- |
| C. 消耗电能产生热量 | D. 阻碍电荷通过导体 |

【答案】B

【解析】电源能够在电路两端建立电压，使自由电荷在导体中发生定向移动。负载才是主要消耗电能的元件。

3. 在外电路中，按规定电流方向应从电源的（   ）

| A. 正极经负载流向负极 | B. 负极经负载流向正极 |
| --- | --- |
| C. 正极经电源流向负极 | D. 负极经电源流向正极 |

【答案】A

【解析】电流方向规定为正电荷定向移动的方向，因此在外电路中电流从电源正极出发，经负载流向电源负极。

4. 检修一只小灯泡电路时，开关闭合后灯不亮，测得灯泡两端电压接近电源电压，电路电流为零，较可能的检查方向是（   ）

| A. 灯丝内部已经断路 | B. 灯座两端发生短接 |
| --- | --- |
| C. 电源极性接线相反 | D. 导线电阻明显偏小 |

【答案】A

【解析】灯泡两端已有接近电源的电压，但电路中没有电流，说明回路未能通过灯泡形成通路。灯丝断路会造成这种现象，应优先检查灯泡本身。

二、多项选择题

5. 同一段金属导体中，在导体状态不变时，下列说法正确的有（   ）

| A. 电压增大时电流增大 | B. 电压增大时电流减小 |
| --- | --- |
| C. 电压为零时电流存在 | D. 电压减小时电流减小 |

【答案】AD

【解析】在导体状态不变时，导体两端电压是形成电流的重要条件，电压增大时电流通常增大，电压减小时电流通常减小。若导体两端没有电压，不能维持持续电流。

6. 用电压表测量电路中两点间的电压时，下列做法正确的有（   ）

| A. 红表笔接参考正端 | B. 黑表笔接参考负端 |
| --- | --- |
| C. 电压表并接在两点 | D. 电压表串接在支路 |

【答案】ABC

【解析】测量电压时，电压表应并联在被测两点之间，并按设定参考方向连接表笔。若将电压表串联接入支路，会改变电路连接方式，测量方法不正确。

7. 下列关于电位和电压的说法，正确的有（   ）

| A. 电位表示两点电位差值 | B. 电压表示两点电位差值 |
| --- | --- |
| C. 电位大小依赖参考点 | D. 电压大小不依赖参考点 |

【答案】BCD

【解析】电位是某点相对于参考点的电势高低，参考点改变时该点电位会改变。电压是两点间的电位差，同一电路两点间的电压不随参考点改变而改变。

8. 已知同一参考点下，A点电位为12 V，B点电位为5 V，下列判断正确的有（   ）

| A. A点电位高于B点 | B. A到B的电压为7 V |
| --- | --- |
| C. B到A的电压为负值 | D. 参考点改变则电压改变 |

【答案】ABC

【解析】两点间电压等于前一点电位减去后一点电位，因此A点比B点高7 V，B到A的电压为负值。参考点改变会影响各点电位数值，但不会改变同两点间的电压。

三、判断题

9. 电路中只有存在自由电荷，且有使其定向移动的电场作用，才能形成电流。（   ）

【答案】√

【解析】电流的形成需要可以移动的带电粒子，还需要电压建立的电场使其发生有规则运动，二者缺一不可。

10. 电源两端有电压时，外电路即使没有闭合也一定有持续电流。（   ）

【答案】×

【解析】电压是形成电流的重要条件，但持续电流还要求电路闭合。外电路断开时，不能形成完整通路，所以没有持续电流。

11. 在金属导体中，电子实际移动方向与规定电流方向相反。（   ）

【答案】√

【解析】规定电流方向是正电荷定向移动方向。金属导体中的自由电子带负电，因此它们的实际移动方向与规定电流方向相反。

12. 用电压表测量某元件两端电压时，若指针反偏，只需增大量程即可消除接反问题。（   ）

【答案】×

【解析】指针反偏通常说明电压表表笔极性与参考方向相反。正确处理方法是按测量要求调整表笔连接，而不是单纯增大量程。

四、简答题

13. 简述设定电压参考方向时应注意的要点。

【答案】（1）应先选定被测两点，并明确哪一点作为参考正端。
（2）电压参考方向可人为设定，但同一题目或同一电路分析中应保持一致。
（3）若计算结果为负值，说明实际电压方向与所设参考方向相反。

【解析】本题考查电压参考方向的规范设定。答题时应围绕“先设方向、按方向计算、用正负判断实际方向”三个要点说明，避免把参考方向误认为电压的实际方向一定相同。

五、计算题

14. 已知某电路中A点电位为8 V，B点电位为2 V，求A、B两点间电压UAB。

【答案】6 V

【解析】根据两点间电压公式UAB=VA-VB。代入数据得UAB=8-2=6 V。计算结果为6 V，因此A、B两点间电压为6 V。

15. 某直流控制板以机壳E为零电位参考点，M点电位为-4 V。现测得N、M两点间电压UNM=9text{ V}，N、M之间接有一个3 Ω电阻，并规定该支路电流参考方向由M指向N。求：（1）N点电位；（2）按规定参考方向表示的电流值；（3）电流的实际方向和大小。

【答案】（1）N点电位为5 V。
（2）按M指向N为参考方向，电流为-3 A。
（3）电流实际方向由N指向M，大小为3 A。

【解析】（1）由两点间电压与电位的关系可得：UNM=VN-VM。代入数据：9=VN-(-4)，解得VN=5text{ V}。
（2）若以M指向N为电流参考方向，则应取UMN=VM-VN=-4-5=-9text{ V}。根据欧姆定律：IMN=UMN/R=-9/3=-3text{ A}。
（3）计算得到的电流为负值，说明实际方向与规定参考方向相反，因此电流实际方向由N指向M，大小为3 A。