编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第20练，内容涵盖理解电磁感应现象，掌握法拉第电磁感应定律和楞次定律，会计算感应电动势。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第20练  电磁感应定律(一)

一、单项选择题

1. 闭合导体回路中产生感应电流的条件是（   ）

| A. 回路中电阻保持恒定 | B. 穿过回路的磁通发生变化 |
| --- | --- |
| C. 回路中导线材料改变 | D. 回路所处温度保持不变 |

【答案】B

【解析】闭合导体回路中是否产生感应电流，关键取决于穿过回路的磁通是否发生变化。若磁通不变，即使回路处在磁场中，也不会产生感应电流。

2. 发电机中线圈与外电路连接时，电刷的主要作用是（   ）

| A. 改变磁场分布状态 | B. 支承转轴稳定旋转 |
| --- | --- |
| C. 引出线圈中的电流 | D. 调节转子转动速度 |

【答案】C

【解析】电刷与滑环或换向器接触，可把线圈中产生的电流引到外电路。改变磁场和支承转轴分别属于磁极、轴承等部件的作用。

3. 条形磁铁插入闭合线圈时，线圈中电流的方向取决于（   ）

| A. 线圈导线的长度 | B. 磁铁运动的方向 |
| --- | --- |
| C. 线圈电阻的大小 | D. 磁铁外形的尺寸 |

【答案】B

【解析】感应电流方向由磁场变化情况决定，磁铁插入或拔出时磁通变化趋势相反，线圈中电流方向也相反。线圈电阻大小主要影响电流大小，不决定方向。

4. 某电磁式传感器转轴正常转动，但输出端无感应信号，优先检查的部位是（   ）

| A. 线圈是否发生断路 | B. 外壳是否清洁光亮 |
| --- | --- |
| C. 支架是否涂有油漆 | D. 螺钉是否长度一致 |

【答案】A

【解析】转轴转动时若磁通变化存在而输出端无信号，常见原因是线圈回路断路或接线不良。外壳清洁、油漆和螺钉长度通常不是感应信号消失的主要原因。

二、多项选择题

5. 下列措施中，能增大线圈中感应电动势的有（   ）

| A. 增加线圈匝数 | B. 减小导线截面积 |
| --- | --- |
| C. 加快磁通变化 | D. 降低外接电阻 |

【答案】AC

【解析】根据法拉第电磁感应定律，感应电动势大小与线圈匝数和磁通变化快慢有关。导线截面积和外接电阻主要影响回路电阻与电流大小，不直接决定感应电动势大小。

6. 维修人员检测电磁继电器线圈附近的感应现象时，做法正确的有（   ）

| A. 直接短接电源两端 | B. 先确认电源已断开 |
| --- | --- |
| C. 用湿手触摸接线端 | D. 选用合适量程仪表 |

【答案】BD

【解析】检测电路前应先确认电源已断开，防止误触电或损坏仪表；测量时还应根据被测量选择合适量程。直接短接电源和用湿手触摸接线端都不符合安全操作要求。

7. 关于法拉第定律和楞次定律的辨析，正确的有（   ）

| A. 前者用于求大小 | B. 后者用于判方向 |
| --- | --- |
| C. 二者都研究感应现象 | D. 二者都只适用于直流电路 |

【答案】ABC

【解析】法拉第电磁感应定律主要用于确定感应电动势大小，楞次定律主要用于判断感应电流方向。二者都属于电磁感应内容，并不只适用于直流电路。

8. 某线圈有100匝，穿过每匝的磁通在0.20 s内由0.020 Wb变为0.060 Wb。下列判断正确的有（   ）

| A. 平均值为5 V | B. 平均值为20 V |
| --- | --- |
| C. 方向促进原有变化趋势 | D. 方向阻碍原有变化趋势 |

【答案】BD

【解析】磁通变化量为0.060 Wb减去0.020 Wb，结果为0.040 Wb。感应电动势平均值按NΔΦ/Δt计算，为100×0.040/0.20，结果为20 V；其方向应阻碍引起感应的变化趋势。

三、判断题

9. 只要导体放在磁场中，导体两端就一定产生感应电动势。（   ）

【答案】×

【解析】导体两端产生感应电动势需要导体切割磁感线，或穿过闭合回路的磁通发生变化。导体静止放在恒定磁场中时，不一定产生感应电动势。

10. 闭合回路中感应电流产生的磁场，总是阻碍引起它的磁通变化。（   ）

【答案】√

【解析】这符合楞次定律的基本内容。这里的阻碍是指阻碍磁通的变化趋势，不是简单阻止磁体运动本身。

11. 线圈匝数相同时，磁通变化所用时间越短，感应电动势越大。（   ）

【答案】√

【解析】在磁通变化量相同、线圈匝数相同的条件下，变化时间越短，磁通变化率越大。根据法拉第电磁感应定律，感应电动势也越大。

12. 交流发电机输出电压明显偏低时，只需增大负载电流即可恢复额定电压。（   ）

【答案】×

【解析】输出电压偏低可能与转速不足、励磁不足、线圈故障或接触不良有关。单纯增大负载电流通常会使端电压进一步下降，不能作为正确处理方法。

四、简答题

13. 简述判断感应电流方向的一般步骤。

【答案】（1）先判断穿过闭合回路的磁通是增大还是减小。
（2）再根据楞次定律确定感应电流产生的磁场方向。
（3）最后用右手螺旋定则判断闭合回路中感应电流的方向。

【解析】本题考查楞次定律的应用思路。判断方向时不能只看磁场方向，还要先分析磁通的变化趋势，再确定感应磁场方向和电流方向。

五、计算题

14. 一根有效长度为0.50 m的直导体，在磁感应强度为0.80 T的匀强磁场中垂直切割磁感线，运动速度为6.0 m/s，求导体两端产生的感应电动势。

【答案】2.4 V

【解析】导体垂直切割磁感线时，感应电动势公式为E=BLv。代入数据得E=0.80×0.50×6.0=2.4 V。计算结果为2.4 V，因此导体两端产生的感应电动势为2.4 V。

15. 一个200匝线圈，穿过每匝的磁通在0.10 s内由0.030 Wb均匀减小到0.010 Wb。求：（1）磁通变化量的大小；（2）线圈中的平均感应电动势大小；（3）若电路总电阻为8 Ω，平均感应电流大小。

【答案】（1）0.020 Wb
（2）40 V
（3）5 A

【解析】（1）磁通变化量的大小为初值与末值之差，代入数据得ΔΦ=0.030-0.010=0.020 Wb，因此磁通变化量为0.020 Wb。
（2）线圈平均感应电动势大小按E=NΔΦ/Δt计算，代入数据得E=200×0.020/0.10=40 V，因此平均感应电动势为40 V。
（3）平均感应电流按I=E/R计算，代入数据得I=40/8=5 A，因此电路中的平均感应电流为5 A。