编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第22练，内容涵盖理解自感和互感现象及其在电路中的应用，了解变压器的工作原理。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第22练  自感与互感(一)

一、单项选择题

1. 线圈中电流发生变化时，线圈两端会产生阻碍这种变化的电动势，这种电动势称为（   ）

| A. 感应电压 | B. 自感电动势 |
| --- | --- |
| C. 互感电压 | D. 反向电流 |

【答案】B

【解析】线圈中自身电流变化会使通过本线圈的磁通量发生变化，从而在线圈两端产生阻碍电流变化的电动势，因此应称为自感电动势。

2. 变压器中铁芯的主要作用是（   ）

| A. 固定绕组位置 | B. 隔离一次电路 |
| --- | --- |
| C. 提供磁通通路 | D. 改变电源频率 |

【答案】C

【解析】变压器铁芯由导磁材料制成，主要用于集中磁通并形成闭合磁路，使一次绕组和二次绕组之间能够有效传递磁能。

3. 合上含有较大电感的直流电路开关瞬间，电路电流通常（   ）

| A. 立即达到最大值 | B. 先反向再正向 |
| --- | --- |
| C. 始终保持零值 | D. 逐渐增大到稳定值 |

【答案】D

【解析】电感元件具有阻碍电流变化的特性，开关闭合瞬间自感电动势会阻碍电流突然增大，所以电流只能逐渐增大到稳定值。

4. 某小型变压器接入电源后，二次侧无输出电压，检查发现一次绕组电路不通，最可能的故障是（   ）

| A. 一次绕组断路 | B. 二次绕组短路 |
| --- | --- |
| C. 铁芯片间松动 | D. 负载电阻偏大 |

【答案】A

【解析】一次绕组电路不通时，变压器不能在铁芯中建立交变磁通，二次绕组也就不能产生感应电动势，因此最可能是一次绕组断路。

二、多项选择题

5. 在线圈参数不变的条件下，下列因素增大时，会使自感电动势增大的有（   ）

| A. 电感量 | B. 直流电阻 |
| --- | --- |
| C. 电流变化率 | D. 导线截面积 |

【答案】AC

【解析】自感电动势的大小与线圈电感量和电流变化快慢有关，电感量越大、电流变化越快，产生的自感电动势越大。直流电阻和导线截面积不是决定自感电动势大小的直接因素。

6. 在维修带有继电器线圈的直流控制电路时，下列做法正确的有（   ）

| A. 带电拔插线圈端子 | B. 并接续流二极管 |
| --- | --- |
| C. 用手触碰裸露端子 | D. 断电后再检修 |

【答案】BD

【解析】继电器线圈断电时可能因自感产生较高反向电压，并接续流二极管可保护开关元件。检修控制电路应先切断电源，带电拔插或触碰裸露端子存在安全风险。

7. 下列关于自感和互感的说法，正确的有（   ）

| A. 自感发生在同一线圈 | B. 互感发生在相邻线圈 |
| --- | --- |
| C. 自感只存在交流电路 | D. 互感不需要磁场耦合 |

【答案】AB

【解析】自感是由同一线圈中电流变化引起的电磁感应现象，互感是一个线圈中电流变化使相邻线圈产生感应电动势的现象。自感在直流通断瞬间也会出现，互感必须依靠磁场耦合实现。

8. 一台理想变压器一次绕组匝数为400匝，二次绕组匝数为100匝，一次侧接入交流电压220 V，下列判断正确的有（   ）

| A. 二次电压约为880 V | B. 二次电压约为220 V |
| --- | --- |
| C. 该变压器属于降压变压器 | D. 二次电压约为55 V |

【答案】CD

【解析】理想变压器电压与绕组匝数成正比，二次绕组匝数小于一次绕组匝数，所以该变压器为降压变压器。代入数据可得二次电压为220×100/400，结果为55 V。

三、判断题

9. 电感线圈对电流变化有阻碍作用，因此常用于滤波、延时等电路中。（   ）

【答案】√

【解析】电感线圈产生的自感电动势总是阻碍电流变化，这一特性可用于平滑电流变化和形成延时效果，因此题干说法正确。

10. 变压器的一次绕组和二次绕组必须直接相连，才能传递电能。（   ）

【答案】×

【解析】变压器依靠交变磁通在绕组之间传递能量，一次绕组和二次绕组通常没有电气直接连接。若直接相连，就不符合普通变压器的隔离和变压工作方式。

11. 直流电磁继电器线圈断电瞬间，线圈中可能产生较高的自感电压。（   ）

【答案】√

【解析】线圈断电瞬间电流变化很快，自感电动势会阻碍电流减小，因此可能在线圈两端形成较高电压。实际电路中常采用续流元件进行保护。

12. 将变压器一次侧接入稳定的直流电源后，二次侧能长期输出稳定电压。（   ）

【答案】×

【解析】变压器依靠变化的磁通在二次绕组中产生感应电动势。稳定直流电源接入后，除接通或断开瞬间磁通发生变化外，稳态时磁通基本不再变化，二次侧不能长期输出稳定电压。

四、简答题

13. 简述互感现象在变压器工作中的体现。

【答案】（1）一次绕组接入交流电源后，绕组中交流电流会在铁芯中产生交变磁通。
（2）交变磁通同时穿过二次绕组，使二次绕组中产生感应电动势。
（3）一次绕组和二次绕组匝数不同时，二次侧可获得不同于一次侧的交流电压。

【解析】本题考查互感现象与变压器原理的联系。答题时应围绕一次绕组产生交变磁通、二次绕组获得感应电动势以及匝数比影响电压三个要点展开。

五、计算题

14. 已知一台理想变压器一次绕组匝数为800匝，二次绕组匝数为200匝，一次侧电压为220 V，求二次侧电压。

【答案】55 V

【解析】根据理想变压器电压与匝数成正比的关系，U2=U1N2/N1。代入数据得U2=220×200/800=55 V。计算结果为55 V，因此二次侧电压为55 V。

15. 某理想变压器一次侧电压为220 V，二次侧接额定电压为24 V的照明灯。若一次绕组匝数为1100匝，求：（1）二次绕组应取的匝数；（2）该变压器属于升压还是降压变压器。

【答案】（1）120匝
（2）降压变压器

【解析】（1）根据理想变压器电压与匝数成正比的关系，N2=N1U2/U1。代入数据得N2=1100×24/220=120匝，所以二次绕组应取120匝。
（2）二次侧电压24 V小于一次侧电压220 V，输出电压降低，因此该变压器属于降压变压器。