编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第25练，内容涵盖理解正弦交流电的产生，掌握三要素（最大值、频率、初相）和有效值的含义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第25练  正弦交流电的基本概念(二)

一、单项选择题

1. 某电量的大小和方向都随时间作周期性变化，且波形为光滑曲线，这种电量属于（   ）

| A. 脉动直流电 | B. 非周期交流电 |
| --- | --- |
| C. 正弦交流电 | D. 矩形脉冲电 |

【答案】C

【解析】正弦交流电是大小和方向随时间按正弦规律周期变化的电量。脉动直流电方向不作周期性改变，矩形脉冲电的波形也不是正弦曲线。

2. 发电机线圈在磁场中匀速转动时，线圈边切割磁感线的主要作用是（   ）

| A. 改变线圈电阻 | B. 产生感应电动势 |
| --- | --- |
| C. 储存机械能量 | D. 稳定磁场强度 |

【答案】B

【解析】导体在磁场中切割磁感线时会产生感应电动势，这是交流发电机产生电压的基本原理。线圈电阻、机械能储存和磁场强度稳定不是该过程的直接结果。

3. 矩形线圈从中性面位置开始转动较小角度时，线圈中的电动势变化情况是（   ）

| A. 电动势由零增大 | B. 电动势保持最大 |
| --- | --- |
| C. 电动势方向不变 | D. 电动势立即消失 |

【答案】A

【解析】线圈处于中性面时，感应电动势瞬时值为零。线圈继续转动后切割磁感线的有效速度增大，所以电动势由零逐渐增大。

4. 用示波器观察某交流电压峰值约为311 V，而交流电压表读数约为220 V，其主要原因是（   ）

| A. 仪表按最大值指示 | B. 仪表按瞬时值指示 |
| --- | --- |
| C. 仪表按有效值指示 | D. 仪表按平均值指示 |

【答案】C

【解析】交流电压表通常按有效值指示读数。正弦交流电的有效值约为最大值的0.707倍，因此峰值约311 V时电压表读数约为220 V。

二、多项选择题

5. 保持频率不变，将某正弦交流电的最大值增大一倍，下列变化正确的是（   ）

| A. 峰值增大一倍 | B. 频率增大一倍 |
| --- | --- |
| C. 有效值增大一倍 | D. 周期减小一半 |

【答案】AC

【解析】正弦交流电的有效值与最大值成正比，最大值增大一倍时有效值也增大一倍。频率保持不变时，周期也保持不变。

6. 在维修中测量工频交流电压时，下列做法正确的是（   ）

| A. 交流电压表读有效值 | B. 示波器可测周期 |
| --- | --- |
| C. 直流电流表测频率 | D. 周期倒数求频率 |

【答案】ABD

【解析】交流电压表通常显示有效值，示波器可以通过波形横向长度读出周期。频率是周期的倒数，直流电流表不能直接测量交流电的频率。

7. 下列关于正弦量三要素和有效值的辨析，正确的是（   ）

| A. 频率反映起始状态 | B. 初相反映变化快慢 |
| --- | --- |
| C. 最大值表示峰值大小 | D. 有效值反映热效应 |

【答案】CD

【解析】最大值表示正弦量可能达到的最大瞬时值，有效值可按产生相同热效应的直流量来理解。频率反映变化快慢，初相反映计时起点时的相位状态。

8. 已知u1=141sin(314t+30°) V，u2=100sin(628t-20°) V，下列判断正确的是（   ）
A. u1的有效值约为100 V
B. u2的频率为100 Hz
C. 两者初相相差50°
D. u2的最大值约为70.7 V

【答案】ABC

【解析】u1的最大值为141 V，其有效值约为141/1.414，约为100 V。u2的角频率为628 rad/s，频率为628/(2π)，约为100 Hz，两者初相从30°到-20°相差50°。

三、判断题

9. 正弦交流电的三要素通常指最大值、频率和初相。（   ）

【答案】√

【解析】最大值决定波形幅度，频率决定变化快慢，初相决定计时起点时的相位状态。这三个量可以确定一个同频表达式中的正弦量特征。

10. 交流发电机线圈转速越高，产生电压的频率越低。（   ）

【答案】×

【解析】在磁极对数一定时，线圈转速越高，交流电每秒变化的次数越多，频率越高。题干把转速与频率的关系说反了。

11. 发电机线圈通过中性面时，感应电动势达到最大值。（   ）

【答案】×

【解析】线圈通过中性面时，磁通量最大，但磁通量变化率为零，感应电动势瞬时值为零。感应电动势最大的位置不在中性面。

12. 用普通交流电压表测量正弦交流电压时，读数通常表示该电压的有效值。（   ）

【答案】√

【解析】工程测量中，普通交流电压表的读数通常按有效值标定。有效值便于比较交流电与直流电在电阻上产生的热效应。

四、简答题

13. 简述正弦交流电最大值、频率和初相的含义。

【答案】（1）最大值表示正弦交流电在变化过程中可能达到的最大瞬时值，反映波形的幅度大小。
（2）频率表示正弦交流电每秒完成周期性变化的次数，反映交流电变化的快慢。
（3）初相表示计时起点时正弦量所处的相位，反映波形在时间轴上的起始位置。

【解析】本题考查正弦交流电三要素的基本意义。答题时应分别从幅值大小、变化快慢和起始相位三个角度说明，不能把频率与初相的作用混淆。

五、计算题

14. 已知某正弦交流电压的瞬时值表达式为u=311sin(100πt+30°) V，求该电压的最大值、有效值、频率、周期和初相。

【答案】最大值为311 V，有效值约为220 V，频率为50 Hz，周期为0.02 s，初相为30°。

【解析】由表达式可知，电压最大值Um=311 V，角频率ω=100π rad/s，初相为30°。有效值U=Um/√2，代入数据得U=311/1.414≈220 V；频率f=ω/(2π)，代入数据得f=100π/(2π)=50 Hz；周期T=1/f，代入数据得T=1/50=0.02 s。因此该电压的最大值为311 V，有效值约为220 V，频率为50 Hz，周期为0.02 s，初相为30°。

15. 用示波器测量某正弦交流电压，屏幕上显示峰峰值为20 V，一个完整周期占5格，时基为2 ms/格。求：（1）该电压的最大值和有效值；（2）该电压的周期和频率。

【答案】（1）最大值为10 V，有效值约为7.07 V。
（2）周期为10 ms，频率为100 Hz。

【解析】（1）峰峰值是正最大值到负最大值之间的电压差，所以最大值Um=20/2=10 V。正弦交流电有效值U=Um/√2，代入数据得U=10/1.414≈7.07 V，因此有效值约为7.07 V。
（2）一个周期占5格，时基为2 ms/格，所以周期T=5×2 ms=10 ms，也就是0.01 s。频率f=1/T，代入数据得f=1/0.01=100 Hz，因此该电压的频率为100 Hz。