编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第28练，内容涵盖掌握RLC串联电路的分析方法，会计算阻抗、电流、功率因数和各元件功率。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） RLC串联电路(一)

第4单元 单相正弦交流电路 第2节 交流电路分析 第28练

一、单项选择题

1. 交流回路中同时含电阻、电感和电容，表示对交流电总阻碍程度的量称为（   ）

| A. 阻抗 | B. 电抗 |
| --- | --- |
| C. 容抗 | D. 感抗 |

【答案】A

【解析】阻抗是交流电路中电阻和电抗共同形成的总阻碍作用，单位为欧姆。感抗和容抗只反映单一储能元件对交流电的阻碍作用。

2. 在串联连接的R、L、C元件中，三只元件之间的基本关系是（   ）

| A. 电压相同 | B. 电流相同 |
| --- | --- |
| C. 功率相同 | D. 相位相同 |

【答案】B

【解析】串联电路中各元件首尾相接，流过各元件的电流大小相同。各元件两端电压大小和相位通常不同，不能认为相同。

3. 在电源电压有效值不变的条件下，若频率逐渐增大，感抗和容抗的变化为（   ）

| A. 感抗减小，容抗增大 | B. 感抗增大，容抗增大 |
| --- | --- |
| C. 感抗增大，容抗减小 | D. 感抗减小，容抗减小 |

【答案】C

【解析】感抗随频率增大而增大，容抗随频率增大而减小。因此频率升高时，电感的阻碍作用增强，电容的阻碍作用减弱。

4. 某RLC串联实验电路接通后，电源电压存在但回路电流接近零，电阻连接可靠，优先检查的方向是（   ）

| A. 检查电容开路 | B. 检查电阻变小 |
| --- | --- |
| C. 检查电感短接 | D. 检查电源升压 |

【答案】A

【解析】串联回路中任一元件开路都会使电流不能形成通路。电源电压存在而回路电流接近零时，应优先检查串联元件是否出现开路故障。

二、多项选择题

5. 下列关于RLC串联电路阻抗和功率因数的说法，正确的有（   ）

| A. 阻抗只由电阻决定 | B. 阻抗与电抗差有关 |
| --- | --- |
| C. 功率因数总为一 | D. 功率因数由相位决定 |

【答案】BD

【解析】RLC串联电路的阻抗由电阻和电抗差共同决定，功率因数反映电压与电流相位差的余弦值。只有在总电抗为零时，功率因数才可能为一。

6. 用仪表测量RLC串联电路参数时，下列做法正确的有（   ）

| A. 用交流表测有效值 | B. 用直流表测容抗值 |
| --- | --- |
| C. 电流表串入回路 | D. 各电压直接相加 |

【答案】AC

【解析】交流电路中的电压和电流通常以有效值表示，应使用交流仪表测量。串联回路测电流时电流表应串入电路，各元件电压存在相位差，不能把数值直接相加当作总电压。

7. 下列关于RLC串联电路中各元件功率的说法，正确的有（   ）

| A. 电容消耗有功功率 | B. 电阻消耗有功功率 |
| --- | --- |
| C. 电感交换无功功率 | D. 电容交换无功功率 |

【答案】BCD

【解析】理想电阻把电能转化为热能，因此消耗有功功率。理想电感和理想电容不消耗有功功率，主要与电源进行无功功率交换。

8. 已知某RLC串联电路中R为30 Ω，感抗为40 Ω，容抗为0 Ω，电源电压为100 V，则下列计算结果正确的有（   ）

| A. 阻抗为50 Ω | B. 电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 功率因数为0.6 | D. 有功功率为200 W |

【答案】ABC

【解析】该电路的总电抗为40 Ω，阻抗为50 Ω，电流为100 V除以50 Ω，结果为2 A。功率因数为30 Ω除以50 Ω，结果为0.6，有功功率应为120 W。

三、判断题

9. RLC串联电路中，总电压有效值一定等于各元件电压有效值的算术和。（   ）

【答案】×

【解析】RLC串联电路中各元件电压存在相位差，总电压应按相量关系合成。把各元件电压有效值直接相加，是忽略相位关系的错误做法。

10. RLC串联电路中，电阻、电感和电容流过的电流大小相等。（   ）

【答案】√

【解析】串联电路只有一条电流通路，各元件中流过的是同一电流。即使各元件电压相位不同，电流大小仍保持一致。

11. 在RLC串联电路中，当感抗大于容抗时，电路整体呈感性。（   ）

【答案】√

【解析】感抗大于容抗时，总电抗表现为感性，电流相位滞后于电源电压。判断感性或容性时，应比较感抗和容抗的大小。

12. RLC串联电路中电流突然增大，必然是电容器断路造成的。（   ）

【答案】×

【解析】电容器断路会使串联回路电流接近零，不会造成电流突然增大。电流增大可能与阻抗减小、元件短接或频率变化等因素有关，不能作绝对判断。

四、简答题

13. 简述分析RLC串联电路的一般步骤。

【答案】（1）先确定电阻、感抗和容抗的数值，求出电路的总电抗。
（2）再根据电阻和总电抗求出阻抗，并用电源电压有效值求电流有效值。
（3）最后根据电阻与阻抗的关系求功率因数，并分析电路呈电阻性、感性或容性。

【解析】RLC串联电路的分析应按“求电抗、求阻抗、求电流、判性质”的顺序进行。易错点是把元件电压直接相加，或只看单个元件而不比较感抗与容抗的差值。

五、计算题

14. 已知某RLC串联电路中，电阻R为6 Ω，感抗XL为10 Ω，容抗XC为2 Ω，电源电压有效值U为40 V。求：（1）阻抗Z；（2）电流I；（3）功率因数cosφ。

【答案】（1）10 Ω
（2）4 A
（3）0.6

【解析】（1）总电抗X=XL-XC，代入数据得X=10 Ω-2 Ω=8 Ω。阻抗公式为Z=√(R²+X²)，代入数据得Z=√(6²+8²)=10 Ω，因此阻抗为10 Ω。
（2）根据欧姆定律的交流形式I=U/Z，代入数据得I=40 V/10 Ω=4 A，因此电流为4 A。
（3）功率因数公式为cosφ=R/Z，代入数据得cosφ=6 Ω/10 Ω=0.6，因此该电路的功率因数为0.6。

15. 在一次RLC串联实验中，电流表读数为5 A，电阻两端电压有效值为60 V，电感两端电压有效值为80 V，电容两端电压有效值为20 V。求：（1）电路的等效阻抗大小和功率因数；（2）电阻R、感抗XL、容抗XC；（3）各元件功率，并判断电路性质。

【答案】（1）等效阻抗Z=12sqrt{2} Ω≈16.97 Ω，功率因数cosvarphi=frac{sqrt{2}}{2}≈0.707
（2）R=12 Ω，XL=16 Ω，XC=4 Ω
（3）电阻有功功率为300 W，电感无功功率为400 var，电容无功功率为100 var；电路呈感性。

【解析】在RLC串联电路中，各元件电流相同，电阻电压与电流同相，电感电压超前电流90°，电容电压滞后电流90°。
（1）电源电压有效值为电压相量和的大小：U=sqrt{UR2+(UL-UC)2}=sqrt{602+(80-20)2}=60sqrt{2} V。
等效阻抗为Z=U/I=frac{60sqrt{2}}{5}=12sqrt{2} Ω≈16.97 Ω。
功率因数为cosvarphi=(UR)/(U)=frac{60}{60sqrt{2}}=frac{sqrt{2}}{2}≈0.707。
（2）由UR=IR，得R=(UR)/(I)=60/5=12 Ω；由UL=IXL，得XL=80/5=16 Ω；由UC=IXC，得XC=20/5=4 Ω。
（3）电阻有功功率为PR=I2R=52×12=300 W。电感无功功率为QL=I2XL=52×16=400 var。电容无功功率为QC=I2XC=52×4=100 var。由于XL>XC，总电抗为正，电路整体呈感性。