编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第33练，内容涵盖理解对称三相电源的特点，掌握三相负载星形和三角形接法的分析和计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三相电源与三相负载(二)

第五单元 三相交流电路 第1节 三相电路 第33练

一、单项选择题

1. 对称三相电源的三组正弦电动势，除最大值相等、频率相同外，还应满足（   ）

| A. 相位互差120° | B. 频率互差50 Hz |
| --- | --- |
| C. 幅值互差220 V | D. 波形互差半周 |

【答案】A

【解析】对称三相电源的三相电动势大小相等、频率相同，并且相位依次相差120°。频率差、幅值差或半周差都不符合对称三相电源的基本特点。

2. 三相四线制供电线路中，中线的主要作用是（   ）

| A. 提高电源频率 | B. 增大相线电压 |
| --- | --- |
| C. 减小导线电阻 | D. 保持负载相压 |

【答案】D

【解析】三相四线制中，中线可在负载不完全对称时稳定各相负载电压，使单相负载能获得较稳定的相电压。它不能改变电源频率，也不能直接增大线电压。

3. 对称三相负载作星形连接时，各相负载电流与对应线电流的关系为（   ）

| A. 两者大小相等 | B. 前者为后者√3倍 |
| --- | --- |
| C. 后者为前者√3倍 | D. 两者相位相反 |

【答案】A

【解析】星形连接时，每根相线与一相负载串联，因此线电流就是对应相负载电流。√3倍关系是三角形连接中线电流与相电流的大小关系。

4. 一台三相电动机接入三相电源后电流严重不平衡，并伴有明显振动，优先检查的方向是（   ）

| A. 电源频率偏高 | B. 外壳接地良好 |
| --- | --- |
| C. 三相绕组或线路 | D. 负载功率偏小 |

【答案】C

【解析】三相电流严重不平衡通常与某相线路接触不良、断相或绕组异常有关，应先检查三相绕组和供电线路。电源频率偏高或负载功率偏小一般不会直接造成明显的三相电流严重不平衡。

二、多项选择题

5. 三相负载由星形接法改为三角形接法，在电源线电压不变且每相阻抗相同时，下列说法正确的是（   ）

| A. 相电压增大 | B. 相电压减小 |
| --- | --- |
| C. 相电流增大 | D. 电源频率增大 |

【答案】AC

【解析】同一线电压下，星形接法的相电压为线电压的1/√3，而三角形接法的相电压等于线电压，所以改接后三相负载相电压增大。每相阻抗不变时，相电流随相电压增大而增大，电源频率不因接法改变而改变。

6. 在三相四线制照明电路中，各相负载不完全相同时，下列做法正确的是（   ）

| A. 任意断开中线 | B. 保持中线可靠连接 |
| --- | --- |
| C. 增大相线熔断器 | D. 分相均衡接入负载 |

【答案】BD

【解析】三相四线制照明电路中，中线应可靠连接，以保证各相负载获得稳定相电压。将单相负载尽量均衡分配到三相上，可减小中线电流和电压偏移。

7. 关于三相负载星形接法与三角形接法的比较，下列说法正确的是（   ）

| A. 星形相压小于线压 | B. 三角相压等于线压 |
| --- | --- |
| C. 星形线流为相流√3倍 | D. 三角线流等于相流 |

【答案】AB

【解析】星形连接时，相电压为线电压的1/√3，三角形连接时，相电压等于线电压。星形连接中线电流等于相电流，三角形连接中线电流为相电流的√3倍。

8. 某对称三相负载作三角形连接，每相电流为10 A。下列判断正确的是（   ）

| A. 线电流为10 A | B. 相电压为220 V |
| --- | --- |
| C. 线电流约17.3 A | D. 三相电流对称 |

【答案】CD

【解析】三角形连接的对称三相负载中，线电流为相电流的√3倍，因此线电流约为17.3 A。题干已说明负载对称，所以三相电流大小相等、相位依次相差120°；相电压数值需由电源线电压确定，题干未给出220 V条件。

三、判断题

9. 对称三相电源的三相电压最大值相等、频率相同，相位依次相差120°。（   ）

【答案】√

【解析】这是对称三相电源的基本条件，三相电压在大小、频率和相位关系上都满足规定关系，才能称为对称三相电源。

10. 三相负载作星形连接时，中点一定要接中线，否则电路不能工作。（   ）

【答案】×

【解析】对称三相负载作星形连接时，中点电位稳定，可以不接中线仍能正常工作。不对称负载或单相负载较多时才需要重视中线的稳定作用。

11. 三相负载作三角形连接时，每相负载直接接在两根相线之间。（   ）

【答案】√

【解析】三角形连接中，每相负载跨接在两根相线之间，所以每相负载承受的电压等于电源线电压。这也是三角形连接与星形连接的重要区别。

12. 三相四线制中，中线电流在任何负载条件下都为零。（   ）

【答案】×

【解析】只有三相负载完全对称时，中线电流才为零。负载不对称时，三相电流不能相互抵消，中线中会有电流通过。

四、简答题

13. 简述三相负载星形连接和三角形连接在电压、电流关系上的主要区别。

【答案】（1）星形连接时，负载相电压小于线电压，线电压为相电压的√3倍。
（2）星形连接时，线电流等于对应相负载电流。
（3）三角形连接时，负载相电压等于线电压，线电流为相电流的√3倍。

【解析】本题应从线电压与相电压、线电流与相电流两组关系进行比较。答题时要注意接法不同，√3倍关系出现的位置不同，不能把星形和三角形的电压、电流关系混淆。

五、计算题

14. 已知某对称三相负载作星形连接，电源线电压为380 V，每相负载电阻为22 Ω。取相电压为220 V，求每相电流和线电流。

【答案】每相电流为10 A，线电流为10 A

【解析】根据欧姆定律I相=U相/R。代入数据得I相=220/22=10 A。星形连接时线电流等于相电流，因此线电流为10 A。

15. 某三相电阻炉的三组相同加热元件接成三角形，接在线电压为220 V的对称三相电源上，测得线路中的线电流为30 A。求每组加热元件的电阻值和电阻炉消耗的总有功功率，结果保留一位小数。

【答案】每组加热元件的电阻约为12.7 Ω，总有功功率约为11.4 kW。

【解析】三角形连接时，每组加热元件两端的电压等于线电压，即相电压为220 V。三角形连接中，线电流与相电流的关系为 IL=sqrt{3}Iphi，所以相电流为 Iphi=IL/sqrt{3}=30/sqrt{3}≈17.3text{ A}。每组加热元件为纯电阻，因此 R=Uphi/Iphi=220/17.3≈12.7 Ω。总有功功率为 P=sqrt{3}ULIL=sqrt{3}×220×30≈11431.5text{ W}=11.4text{ kW}。