编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第34练，内容涵盖掌握三相电路有功功率的计算，了解三相四线制中性线的作用和安全用电常识。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三相电路的功率(一)

第五单元 三相交流电路 第1节 三相电路 第34练

一、单项选择题

1. 三相交流负载实际消耗并转化为热能、机械能等形式的电功率称为（   ）

| A. 无功功率 | B. 有功功率 |
| --- | --- |
| C. 视在功率 | D. 瞬时功率 |

【答案】B

【解析】负载实际消耗并转化为其他形式能量的功率称为有功功率。无功功率主要反映电场或磁场能量交换，视在功率反映电源容量。

2. 在低压配电的三相四线制中，第四根导线的主要作用是（   ）

| A. 稳定线电压大小 | B. 提高供电频率 |
| --- | --- |
| C. 提供不平衡电流通路 | D. 改变电源相序 |

【答案】C

【解析】三相四线制中，第四根导线可为单相负载和不平衡电流提供回路，使各相负载电压较稳定。它不能改变电源频率，也不能改变相序。

3. 对称三相负载接入对称三相电源后，三相总有功功率的特点是（   ）

| A. 保持恒定 | B. 周期脉动 |
| --- | --- |
| C. 逐相为零 | D. 随机变化 |

【答案】A

【解析】对称三相电路中，三相瞬时功率相加后总值基本保持不变。单相交流功率会随时间脉动，但对称三相总功率具有稳定性。

4. 三相四线制照明线路中，部分灯明显变亮，另一部分灯明显变暗，较可能的故障是（   ）

| A. 相线短路 | B. 相序接反 |
| --- | --- |
| C. 负载均衡 | D. 中线开路 |

【答案】D

【解析】三相四线制单相负载不平衡时，若中线开路，各相负载电压会发生偏移，可能出现有的灯变亮、有的灯变暗的现象。相序接反主要影响三相电动机转向，不会直接造成这种照明异常。

二、多项选择题

5. 计算对称三相电路的有功功率时，可以采用的参数组合有（   ）

| A. 线电压、线电流和功率因数 | B. 线电压、相电压和频率 |
| --- | --- |
| C. 相电压、相电流和功率因数 | D. 相电流、线电流和相序 |

【答案】AC

【解析】对称三相有功功率可用线电压、线电流和功率因数计算，也可用相电压、相电流和功率因数计算。频率和相序不是计算有功功率的直接参数。

6. 关于三相四线制用电安全，下列做法正确的有（   ）

| A. 带电检修前应先验电 | B. 中性线连接应牢固可靠 |
| --- | --- |
| C. 单相负载可接相线与中线 | D. 检修照明回路应先断电 |

【答案】BCD

【解析】三相四线制中，中性线连接可靠有利于保持单相负载电压稳定，单相负载通常接在相线与中线之间。检修前应先断电，带电检修不符合安全用电要求。

7. 比较三相三线制和三相四线制，下列说法正确的有（   ）

| A. 三相四线制可供单相负载 | B. 三相四线制取消工作中线 |
| --- | --- |
| C. 三相三线制必须接照明负载 | D. 三相三线制适合对称三相负载 |

【答案】AD

【解析】三相四线制有工作中线，既可供三相负载，也可供单相负载。三相三线制常用于对称三相负载，不适合直接作为大量单相照明负载的供电方式。

8. 某对称三相负载的线电压为380 V，线电流为10 A，功率因数为0.8，下列判断正确的有（   ）

A. 采用P=√3ULILcosφ计算

B. 采用P=3ULILcosφ计算

C. 有功功率约为5.27 kW

D. 有功功率约为3.04 kW

【答案】AC

【解析】对称三相电路按线电压和线电流计算有功功率时，应使用P=√3ULILcosφ。代入数据得P=1.732×380×10×0.8=5265.3 W，约为5.27 kW。

三、判断题

9. 只要是三相电路，有功功率都可直接用线电压、线电流和功率因数计算。（   ）

【答案】×

【解析】线电压和线电流公式通常用于对称三相电路。若三相负载不对称，应分别计算各相有功功率后再求总功率。

10. 三相四线制中，中性线有助于不平衡单相负载获得较稳定的相电压。（   ）

【答案】√

【解析】不平衡单相负载接入三相四线制时，中性线能为不平衡电流提供通路，从而减小中性点电位偏移，使相电压较稳定。

11. 对称三相负载的总瞬时功率会随时间作大幅脉动。（   ）

【答案】×

【解析】对称三相负载的三相瞬时功率相加后总值基本恒定。大幅脉动是把单相功率特点错误套用于对称三相电路。

12. 更换三相四线制照明线路中的熔断器前，应先切断电源并确认无电。（   ）

【答案】√

【解析】电气检修必须遵守安全操作要求，切断电源并验电可避免触电和短路事故。不能仅凭开关位置判断线路已经安全。

四、简答题

13. 简述三相负载功率因数降低时，对有功功率和线路运行的影响。

【答案】（1）在线电压和线电流一定时，功率因数降低会使三相有功功率减小。
（2）在需要输出相同有功功率时，功率因数降低会使线路电流增大。
（3）线路电流增大后，导线发热和线路损耗会增加，供电设备容量利用率会降低。

【解析】本题应围绕三相有功功率公式和线路运行影响作答。功率因数既影响有功功率大小，也影响输送相同功率时的电流和损耗，是三相交流电路中的重要参数。

五、计算题

14. 某对称三相电动机接在三相电源上，线电压为380 V，线电流为5 A，功率因数为0.85。求该电动机输入的三相有功功率，结果用kW表示，保留两位小数。

【答案】2.80 kW

【解析】根据对称三相有功功率公式P=√3ULILcosφ。代入数据得P=1.732×380×5×0.85=2797.3 W。换算为千瓦后约为2.80 kW，因此该电动机输入的三相有功功率为2.80 kW。

15. 某三相四线制电热干燥箱内有三组相同的电热丝，分别接在A相、B相、C相与中性线之间，每组电热丝电阻均为55 Ω，电源相电压为220 V。求：（1）每组电热丝的工作电流；（2）三组电热丝全部投入时的总有功功率；（3）连续工作45 min消耗的电能；（4）若其中一组电热丝断路，其余两组仍正常接在相线与中性线之间，此时总有功功率为多少？

【答案】（1）4 A
（2）2.64 kW
（3）1.98 kW·h
（4）1.76 kW

【解析】（1）电热丝为纯电阻负载，每组接在相线与中性线之间，承受相电压220 V。
每组电流为：
I=(Uphi)/(R)=220/55=4text{ A}
（2）每组电热丝的有功功率为：
Pphi=Uphi I=220×4=880text{ W}
三组全部投入时，总有功功率为：
P=3Pphi=3×880=2640text{ W}=2.64text{ kW}
（3）工作时间为：
t=45text{ min}=0.75text{ h}
消耗电能为：
W=Pt=2.64×0.75=1.98text{ kW}·text{h}
（4）若一组电热丝断路，只剩两组正常工作，则总有功功率为：
P'=2Pphi=2×880=1760text{ W}=1.76text{ kW}