编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第36练，内容涵盖理解变压器的工作原理，掌握电压、电流、阻抗变换的计算，了解常用变压器的类型。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 变压器的原理与应用(一)

第六单元 变压器与电动机 第1节 变压器 第36练

一、单项选择题

1. 两个绕组绕在同一铁心上，原边接交流电源后，副边能获得交流电压，这种装置主要依据（   ）

| A. 电流热效应原理 | B. 电磁感应原理 |
| --- | --- |
| C. 静电吸引原理 | D. 磁场屏蔽原理 |

【答案】B

【解析】原边交流电流在铁心中产生交变磁通，交变磁通在副边绕组中产生感应电动势，因此变压器的工作依据是电磁感应原理。

2. 在铁心式电源变压器中，铁心的主要作用是（   ）

| A. 支撑绕组绝缘 | B. 减小线圈电阻 |
| --- | --- |
| C. 提供磁通通路 | D. 调节输出频率 |

【答案】C

【解析】铁心由导磁材料制成，可使交变磁通集中通过原、副绕组，提高磁耦合程度。它不能改变电源频率，也不是用来减小线圈电阻的主要部件。

3. 理想变压器原边接入正弦交流电后，副边开路时仍能产生电压，其能量传递过程主要表现为（   ）

A. 交流电流建立交变磁通并感应副边电压

B. 直流电流建立恒定磁通并感应副边电压

C. 原边电阻产生热量并传递到副边绕组

D. 副边电流先产生磁通再推动原边电流

【答案】A

【解析】原边接交流电后产生交变磁通，交变磁通同时穿过原、副绕组，并在副边绕组中产生感应电压。副边开路时没有负载电流，但仍可测得感应电压。

4. 一台小型降压变压器接通电源后，原边熔断器很快熔断，副边未接负载，最可能的检查方向是（   ）

| A. 副边导线截面积偏小 | B. 负载电阻数值偏大 |
| --- | --- |
| C. 输出电压等级偏低 | D. 原边绕组存在短路 |

【答案】D

【解析】副边未接负载时，理想情况下原边只应有较小的励磁电流。若熔断器很快熔断，通常说明原边电流异常增大，应重点检查原边绕组是否短路或绝缘损坏。

二、多项选择题

5. 理想变压器在频率不变、匝数不变时，下列关于参数变化的判断正确的是（   ）

| A. 原边电压增大时副边电压增大 | B. 原边电压增大时副边电流减小 |
| --- | --- |
| C. 负载电阻减小时副边电流增大 | D. 负载电阻减小时副边电压升高 |

【答案】AC

【解析】理想变压器的副边电压与原边电压按匝数比成比例变化，所以原边电压增大时副边电压增大。在副边电压一定时，负载电阻减小会使副边电流增大。

6. 在机床控制电路中，常用控制变压器向照明灯和控制回路供电，下列做法正确的是（   ）

| A. 将额定电压较低的绕组接入电网 | B. 按铭牌电压选用原边绕组 |
| --- | --- |
| C. 用兆欧表检查绕组绝缘情况 | D. 按负载容量选择额定容量 |

【答案】BCD

【解析】控制变压器使用前应按铭牌电压接线，并根据负载容量选择合适额定容量。检修时可用兆欧表检查绕组对铁心和绕组之间的绝缘情况，不能把低压绕组误接到高压电网。

7. 下列关于自耦变压器与普通双绕组变压器的比较，正确的是（   ）

| A. 自耦变压器部分绕组共用 | B. 双绕组变压器电气隔离 |
| --- | --- |
| C. 自耦变压器完全隔离输入 | D. 双绕组变压器容量恒为零 |

【答案】AB

【解析】自耦变压器的原、副边有一部分绕组共用，因此输入与输出之间不完全隔离。普通双绕组变压器原、副绕组相互绝缘，具有电气隔离作用。

8. 某理想变压器原边匝数为1000匝，副边匝数为250匝，原边接220 V交流电，副边接10 Ω电阻负载，下列计算结果正确的是（   ）

| A. 副边电压约为55 V | B. 副边电压约为880 V |
| --- | --- |
| C. 副边电流约为5.5 A | D. 原边电流约为5.5 A |

【答案】AC

【解析】电压比等于匝数比，副边电压为220×250/1000，计算结果为55 V。副边接10 Ω电阻时，副边电流为55/10，计算结果为5.5 A；原边电流应按功率关系折算，不等于副边电流。

三、判断题

9. 变压器只能改变交流电压，不能直接改变直流电压。（   ）

【答案】√

【解析】变压器依靠交变磁通产生感应电动势，直流电源稳定后不能在铁心中形成持续变化的磁通。因此普通变压器不能直接用于直流电压变换。

10. 变压器的副绕组匝数多于原绕组匝数时，通常可作为降压变压器使用。（   ）

【答案】×

【解析】副绕组匝数多于原绕组匝数时，副边电压通常高于原边电压，应属于升压使用。降压时副绕组匝数应少于原绕组匝数。

11. 理想变压器带负载运行时，副边电流增大，原边电流也会随之增大。（   ）

【答案】√

【解析】理想变压器输入功率与输出功率近似相等。副边负载电流增大时，输出功率增大，原边必须吸收更多电流以维持能量传递。

12. 变压器发热严重时，只要副边电压仍正常，就可以继续长期运行。（   ）

【答案】×

【解析】发热严重可能由过载、绕组短路、铁心故障或通风不良引起，继续运行会损坏绝缘并存在安全风险。即使输出电压暂时正常，也应停电检查原因。

四、简答题

13. 简述变压器在电工电子设备中的主要应用。

【答案】（1）变压器可用于升高或降低交流电压，使电压等级适应负载或输配电要求。
（2）变压器可用于实现电气隔离，提高检修、控制和测量电路的安全性。
（3）变压器可用于阻抗变换，使电源与负载之间获得较合适的匹配关系。

【解析】本题应围绕变压器的基本功能作答，重点说明电压变换、隔离和阻抗变换三个方面。答题时要注意普通变压器适用于交流电路，不能把它说成直接改变直流电压的器件。

五、计算题

14. 一台理想单相变压器，原边匝数为1200匝，副边匝数为300匝，原边接入220 V交流电源。求副边空载电压。

【答案】55 V

【解析】根据理想变压器电压比公式U1/U2=N1/N2，可得U2=U1×N2/N1。代入数据得U2=220×300/1200=55 V。计算结果为55 V，因此副边空载电压为55 V。

15. 一只理想输出变压器用于音频功率放大器与扬声器之间的阻抗匹配。扬声器阻抗为4 Ω，要求从变压器原边看进去的等效阻抗为100 Ω，原边加20 V交流信号。求：（1）原、副边匝数比；（2）扬声器两端电压；（3）扬声器获得的功率。

【答案】（1）5∶1
（2）4 V
（3）4 W

【解析】（1）理想变压器阻抗折算关系为 Z1=(N1/N2)2 ZL，所以 N1/N2=sqrt{Z1/ZL}=sqrt{100/4}=5，故原、副边匝数比为5∶1。
（2）理想变压器电压比为 U1/U2=N1/N2，因此 U2=U1/5=20/5=4 V，扬声器两端电压为4 V。
（3）扬声器获得的功率为 P=U22/RL=42/4=4 W，所以功率为4 W。