编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第4练，内容涵盖掌握部分电路欧姆定律和电阻的定义，会进行简单电路的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第4练  电阻与欧姆定律(一)

一、单项选择题

1. 表示导体对电流阻碍作用大小的物理量是（   ）

| A. 电阻 | B. 电压 |
| --- | --- |
| C. 电流 | D. 电功 |

【答案】A

【解析】导体对电流有阻碍作用，表示这种阻碍作用大小的物理量称为电阻，单位通常用欧姆表示。

2. 在测量小灯泡两端电压时，电压表应接在小灯泡的（   ）

| A. 前端导线处 | B. 两端并联处 |
| --- | --- |
| C. 后端开关处 | D. 电源串联处 |

【答案】B

【解析】电压表用于测量元件两端的电压，使用时应与被测元件并联连接。若接入串联位置，会改变电路工作状态并可能造成测量错误。

3. 闭合开关后，电源、导线和用电器构成通路，电荷在电压作用下形成（   ）

| A. 电功率 | B. 电能量 |
| --- | --- |
| C. 电流 | D. 电热量 |

【答案】C

【解析】闭合电路中存在电压时，自由电荷发生定向移动，形成电流。电功率和电热量是电路工作后产生或消耗的相关物理量，不是电荷定向移动本身。

4. 某维修人员测得一只电阻两端电压为12 V，通过电流为0 A，最可能的原因是该元件（   ）

| A. 阻值偏小 | B. 接触良好 |
| --- | --- |
| C. 功率偏大 | D. 内部断路 |

【答案】D

【解析】电阻两端有电压而无电流通过，说明回路中存在断开位置。电阻内部断路会使电路不能形成通路，因此电流为零。

二、多项选择题

5. 某电路中电阻值保持不变，改变电阻两端电压时，下列判断正确的是（   ）

| A. 电压增大电流增大 | B. 电压减小电流增大 |
| --- | --- |
| C. 电压减小电流减小 | D. 电压增大电流减小 |

【答案】AC

【解析】在电阻值不变时，电流与电压成正比。电压增大时电流增大，电压减小时电流减小，反向变化的说法不符合部分电路欧姆定律。

6. 使用仪表测量简单直流电路时，下列做法正确的是（   ）

| A. 电流表并接被测电阻 | B. 电流表串入被测支路 |
| --- | --- |
| C. 电压表串入被测支路 | D. 电压表并接被测元件 |

【答案】BD

【解析】电流表用于测量通过支路的电流，应串联接入被测支路。电压表用于测量元件两端电压，应并联接在被测元件两端。

7. 比较同种材料制成的导体时，下列说法正确的是（   ）

| A. 长度增大阻值增大 | B. 截面积增大阻值减小 |
| --- | --- |
| C. 材料改变阻值不变 | D. 温度升高阻值必减 |

【答案】AB

【解析】同种材料在温度一定时，导体电阻与长度有关，也与横截面积有关。长度越长，阻碍作用越大；横截面积越大，电流通过越容易，电阻越小。

8. 某用电器标称6 V、0.5 A，接入9 V电源时需要串接保护元件，下列判断正确的是（   ）

| A. 用电器阻值应为18 Ω | B. 串接阻值应为3 Ω |
| --- | --- |
| C. 总电阻应为18 Ω | D. 回路电流应为0.5 A |

【答案】CD

【解析】用电器正常工作时电流应为0.5 A，用电器电阻为6/0.5，计算得12 Ω。接入9 V电源时总电阻应为9/0.5，计算得18 Ω，因此串接电阻应为6 Ω，回路电流仍应为0.5 A。

三、判断题

9. 电阻的单位是欧姆，常用符号Ω表示。（   ）

【答案】√

【解析】欧姆是电阻的基本单位，符号为Ω。实际电路中还常用千欧和兆欧表示较大的电阻值。

10. 部分电路欧姆定律只适用于电源内部电路。（   ）

【答案】×

【解析】部分电路欧姆定律用于不含电源的一段外电路，描述电压、电流和电阻之间的关系。把它限定为电源内部电路是不正确的。

11. 在电阻一定时，导体两端电压增大，通过导体的电流也增大。（   ）

【答案】√

【解析】根据部分电路欧姆定律，电阻一定时电流与电压成正比。电压增大，推动电荷定向移动的作用增强，电流随之增大。

12. 测量电阻时，若电路仍带电，万用表欧姆挡读数一定更准确。（   ）

【答案】×

【解析】使用欧姆挡测量电阻时，应先切断被测电路电源。带电测量会影响读数，还可能损坏仪表或造成安全风险。

四、简答题

13. 简述部分电路欧姆定律的主要内容及应用注意事项。

【答案】（1）部分电路欧姆定律说明，在电阻一定时，通过导体的电流与导体两端电压成正比。
（2）在电压一定时，通过导体的电流与导体电阻成反比。
（3）应用公式计算时，应统一电压、电流和电阻的单位，并注意该定律适用于不含电源的一段电路。

【解析】本题考查部分电路欧姆定律的含义和使用条件。答题时应围绕电压、电流、电阻三者关系展开，同时说明单位统一和适用范围，避免把外电路规律与全电路规律混淆。

五、计算题

14. 已知某电阻两端电压为24 V，通过电流为3 A，求该电阻的阻值。

【答案】8 Ω

【解析】根据部分电路欧姆定律U=IR，可得R=U/I。代入数据得R=24/3=8 Ω。计算结果为8 Ω，因此该电阻的阻值为8 Ω。

15. 某小电动机正常工作电压为12 V，正常工作电流为2 A。现有18 V直流电源，需要串联一个电阻使小电动机正常工作。求：（1）小电动机正常工作时的等效电阻；（2）应串联电阻的阻值。

【答案】（1）6 Ω
（2）3 Ω

【解析】（1）根据公式R=U/I，代入小电动机正常工作数据得R=12/2=6 Ω，所以小电动机正常工作时的等效电阻为6 Ω。
（2）电源电压为18 V，小电动机正常工作需12 V，串联电阻应分担的电压为18 V－12 V，计算得6 V。根据公式R=U/I，代入数据得R=6/2=3 Ω，因此应串联的电阻为3 Ω。