编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第40练，内容涵盖了解半导体的导电特性，理解PN结的形成和单向导电性。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 半导体基础知识与PN结

第七单元 半导体器件 第1节 半导体基础 第40练

一、单项选择题

1. 在本征半导体中，能够参与导电的两类载流子是（   ）

| A. 自由电子与空穴 | B. 质子与中子 |
| --- | --- |
| C. 正离子与负离子 | D. 光子与声子 |

【答案】A

【解析】本征半导体受热或受光照后会产生自由电子和空穴，它们都能在电场作用下定向移动形成电流。质子、中子、光子和声子不是半导体中通常所说的载流子。

2. 在二极管内部，P区和N区交界处形成的特殊区域称为（   ）

| A. PN结 | B. 基极区 |
| --- | --- |
| C. 集电区 | D. 发射区 |

【答案】A

【解析】P型半导体和N型半导体接触后，在交界处形成具有特殊导电特性的区域，称为PN结。基极区、集电区和发射区是晶体三极管中的区域名称。

3. 把硅二极管接入直流电路时，P区接电源正极、N区接负极，该器件通常（   ）

| A. 处于截止状态 | B. 处于导通状态 |
| --- | --- |
| C. 处于击穿状态 | D. 处于悬空状态 |

【答案】B

【解析】P区接正极、N区接负极时，PN结承受正向电压，内电场被削弱，载流子容易通过结区，所以二极管通常处于导通状态。

4. 维修小电源时，发现整流二极管正、反向电阻都很小，最可能的情况是（   ）

| A. 内部短路损坏 | B. 内部开路损坏 |
| --- | --- |
| C. 结区老化开路 | D. 引脚虚焊断开 |

【答案】A

【解析】完好的二极管应表现出正向电阻小、反向电阻大的特点。若正、反向电阻都很小，说明其失去了反向阻断能力，通常可判断为内部短路损坏。

二、多项选择题

5. 温度升高时，半导体材料导电情况可能出现的变化有（   ）

| A. 载流子数目增多 | B. 材料电阻率增大 |
| --- | --- |
| C. 材料电阻率减小 | D. 绝缘能力逐渐增强 |

【答案】AC

【解析】半导体受热后，共价键中更多电子获得能量成为自由电子，同时产生空穴，使载流子数目增多。载流子增多会使导电能力增强，材料电阻率通常减小。

6. 用指针式万用表欧姆挡粗测二极管时，正确做法有（   ）

| A. 直接带电测量引脚 | B. 断开电源后测量 |
| --- | --- |
| C. 固定表笔只测一次 | D. 交换表笔再次测量 |

【答案】BD

【解析】测量二极管前应断开被测电路电源，避免损坏仪表或影响读数。二极管具有方向性，应交换表笔测量两次，通过正、反向电阻差异判断其性能。

7. 本征半导体与杂质半导体的区别，表述正确的有（   ）

| A. 本征材料纯净程度较高 | B. 本征材料只靠离子导电 |
| --- | --- |
| C. 杂质材料掺入微量元素 | D. 杂质材料完全失去特性 |

【答案】AC

【解析】本征半导体是纯净程度很高的半导体，导电能力较弱。杂质半导体是在本征半导体中掺入微量特定杂质后形成的，其导电能力明显改变，但仍保持半导体特性。

8. 某PN结外加电压后，电流表读数较大；将电源极性反接后，读数接近零。由此可判断的结论有（   ）

| A. 正接时处于低阻状态 | B. 反接时处于高阻状态 |
| --- | --- |
| C. 两次连接电流相等 | D. 具有单向导电特点 |

【答案】ABD

【解析】外加电压方向改变后，电流由较大变为接近零，说明PN结在一个方向容易导通，在相反方向难以导通。由此可判断其正接时呈低阻、反接时呈高阻，并表现出单向导电特点。

三、判断题

9. 纯净的半导体在低温下导电能力通常弱于金属。（   ）

【答案】√

【解析】半导体的导电能力介于导体和绝缘体之间，低温下本征载流子较少，导电能力通常不如金属强。

10. PN结的空间电荷区主要由可自由移动的电子和空穴组成。（   ）

【答案】×

【解析】PN结的空间电荷区主要由不能自由移动的离子组成。自由电子和空穴在形成过程中发生扩散与复合，使交界处留下带电离子。

11. PN结正向偏置时，外电场削弱内电场，扩散运动增强。（   ）

【答案】√

【解析】PN结加正向电压时，外电场方向与内电场方向相反，势垒降低，扩散运动增强，因此较容易形成正向电流。

12. 测得二极管正、反向电阻均很大时，通常可判断内部短路。（   ）

【答案】×

【解析】二极管正、反向电阻均很大时，说明两个方向都难以导通，通常应考虑内部开路或引线断开。内部短路通常表现为正、反向电阻都很小。

四、简答题

13. 简述温度升高对半导体导电能力的影响。

【答案】（1）温度升高时，半导体中更多价电子获得能量成为自由电子。
（2）自由电子增加的同时会产生更多空穴，使载流子数目增多。
（3）载流子数目增多后，半导体导电能力增强，电阻率通常减小。

【解析】本题应从载流子的产生和导电能力变化两个方面作答。半导体与金属不同，温度升高会明显增加可参与导电的自由电子和空穴，这是判断其导电特性的关键。

14. 简述二极管用于交流整流的基本依据和使用注意点。

【答案】（1）二极管具有单向导电特点，能使交流电中的一个方向电流通过。
（2）接入整流电路时，应按电路要求正确区分二极管的正极和负极。
（3）使用时应注意二极管的额定电流和反向耐压，防止过载损坏。

【解析】本题考查二极管在实际电路中的应用。答题时应先说明其用于整流的根本依据，再说明极性连接和参数限制，避免只写“能整流”而缺少原因和注意事项。

15. 比较P型半导体和N型半导体的主要区别。

【答案】（1）P型半导体是在本征半导体中掺入受主杂质后形成的，空穴为多数载流子。
（2）N型半导体是在本征半导体中掺入施主杂质后形成的，自由电子为多数载流子。
（3）两者都整体呈电中性，但参与导电的多数载流子类型不同。

【解析】比较P型半导体和N型半导体时，应围绕掺杂类型、多数载流子和整体电性进行说明。易错点是把P型半导体误认为整体带正电，实际上它在宏观上仍保持电中性。