编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第44练，内容涵盖理解共射极放大电路的组成和各元件作用，掌握静态工作点的设置和估算方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 基本放大电路(二)

第八单元 放大电路基础 第1节 基本放大电路 第44练

一、单项选择题

1. 估算放大电路在无交流输入时各极电压、电流，应先画出的等效路径称为（   ）

| A. 交流通路 | B. 直流通路 |
| --- | --- |
| C. 反馈通路 | D. 耦合通路 |

【答案】B

【解析】无交流输入时只考虑电源和电阻形成的直流供电关系，耦合电容通常视为断开，因此应先分析直流通路。交流通路主要用于分析信号放大过程。

2. 分压式偏置电路中，发射极旁路电容的主要作用是（   ）

| A. 减小交流负反馈 | B. 增大基极电流 |
| --- | --- |
| C. 降低电源电压 | D. 改变管脚排列 |

【答案】A

【解析】发射极电阻对直流有稳定作用，但对交流会形成负反馈而降低电压放大倍数。并联旁路电容后，交流信号可经电容旁路发射极电阻，从而减小交流负反馈。

3. 共射极放大电路中，交流信号经集电极输出时，负载通常通过（   ）取得交流电压

| A. 基极电阻 | B. 电源端子 |
| --- | --- |
| C. 输出电容 | D. 发射极电阻 |

【答案】C

【解析】输出电容能隔离集电极直流电压，使交流信号传递到负载。若负载直接接入集电极直流回路，可能改变静态工作点并影响电路正常工作。

4. 某共射极小信号放大器直流工作点基本合适，但电压放大倍数明显偏小，检查发现发射极并联电容失效，最可能的原因是（   ）

| A. 直流偏置过强 | B. 交流负反馈增强 |
| --- | --- |
| C. 集电结被击穿 | D. 电源滤波不足 |

【答案】B

【解析】发射极并联电容失效后，发射极电阻对交流信号不再被旁路，交流负反馈增强。负反馈会降低电压放大倍数，因此输出信号幅度会变小。

二、多项选择题

5. 分压式偏置共射极放大电路中，环境温度升高使集电极电流有增大趋势时，可能出现的稳定过程有（   ）

| A. 发射极电压升高 | B. 基极电位明显升高 |
| --- | --- |
| C. 发射结电压减小 | D. 集电极电阻短路 |

【答案】AC

【解析】温度升高使集电极电流增大时，发射极电流也随之增大，发射极电阻上的电压升高。基极电位由分压电阻近似决定，发射极电压升高会使发射结电压减小，从而抑制电流继续增大。

6. 调整共射极放大电路的静态工作点时，正确的操作有（   ）

| A. 断开输入交流信号 | B. 接通直流电源 |
| --- | --- |
| C. 短接集电极电阻 | D. 测量各极电位 |

【答案】ABD

【解析】静态工作点是在无交流信号输入时的直流状态，应接通直流电源并测量各极电位。短接集电极电阻会破坏集电极回路，不能作为调整静态工作点的正确操作。

7. 固定偏置电路与分压式偏置电路相比，分压式偏置电路的特点有（   ）

| A. 元件数量更少 | B. 温度稳定性较好 |
| --- | --- |
| C. 偏置由分压提供 | D. 放大倍数必更大 |

【答案】BC

【解析】分压式偏置通过上下偏置电阻提供较稳定的基极电位，并常配合发射极电阻稳定静态工作点。它的元件数量通常多于固定偏置，电压放大倍数还与旁路电容、负载和三极管参数等因素有关。

8. 某共射极电路电源电压为10 V，集电极电阻为2 kΩ，静态集电极电流为2 mA。忽略发射极电压影响，下列判断正确的有（   ）

| A. 电阻压降为4 V | B. 管压降约为6 V |
| --- | --- |
| C. 电阻压降为6 V | D. 工作点未到饱和 |

【答案】ABD

【解析】集电极电阻压降按电压与电流、电阻关系计算，代入数据得2 mA×2 kΩ为4 V。电源电压为10 V，所以管子集电极与发射极间电压约为6 V，仍有较大管压降，说明该工作点未到饱和状态。

三、判断题

9. 耦合电容可以隔断前后级之间的直流联系，同时传递交流信号。（   ）

【答案】√

【解析】电容对直流相当于开路，对一定频率的交流信号具有通路作用。放大电路中使用耦合电容，可以避免前后级直流工作点相互影响。

10. 发射极旁路电容开路后，电路的直流静态工作点一定完全消失。（   ）

【答案】×

【解析】发射极旁路电容主要影响交流信号通路，不是直流偏置电流的唯一通道。它开路后通常会使交流放大倍数下降，但直流静态工作点不一定消失。

11. 分压式偏置电路中，下偏置电阻开路时，基极电位通常会升高，三极管可能进入饱和。（   ）

【答案】√

【解析】下偏置电阻开路后，基极失去原来的分压下拉作用，基极电位可能接近电源端电位。基极电流过大时，集电极电流增大，三极管可能进入饱和状态。

12. 静态工作点只要位于交流负载线中点，任意幅度的输入信号都不会产生失真。（   ）

【答案】×

【解析】工作点在交流负载线中点有利于获得较大的不失真输出范围，但仍受电源电压、三极管线性范围和输入信号幅度限制。输入过大时，电路仍可能出现截止失真或饱和失真。

四、简答题

13. 简述分压式偏置共射极放大电路中，发射极电阻稳定静态工作点的过程。

【答案】（1）当集电极电流因温度等原因增大时，发射极电流也随之增大。
（2）发射极电阻上的电压升高，使发射结电压减小。
（3）发射结电压减小会限制基极电流和集电极电流继续增大，从而稳定静态工作点。

【解析】本题考查分压式偏置电路的直流负反馈原理。答题时应按“电流变化、发射极电压变化、发射结电压变化、工作点稳定”的顺序说明，不要只写元件名称。

五、计算题

14. 某共射极放大电路电源电压为15 V，要求静态集电极电流为2 mA，集电极与发射极间静态电压约为7 V，忽略发射极电压影响，求集电极电阻应取的阻值。

【答案】4 kΩ

【解析】集电极电阻上的电压为电源电压减去集电极与发射极间静态电压，即URC=15 V-7 V=8 V。根据电阻关系R=U/I，代入数据得RC=8 V/2 mA=4 kΩ。因此集电极电阻应取4 kΩ。

15. 某集电极—基极反馈偏置共射极放大电路中，发射极直接接地，电源电压为12 V，集电极电阻为4.7 kΩ，反馈偏置电阻由集电极接到基极，其阻值为470 kΩ。三极管直流电流放大系数 beta=50，硅管发射结电压取 VBE=0.7V。试求：（1）静态基极电流；（2）静态集电极电流；（3）静态集电极与发射极间电压，并判断三极管是否处于放大区。

【答案】（1）IB≈ 16.0μ A
（2）IC≈ 0.80mA
（3）VCE≈ 8.24V，三极管处于放大区。

【解析】（1）该电路中基极电流由电源经集电极电阻和反馈偏置电阻提供。由于 IC=beta IB，集电极电阻上的压降为 IC RC=beta IB RC。
根据直流回路可得：
VCC=IC RC+IB RB+VBE，
即
IB=frac{VCC-VBE}{RB+beta RC}。
代入数据：
IB=(12V-0.7V)/(470kΩ+50× 4.7kΩ)=(11.3V)/(705kΩ)≈ 16.0μ A。
（2）静态集电极电流为
IC=beta IB=50× 16.0μ A≈ 0.80mA。
（3）由于发射极接地，VE=0。集电极电位为
VC=VCC-IC RC=12V-0.80mA× 4.7kΩ≈ 8.24V。
因此
VCE=VC-VE≈ 8.24V。
此时发射结正偏，且 VCE 明显大于饱和压降，说明三极管处于放大区。