编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第50练，内容涵盖了解电容滤波、电感滤波电路的原理，会分析滤波效果的影响因素。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 滤波电路

第九单元 直流稳压电源 第1节 整流滤波 第50练

一、单项选择题

1. 整流输出端接入储能元件后，直流成分较平稳，这种电路的主要作用是（   ）

| A. 改变交流电压频率 | B. 减小输出电压脉动 |
| --- | --- |
| C. 提高二极管反压 | D. 改变电源相位关系 |

【答案】B

【解析】整流后的电压仍含有较大的脉动成分，接入适当储能元件后可在电压变化时充放电或储放磁能，从而使输出电压更平稳。

2. 在常用整流后级电路中，电容元件通常与负载的连接方式是（   ）

| A. 串接在交流输入端 | B. 串接在整流二极管前 |
| --- | --- |
| C. 并接在负载两端 | D. 并接在变压器原边 |

【答案】C

【解析】电容接在负载两端时，可在电压较高时储存电荷，在电压降低时向负载放电，因此能减小负载两端电压的脉动。

3. 单相整流电路接入电容后，电容在整流输出电压较高时的状态通常是（   ）

| A. 吸收电荷储存能量 | B. 释放电荷供给负载 |
| --- | --- |
| C. 阻断直流形成开路 | D. 改变负载电流方向 |

【答案】A

【解析】当整流输出电压高于电容两端电压时，二极管导通并给电容充电，电容储存电能。电压下降时，电容才向负载释放电荷。

4. 某直流电源空载时输出较平稳，接上较大负载后波动明显增大，较可能的原因是（   ）

| A. 变压器原边匝数偏多 | B. 整流管方向全部相反 |
| --- | --- |
| C. 电源开关触点已闭合 | D. 储能元件容量偏小 |

【答案】D

【解析】负载电流增大时，储能元件在两个脉动峰值之间放电更快，若容量偏小，输出电压波动会明显加深。

二、多项选择题

5. 下列因素中，会影响电容后级平滑效果的有（   ）

| A. 电容器容量大小 | B. 负载电流大小 |
| --- | --- |
| C. 外壳颜色深浅 | D. 导线绝缘颜色 |

【答案】AB

【解析】电容容量越大，储存电荷能力越强，输出电压通常越平稳；负载电流越大，电容放电越快，脉动会增大。外壳颜色和导线绝缘颜色不决定电路平滑效果。

6. 关于电感接入整流后级的作用，下列说法正确的有（   ）

| A. 抑制电流突变 | B. 提高交流频率 |
| --- | --- |
| C. 平滑负载电流 | D. 改变电源极性 |

【答案】AC

【解析】电感具有阻碍电流变化的特性，串接在负载回路中可使电流变化趋于平缓。它不能提高电源频率，也不能改变电源极性。

7. 与电感后级相比，电容后级的特点通常有（   ）

| A. 适于大电流场合 | B. 结构简单成本低 |
| --- | --- |
| C. 串接在负载回路 | D. 空载电压偏高 |

【答案】BD

【解析】电容后级结构简单，常用于小功率电源；空载或轻载时电容可充到较高电压，输出值往往偏高。电感后级更适合电流较大的场合，且通常串接在回路中。

8. 某整流电源负载电流由0.1 A增至0.3 A后，示波器观察到输出波动加深。为改善输出质量，可采取的措施有（   ）

| A. 增大电容容量 | B. 减小电容耐压 |
| --- | --- |
| C. 选用较大电感 | D. 降低负载电流 |

【答案】ACD

【解析】负载电流增大时，储能元件维持输出的能力不足，输出波动会加深。增大电容容量、选用合适较大电感或降低负载电流，都有利于改善输出平稳程度；减小电容耐压不能改善平滑效果，还可能带来安全隐患。

三、判断题

9. 电容接在整流输出端后，只能通过改变电源频率来减小输出波动。（   ）

【答案】×

【解析】电容主要依靠充电和放电来补偿电压的起伏，从而减小输出波动，并不是通过改变电源频率实现的。

10. 电感串接在负载回路中时，对负载电流的快速变化有阻碍作用。（   ）

【答案】√

【解析】电感中电流不能突变，串接后能抑制负载电流的急剧变化，因此有利于使输出电流较平稳。

11. 在电容后级电路中，负载越重，输出电压的脉动通常越小。（   ）

【答案】×

【解析】负载越重时，电容放电越快，两个峰值之间电压下降越多，输出电压的脉动通常会增大。

12. 检修整流后的平滑环节时，应注意电容可能残留电荷，操作前应按规范放电。（   ）

【答案】√

【解析】电容具有储能作用，断电后仍可能保持一定电压。检修时按规范放电可避免触电或损坏元件。

四、简答题

13. 简述电容接入整流输出端后减小波动的基本过程。

【答案】（1）整流输出电压升高时，二极管导通，电容吸收电荷并储存电能。
（2）整流输出电压降低时，电容向负载释放电荷，补充负载电流。
（3）电容反复储能和放能，使负载两端电压变化幅度减小。

【解析】本题应围绕电容的充电、放电和负载电压变化来作答。易错点是只写“储能”，而没有说明电压降低时电容向负载供电的过程。

14. 简述影响整流后级平滑效果的主要因素。

【答案】（1）储能元件参数会影响输出平稳程度，电容容量较大或电感量较大时，平滑作用通常增强。
（2）负载大小会影响输出波动，负载电流较大时，输出脉动通常增大。
（3）整流形式和电源频率会影响脉动间隔，脉动间隔较短时，输出较容易平滑。

【解析】本题应从元件参数、负载条件和输入脉动情况三个方面分析。答题时要注意使用“通常”“较大时”等限定，避免把实际电路中的结论绝对化。

15. 某维修人员检查一台小功率直流电源，发现整流二极管完好，但输出端波动较大。请说明排查平滑环节的思路。

【答案】（1）先检查并联在输出端的电容是否容量下降、开路或极性接反。
（2）再检查负载电流是否超过设计范围，避免因负载过重导致波动加深。
（3）若电路采用电感平滑，应检查电感线圈是否断路、短路或连接松动。

【解析】本题属于故障分析题，应按照“整流部分已基本排除，再检查平滑元件和负载条件”的思路作答。输出波动较大既可能由元件失效引起，也可能由负载过重引起，不能只判断为单一元件损坏。