编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第57练，内容涵盖理解基本RS、JK、D触发器的逻辑功能和特性，了解触发器的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 触发器(一)

第十单元 数字电路基础 第2节 组合与时序逻辑 第57练

一、单项选择题

1. 能在外来信号作用下保存一位二进制信息的逻辑电路称为（   ）

| A. 编码器 | B. 触发器 |
| --- | --- |
| C. 译码器 | D. 比较器 |

【答案】B

【解析】触发器具有两个稳定状态，能在输入信号作用下改变状态，并能保存一位二进制信息，是时序逻辑电路的基本单元。

2. D型器件中，输入端D的主要作用是（   ）

| A. 送入待存数据 | B. 输出计数脉冲 |
| --- | --- |
| C. 产生时钟信号 | D. 完成电平反相 |

【答案】A

【解析】D触发器在有效时钟作用下把D端的数据送到输出端，因此D端用于输入需要保存的数据。时钟端只决定状态更新的时刻。

3. JK触发器在J、K均取高电平且有效时钟到来时，输出状态将（   ）

| A. 保持原状态 | B. 直接置为0 |
| --- | --- |
| C. 直接置为1 | D. 发生翻转 |

【答案】D

【解析】JK触发器在J、K均为高电平时具有翻转功能，有效时钟到来后输出状态由原来的0变为1，或由原来的1变为0。

4. 实训板上某基本RS单元在撤去输入信号后不能保存原有状态，较可能的原因是（   ）

| A. 交叉反馈断开 | B. 时钟频率偏低 |
| --- | --- |
| C. 输入电平过高 | D. 显示电阻偏大 |

【答案】A

【解析】基本RS触发器依靠两个门电路之间的交叉反馈实现状态保持。若反馈通路断开，电路就难以维持原有输出状态。

二、多项选择题

5. 低电平有效的基本RS触发器由与非门组成，当S端由高电平变为低电平、R端保持高电平时，下列结论正确的是（   ）

| A. Q端置为1 | B. Q端置为0 |
| --- | --- |
| C. 电路进入禁止 | D. 反端置为0 |

【答案】AD

【解析】低电平有效的与非门基本RS触发器中，S端为低电平时起置位作用。此时Q端为1，反端为0，不属于禁止状态。

6. 在按钮控制电路中，要求按一下启动后输出保持，再按停止键后输出解除，可选用触发器实现的功能有（   ）

| A. 具有置位功能 | B. 具有复位功能 |
| --- | --- |
| C. 具有保持功能 | D. 具有译码功能 |

【答案】ABC

【解析】启动按钮可对应置位，停止按钮可对应复位，触发器还能在输入撤去后保持状态。译码功能属于组合逻辑电路的典型功能，不是该控制要求的核心功能。

7. 关于基本RS触发器和JK触发器的比较，正确的说法有（   ）

| A. JK只有一个输入端 | B. RS都能自动翻转 |
| --- | --- |
| C. JK可实现翻转功能 | D. RS存在约束状态 |

【答案】CD

【解析】JK触发器有J、K两个输入端，并能在特定输入条件下实现翻转。基本RS触发器存在不允许同时有效的约束状态，这是它与JK触发器的重要区别。

8. 某JK触发器Q初态为0，三个有效时钟边沿到来时，J、K依次为10、11、01，下列判断正确的是（   ）

| A. 第一拍后Q端为1 | B. 第二拍后Q端为0 |
| --- | --- |
| C. 第三拍后Q端为0 | D. 末状态为1 |

【答案】ABC

【解析】第一拍时J为1、K为0，触发器置位，Q端为1。第二拍时J、K均为1，输出翻转为0；第三拍时J为0、K为1，输出复位并保持为0，因此末状态不是1。

三、判断题

9. 触发器可存储一位二进制信息，是时序逻辑电路的基本单元。（   ）

【答案】√

【解析】触发器具有两个稳定状态，能够表示0和1两种信息，因此常作为寄存器、计数器等时序逻辑电路的基本组成单元。

10. D触发器只有一个数据输入端，因此不需要时钟信号也能同步改变状态。（   ）

【答案】×

【解析】D触发器虽然只有一个数据输入端，但同步型D触发器仍需在有效时钟作用下更新输出状态。没有有效时钟时，输出通常保持原状态。

11. JK触发器在J、K均为1并有有效时钟到来时，输出状态会翻转。（   ）

【答案】√

【解析】JK触发器克服了基本RS触发器的约束状态问题，在J、K均为1时具有翻转功能，这是其重要逻辑特性。

12. 若触发器输出端始终为1，应只检查显示灯，不必检查置位输入端。（   ）

【答案】×

【解析】输出端始终为1可能与置位输入端长期有效、复位通路失效或门电路故障有关。检修时不能只检查显示灯，还应检查输入端和反馈通路。

四、简答题

13. 简述D触发器在有效时钟边沿到来前后，D端变化对输出状态的影响。

【答案】（1）有效时钟边沿到来前，D端电平是触发器准备采样的数据。
（2）有效时钟边沿到来时，触发器把D端当前电平送到输出端。
（3）有效时钟边沿过后，若没有新的有效时钟，输出端通常保持已锁存的状态。

【解析】本题考查D触发器的边沿触发特点。答题时应抓住“边沿采样”和“边沿后保持”两个关键点，不能把D端任意时刻的变化都理解为立即改变输出。

14. 简述用触发器实现按键启动保持控制时，应注意的基本要求。

【答案】（1）启动按键信号应能使触发器置位，使输出进入工作状态。
（2）停止按键信号应能使触发器复位，使输出退出工作状态。
（3）按键信号撤去后，触发器应能保持原有输出，避免设备状态自行改变。

【解析】本题考查触发器的简单应用。触发器用于按键保持控制时，核心是利用置位、复位和保持功能形成稳定的控制状态。

15. 比较基本RS触发器、JK触发器和D触发器的主要功能特点。

【答案】（1）基本RS触发器具有置位、复位和保持功能，但通常存在输入约束条件。
（2）JK触发器具有置位、复位、保持和翻转功能，能克服基本RS触发器的约束状态问题。
（3）D触发器主要用于数据锁存或寄存，在有效时钟作用下把D端数据传送到输出端。

【解析】本题考查三类常见触发器的功能辨析。作答时应从输入端特点、状态变化方式和典型用途三个方面比较，避免只写名称而不说明功能差别。