编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第6练，内容涵盖掌握电功W=UIt和电功率P=UI的计算，理解焦耳定律和额定值的含义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第6练  电功与电功率(一)

一、单项选择题

1. 表征用电器快慢消耗电能的物理量是（   ）

| A. 单位时间内电流做功的多少 | B. 电荷定向移动形成的强弱 |
| --- | --- |
| C. 导体阻碍电流通过的能力 | D. 电源推动电荷移动的本领 |

【答案】A

【解析】用电器消耗电能的快慢由单位时间内电流做功的多少表示，该物理量越大，说明同一时间内消耗的电能越多。

2. 一只灯泡铭牌标有“220 V 60 W”，其中“60 W”表示该灯泡在规定电压下的（   ）

| A. 额定电流 | B. 额定功率 |
| --- | --- |
| C. 实际电流 | D. 实际电压 |

【答案】B

【解析】铭牌上的功率值表示用电器在额定电压下正常工作时的功率，不是任意工作状态下的实际值。

3. 电热水壶接入电路工作时，电能主要转化为（   ）

| A. 热能 | B. 光能 |
| --- | --- |
| C. 化学能 | D. 机械能 |

【答案】A

【解析】电热水壶利用电流的热效应工作，电流通过发热元件时产生热量，使水温升高。

4. 一盏台灯接通后亮度明显偏暗，测得插座电压低于灯泡铭牌电压，最可能导致该现象的原因是（   ）

| A. 灯丝材料密度增大 | B. 电源输出电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 灯泡额定功率偏大 | D. 开关触点接触良好 |

【答案】B

【解析】灯泡实际工作电压低于铭牌电压时，实际功率会减小，灯泡亮度随之变暗。电源输出电压偏低是造成该现象的直接原因之一。

二、多项选择题

5. 当同一电阻两端电压增大时，下列变化判断正确的是（   ）

| A. 通过电流增大 | B. 电阻阻值增大 |
| --- | --- |
| C. 消耗功率增大 | D. 通电时间增大 |

【答案】AC

【解析】对同一电阻而言，电压增大时电流随之增大，电阻消耗的功率也增大。电阻阻值和通电时间不由电压增大直接决定。

6. 在维修照明线路时，判断灯泡是否按铭牌要求使用，应重点核对的项目有（   ）

| A. 灯泡外形尺寸 | B. 电源电压数值 |
| --- | --- |
| C. 灯座安装方向 | D. 灯泡功率标称 |

【答案】BD

【解析】用电器是否正常工作主要取决于实际电压是否接近额定电压，以及功率标称是否符合线路和使用要求。外形尺寸和灯座方向不是判断电功率是否合适的主要依据。

7. 关于电功和电功率的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 电功表示电能转化多少 | B. 电功率表示做功快慢 |
| --- | --- |
| C. 电功常用焦耳作单位 | D. 电功率常用库仑作单位 |

【答案】ABC

【解析】电功反映电能转化的数量，电功率反映电流做功的快慢。焦耳是电功的常用单位，瓦特才是电功率的常用单位。

8. 两只灯泡分别标有“220 V 100 W”和“220 V 40 W”，并联接在220 V电源上正常工作时，下列判断正确的有（   ）

| A. 总功率为140 W | B. 100 W灯泡电流较大 |
| --- | --- |
| C. 总电流约为0.64 A | D. 40 W灯泡耗电较快 |

【答案】ABC

【解析】并联在额定电压下时，两灯均按额定功率工作，总功率为100 W与40 W之和。由P=UI可知，100 W灯泡电流较大，总电流约为140/220 A，约为0.64 A。

三、判断题

9. 电流通过用电器时，只要有电压和电流，就一定有电能转化。（   ）

【答案】√

【解析】电路中有电压并形成电流时，电场力推动电荷移动，电能会在用电器中转化为其他形式的能量。

10. 用电器的实际功率在任何情况下都等于铭牌上标出的功率。（   ）

【答案】×

【解析】铭牌功率是用电器在额定电压下正常工作时的功率。实际电压改变时，实际功率通常会随之改变。

11. 电炉丝通电发热，是电流热效应在工作过程中的体现。（   ）

【答案】√

【解析】电炉丝有一定电阻，电流通过时电能转化为内能，符合焦耳定律所描述的电流热效应。

12. 保险丝熔断后，直接换上更粗导线可保证电路长期安全工作。（   ）

【答案】×

【解析】保险丝熔断通常说明电路可能过载或短路，直接换成更粗导线会削弱保护作用，可能造成线路过热和安全事故。

四、简答题

13. 简述用电器实际电压偏离额定电压时，对功率和使用安全的影响。

【答案】（1）实际电压低于额定电压时，用电器实际功率通常减小，照明灯具可能亮度不足，电热器具可能加热变慢。
（2）实际电压高于额定电压时，用电器实际功率通常增大，可能导致发热加剧、绝缘老化或元件损坏。
（3）使用用电器时应核对铭牌额定值，使实际电压尽量符合额定电压，并保证线路允许功率满足要求。

【解析】本题应围绕额定值、实际工作状态和安全使用三个方面作答。易错点是把额定功率当成任何电压下都不变的功率，而实际功率与实际工作条件有关。

五、计算题

14. 某直流电动机两端电压为24 V，工作电流为2 A，连续运行10 min，求该电动机在这段时间内消耗的电能，结果用J表示。

【答案】28800 J

【解析】根据电功公式W=UIt，时间应换算为秒，10 min为600 s。代入数据得W=24×2×600 J。计算结果为28800 J，因此该电动机在10 min内消耗的电能为28800 J。

15. 车间有两台单相电热设备，甲设备标称功率为800 W，工作时间为30 min；乙设备标称功率为500 W，工作时间为1 h。已知两台设备均按标称功率工作，求：（1）甲、乙各消耗多少电能，结果用kW·h表示；（2）哪台设备消耗电能较多，并说明判断依据。

【答案】（1）甲设备消耗0.4 kW·h，乙设备消耗0.5 kW·h。
（2）乙设备消耗电能较多，因为乙设备的功率与时间的乘积较大。

【解析】（1）根据电能公式W=Pt，甲设备功率为0.8 kW，时间为0.5 h，代入得W甲=0.8×0.5 kW·h，计算结果为0.4 kW·h；乙设备功率为0.5 kW，时间为1 h，代入得W乙=0.5×1 kW·h，计算结果为0.5 kW·h。
（2）比较计算结果可知，0.5 kW·h大于0.4 kW·h，因此乙设备消耗电能较多。判断电能多少不能只看功率大小，还要同时考虑工作时间。