编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第61练，内容涵盖了解交流调压电路的基本原理和变频技术的概念。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 交流调压与变频

第十一单元 电力电子技术基础 第2节 交流调压与变频 第61练

一、单项选择题

1. 通过改变交流电路中电力电子器件的导电时刻，使负载两端有效电压可调的电路属于（   ）

| A. 交流调压电路 | B. 直流稳压电路 |
| --- | --- |
| C. 单相整流电路 | D. 脉冲计数电路 |

【答案】A

【解析】交流调压电路在交流电源和负载之间控制器件导电时刻，从而改变负载电压有效值。直流稳压和整流电路的作用对象不同，脉冲计数电路属于数字电路范畴。

2. 单相交流调压电路中，常用作主控制器件的是（   ）

| A. 普通硅二极管 | B. 发光二极管 |
| --- | --- |
| C. 双向晶闸管 | D. 稳压二极管 |

【答案】C

【解析】双向晶闸管能够在交流电的正、负半周受触发后导通，适合用于单相交流调压。普通二极管和稳压二极管不能完成交流双向可控调压任务。

3. 在交流调压过程中，控制电路延迟触发主器件后，负载电压有效值通常会（   ）

| A. 逐渐减小 | B. 逐渐增大 |
| --- | --- |
| C. 保持额定值 | D. 变为直流值 |

【答案】A

【解析】触发时刻越靠后，每个半周内负载获得电源能量的时间越短，因此负载电压有效值会减小。该过程仍属于交流控制，不会把输出直接变为直流。

4. 某调光台灯接入电源后灯泡始终全亮，旋动调节旋钮亮度不变，较可能的原因是（   ）

| A. 熔断器已经开路 | B. 主控器件击穿 |
| --- | --- |
| C. 负载灯丝断路 | D. 电源插头松脱 |

【答案】B

【解析】灯泡始终全亮说明主回路仍能持续给负载供电，调节作用失效时应重点检查主控器件是否击穿短路。熔断器开路、灯丝断路或插头松脱通常会使灯泡不亮。

二、多项选择题

5. 若交流调压电路的触发时刻逐渐提前，可能出现的变化有（   ）

| A. 输出有效值增大 | B. 负载功率增大 |
| --- | --- |
| C. 导通时间延长 | D. 电源频率升高 |

【答案】ABC

【解析】触发时刻提前时，一个周期内器件导通时间增加，负载获得的电压有效值和功率通常增大。电源频率由供电系统决定，不会因调压控制而升高。

6. 维修人员在检查交流调压装置前，应采用的正确做法有（   ）

| A. 带电拆下主控器件 | B. 断开输入电源 |
| --- | --- |
| C. 直接短接负载端子 | D. 确认电容放电 |

【答案】BD

【解析】交流调压装置检修前必须先断开输入电源，并确认储能元件已放电，以降低触电和短路风险。带电拆卸和直接短接端子都属于危险操作。

7. 关于交流调压与变频调速的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 调压主要改变电压 | B. 变频主要改变频率 |
| --- | --- |
| C. 调压必然改变频率 | D. 变频只适合照明 |

【答案】AB

【解析】交流调压主要通过控制导电时刻改变负载电压有效值，变频技术主要通过改变供电频率调节交流电机运行状态。调压不必然改变频率，变频技术也广泛用于电动机调速。

8. 一台交流电动机由变频器供电，额定频率为50 Hz，若在保持基本控制方式不变的情况下把运行频率调到25 Hz，下列判断正确的有（   ）

| A. 输出频率约为25 Hz | B. 电动机转速约为额定两倍 |
| --- | --- |
| C. 电动机转速趋于降低 | D. 适合低速运行调节 |

【答案】ACD

【解析】变频器把运行频率设为25 Hz时，输出频率约为25 Hz。交流电动机转速与供电频率近似成正相关，因此频率降低时转速趋于降低，可用于低速运行调节。

三、判断题

9. 变频技术是通过改变交流电源频率来控制交流负载运行状态的技术。（   ）

【答案】√

【解析】变频技术的核心是改变供给负载的交流频率，常用于交流电动机调速。它与只改变电压有效值的调压方式不同。

10. 交流调压电路只要接入电阻性负载，就一定不需要触发控制电路。（   ）

【答案】×

【解析】交流调压需要按设定时刻触发主控器件，才能改变负载电压有效值。电阻性负载虽然控制相对简单，但仍需要触发控制环节。

11. 在晶闸管交流调压中，器件导通后通常要到电流减小到维持电流以下才关断。（   ）

【答案】√

【解析】晶闸管类器件被触发导通后，不能仅靠撤去触发信号立即关断。交流电流过零附近降到维持电流以下时，器件才会恢复阻断状态。

12. 变频器输出频率能调节时，电动机接线端松动不会影响运行稳定性。（   ）

【答案】×

【解析】电动机接线端松动会造成接触不良、发热、缺相或转矩波动，从而影响运行稳定性。变频器具备调频功能并不能消除接线故障带来的风险。

四、简答题

13. 简述交流调压电路中触发时刻变化对负载的影响。

【答案】（1）触发时刻提前时，主控器件在每个半周内导通时间变长。
（2）导通时间变长时，负载获得的电压有效值通常增大。
（3）触发时刻延后时，负载功率通常减小，灯光亮度或加热强度会降低。

【解析】本题应围绕“触发时刻、导通时间、输出有效值、负载功率”之间的关系作答。易错点是把交流调压误认为改变电源频率，实际调压重点是改变负载获得能量的时间和有效值。

14. 简述变频技术在交流电动机调速中的基本作用。

【答案】（1）变频技术可以改变供给电动机的交流频率，从而改变电动机转速。
（2）变频器常配合电压控制，使电动机在不同频率下较平稳运行。
（3）变频调速适用于风机、水泵、输送设备等需要调速的场合。

【解析】本题考查变频技术的概念和典型应用。答题时应说明变频的控制对象是频率，并联系交流电动机转速随频率变化的基本规律。

15. 比较交流调压与变频控制的主要区别。

【答案】（1）交流调压主要改变负载电压有效值，常用于调光、调温等场合。
（2）变频控制主要改变交流电源频率，常用于交流电动机调速场合。
（3）交流调压一般不改变电源频率，变频控制则以频率调节作为核心手段。

【解析】比较类题目应从控制对象、应用场合和基本效果三个方面作答。易错点是把调压和变频都简单理解为“改变交流电”，而忽视二者改变的主要参数不同。