编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第12练，内容涵盖理解理想电压源和电流源的特性，掌握两种电源模型的等效变换。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第12练  电压源与电流源(一)

一、单项选择题

1. 理想独立电源接入不同负载时，若其输出端两点间的电位差不随负载改变，则该电源属于（   ）

| A. 恒压型电源 | B. 恒流型电源 |
| --- | --- |
| C. 受控型电源 | D. 交流型电源 |

【答案】D

【解析】理想电压源的端电压由电源本身决定，不随外接负载变化而变化。理想电流源则保持输出电流恒定，二者外特性不同。

2. 实际电源采用电压源模型表示时，电源电动势与内阻的连接关系通常是（   ）

| A. 串联后对外输出 | B. 并联后对外输出 |
| --- | --- |
| C. 分别接入两支路 | D. 只接内阻输出 |

【答案】D

【解析】实际电压源模型由理想电压源与内阻串联组成，用来反映电源带负载时端电压会随负载电流变化。并联内阻是实际电流源模型的表示方式。

3. 理想电流源接入不同阻值的负载时，为保持输出电流不变，其端电压会（   ）

| A. 随负载阻值改变 | B. 始终保持零值 |
| --- | --- |
| C. 只由内阻决定 | D. 等于电源电动势 |

【答案】A

【解析】理想电流源的输出电流由电源本身决定，负载阻值变化时，端电压会相应改变以满足电路关系。若认为端电压固定，则混淆了电压源的特性。

4. 实验中电流源接上负载后，电压表读数接近电源允许的最高输出值，而电流表读数明显偏小，较可能的原因是（   ）

| A. 负载阻值过大 | B. 负载阻值过小 |
| --- | --- |
| C. 电压源内阻过小 | D. 电流源内阻短接 |

【答案】A

【解析】电流源在负载阻值过大时，为维持设定电流需要较高端电压，若超过电源输出能力，实际电流会达不到设定值。负载阻值过小通常不会造成电压接近最高输出值。

二、多项选择题

5. 理想电压源接入可变负载电阻时，下列说法正确的是（   ）

| A. 端电压保持恒定 | B. 负载电流随阻值变 |
| --- | --- |
| C. 输出功率随负载变 | D. 输出电流保持恒定 |

【答案】ABC

【解析】理想电压源的基本特性是端电压不随负载改变。负载阻值改变时，负载电流和电源输出功率会随之改变，输出电流保持恒定是理想电流源的特性。

6. 进行电源模型等效变换时，下列要求正确的是（   ）

| A. 外部端口特性相同 | B. 内阻数值保持相同 |
| --- | --- |
| C. 电源方向对应一致 | D. 内部结构完全相同 |

【答案】ABC

【解析】电压源模型与电流源模型等效，是指从外部端口看具有相同的伏安关系，等效变换时内阻数值不变，电源方向也要按规定对应。等效并不表示电源内部实际结构完全相同。

7. 比较理想电压源与理想电流源，下列说法正确的是（   ）

| A. 前者端电压固定 | B. 后者输出电流固定 |
| --- | --- |
| C. 前者内阻可看作零 | D. 后者内阻可看作零 |

【答案】ABC

【解析】理想电压源端电压恒定，其内阻可看作零；理想电流源输出电流恒定，其内阻可看作无穷大。把理想电流源内阻看作零，会导致其端电流不能保持恒定。

8. 一个12 V电压源串联3 Ω内阻，需要变换成等效电流源并接6 Ω负载，下列结论正确的是（   ）

| A. 等效电流为4 A | B. 并联电阻为3 Ω |
| --- | --- |
| C. 负载电流约1.33 A | D. 端电压约12 V |

【答案】ABC

【解析】电压源串联内阻变换为电流源并联内阻时，等效电流按十二除以三得到四安，并联电阻仍为三欧。接六欧负载后，原模型中总电阻为九欧，负载电流约为一点三三安，负载端电压约为八伏而不是十二伏。

三、判断题

9. 理想电流源的输出电流由电源本身决定，端电压由外接电路决定。（   ）

【答案】√

【解析】理想电流源强调电流恒定，负载变化时端电压会随电路条件改变。若端电压也固定，就不符合单一理想电流源的定义。

10. 实际电压源模型由理想电压源与内阻并联组成。（   ）

【答案】×

【解析】实际电压源模型应由理想电压源与内阻串联组成。理想电流源与内阻并联才是实际电流源模型的常用表示。

11. 电压源模型与电流源模型等效变换后，对外电路的端口伏安关系保持一致。（   ）

【答案】√

【解析】电源模型等效变换的目的，是使外部负载得到相同的电压、电流关系。等效只针对外部端口，不表示内部元件连接形式相同。

12. 理想电压源短路时，因端电压保持不变，短路电流也一定为零。（   ）

【答案】×

【解析】理想电压源内阻为零，短路时理论电流不受内阻限制，不能说短路电流为零。实际电源短路电流会受到内阻和保护装置限制。

四、简答题

13. 简述在分析外接负载时，为什么可以用一种实际电源模型替代另一种实际电源模型，并说明这种替代的适用范围。

【答案】（1）两种模型只要在同一对外接端子上表现出相同的电压、电流对应关系，就可以用于替代分析外部电路。
（2）替代后，外接负载中的电流、电压和功率计算结果不变，因此可根据计算方便选择电压源模型或电流源模型。
（3）这种替代只表示对外等效，不表示电源内部结构、内部损耗或实际组成完全相同；若研究电源内部情况，不能简单认为两者完全一致。

【解析】本题考查实际电源模型等效的物理含义。电压源模型和电流源模型的替代本质是对外部端子的等效，重点在于外接电路看到的电气特性一致，而不是内部结构一致。因此，应用时应明确其适用对象是外部电路分析。

五、计算题

14. 已知某实际电压源的电源电动势为10 V，内阻为5 Ω。将其变换为等效电流源，求等效电流和并联内阻。

【答案】等效电流为2 A，并联内阻为5 Ω

【解析】根据电压源与电流源等效变换公式Is=Us/R。代入数据得Is=10/5=2 A，并联内阻与原串联内阻相同，为5 Ω。因此等效电流源为2 A电流源并联5 Ω内阻。

15. 某传感器输出端可等效为一个实际电流源模型：理想电流源电流为0.6 A，并联内阻为20 Ω。现将该输出端接上30 Ω负载。求：（1）将该实际电流源变换为等效实际电压源时的电源电动势和串联内阻；（2）负载中的电流和负载两端电压；（3）该负载消耗的功率。

【答案】（1）等效实际电压源的电源电动势为12 V，串联内阻为20 Ω。
（2）负载电流为0.24 A，负载两端电压为7.2 V。
（3）负载消耗的功率为1.728 W。

【解析】（1）实际电流源变换为实际电压源时，电源电动势等于电流源电流与并联内阻的乘积，即 Us=IsR=0.6×20=12 V；串联内阻与原并联内阻相同，为20 Ω。
（2）接入30 Ω负载后，等效电压源的内阻与负载串联，电路总电阻为 20+30=50 Ω，因此负载电流为 I=12/50=0.24 A。负载两端电压为 UL=IRL=0.24×30=7.2 V。
（3）负载消耗的功率为 PL=ULI=7.2×0.24=1.728 W。