编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第16练，内容涵盖理解磁场的产生和性质，掌握磁感应强度、磁通、磁导率等物理量的含义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第16练  磁场的基本概念(一)

一、单项选择题

1. 描述磁场中某点强弱和方向的物理量是（   ）

| A. 磁感应强度 | B. 磁场作用力 |
| --- | --- |
| C. 磁路总长度 | D. 磁化电流值 |

【答案】A

【解析】磁感应强度用于表示磁场中某点的强弱和方向，是描述磁场性质的重要物理量。磁场作用力是受力结果，不能直接表示场中某点的基本特征。

2. 在电磁铁中，铁心的主要作用是（   ）

| A. 限制线圈发热 | B. 增强磁场作用 |
| --- | --- |
| C. 改变电源频率 | D. 减小导线电阻 |

【答案】B

【解析】铁磁材料的磁导率较大，作为铁心时能使线圈产生的磁场明显增强。限制发热、改变频率和减小导线电阻都不是铁心的主要作用。

3. 直导线中电流由南向北流过时，周围小磁针发生偏转，说明（   ）

| A. 电荷静止可生磁 | B. 电流能够产生磁场 |
| --- | --- |
| C. 导线材料形成磁极 | D. 指针质量发生变化 |

【答案】B

【解析】通电导线周围小磁针发生偏转，说明导线周围存在由电流产生的磁场。静止电荷不能形成这种环绕导线的磁场，导线材料本身也不一定形成磁极。

4. 检修电磁继电器时，发现线圈通电后衔铁不能可靠吸合，优先检查的项目是（   ）

| A. 外壳颜色是否改变 | B. 触点材料是否相同 |
| --- | --- |
| C. 线圈电流是否不足 | D. 铭牌位置是否清楚 |

【答案】C

【解析】电磁继电器衔铁吸合依靠线圈通电后产生的磁力，线圈电流不足会使吸力减弱而不能可靠动作。外壳颜色、触点材料和铭牌位置通常不是该故障的优先检查项目。

二、多项选择题

5. 关于均匀磁场中磁通变化的说法，正确的有（   ）

| A. 面积增大时磁通增大 | B. 磁感应强度增大时磁通增大 |
| --- | --- |
| C. 面积减小时磁通增大 | D. 方向平行时穿过量最小 |

【答案】ABD

【解析】在磁场方向与平面垂直时，磁通随磁感应强度和面积增大而增大。当磁场方向与平面平行时，穿过该平面的磁通最小，因此C项说法错误。

6. 在实验室用小磁针观察通电螺线管周围现象时，正确的做法有（   ）

| A. 接通电源后观察偏转 | B. 改变电流方向再比较 |
| --- | --- |
| C. 断开电路后继续判定 | D. 远离强磁体进行实验 |

【答案】ABD

【解析】小磁针可用于显示通电螺线管周围磁场方向，改变电流方向可比较磁场方向的变化。断开电路后线圈磁场消失，继续判定通电状态下的方向是不可靠的。

7. 下列关于磁感应强度与磁通的说法，正确的有（   ）

| A. 前者描述某点强弱 | B. 后者描述穿过总量 |
| --- | --- |
| C. 前者单位为特斯拉 | D. 后者单位为安培 |

【答案】ABC

【解析】磁感应强度描述磁场中某点的强弱和方向，单位为特斯拉。磁通描述穿过某一面积的磁场总量，常用单位为韦伯，不是安培。

8. 一根长为0.20 m的直导线垂直放在均匀磁场中，通过电流为5 A，受到磁场力为0.30 N。下列判断正确的有（   ）

| A. 磁感应强度为0.30 T | B. 电流加倍时力为0.60 N |
| --- | --- |
| C. 导线平行放置力最大 | D. 导线长度减半力减半 |

【答案】ABD

【解析】导线垂直于磁场时，磁场力与磁感应强度、电流和导线长度有关。由F=BIL可得B=0.30/(5×0.20)=0.30 T，在其他条件不变时电流加倍力加倍，导线长度减半力减半；导线平行于磁场时受力最小。

三、判断题

9. 磁体周围存在一种特殊物质，它能对放入其中的磁体或电流产生作用。（   ）

【答案】√

【解析】磁场是存在于磁体或电流周围的特殊物质，能够对其中的磁体和电流产生磁力作用。这体现了磁场具有客观存在性和力的性质。

10. 线圈中加入铁心后，因铁心磁导率较大，通常能增强线圈产生的磁场。（   ）

【答案】√

【解析】铁磁材料的磁导率远大于空气，放入线圈中可使磁路更容易建立磁通。因此电磁铁常采用铁心来增强磁场作用。

11. 通电直导线周围磁场的方向只由导线长度决定，与电流方向无关。（   ）

【答案】×

【解析】通电直导线周围磁场方向与电流方向有关，可用右手螺旋定则判断。导线长度会影响磁场分布范围，但不能单独决定磁场方向。

12. 电磁铁吸力变弱时，只要增大工作气隙，就一定能增强吸合作用。（   ）

【答案】×

【解析】工作气隙增大会使磁路磁阻增大，通常会使磁通减小，电磁铁吸力反而减弱。处理吸力不足时应检查电源、线圈、铁心和气隙等因素。

四、简答题

13. 简述磁场的主要性质。

【答案】（1）磁场存在于磁体或电流周围，具有客观存在性。
（2）磁场能对放入其中的磁体、电流或运动电荷产生磁力作用。
（3）磁场具有方向性，可用小磁针北极受力方向表示该点方向。

【解析】本题考查磁场基本概念，应从存在条件、力的作用和方向表示三个方面作答。易错点是只把磁场理解成看不见的现象，而忽视其能产生力的物理性质。

五、计算题

14. 已知均匀磁场的磁感应强度为0.80 T，垂直穿过线圈平面的面积为50 cm2，求穿过该平面的磁通。

【答案】0.004 Wb

【解析】磁通可用公式Φ=BS计算，面积应先换算为平方米，50 cm2为0.005 m2。代入数据得Φ=0.80×0.005=0.004 Wb，因此穿过该平面的磁通为0.004 Wb。

15. 一根有效长度为0.50 m的直导线垂直放入均匀磁场中，通过电流为4 A时受到磁场力为0.60 N。若保持磁场和放置方向不变，将电流增大到6 A，求：（1）该磁场的磁感应强度；（2）电流增大后的磁场力。

【答案】（1）0.30 T
（2）0.90 N

【解析】（1）导线垂直于磁场时，磁场力公式为F=BIL，可得B=F/(IL)。代入数据得B=0.60/(4×0.50)=0.30 T，因此该磁场的磁感应强度为0.30 T。
（2）磁场和导线长度不变时，磁场力与电流成正比，也可用F=BIL计算。代入数据得F=0.30×6×0.50=0.90 N，因此电流增大后的磁场力为0.90 N。