编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第23练，内容涵盖理解自感和互感现象及其在电路中的应用，了解变压器的工作原理。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第23练  自感与互感(二)

一、单项选择题

1. 一个线圈中的电流发生改变，使邻近线圈中产生感应电动势的现象称为（   ）

| A. 磁化现象 | B. 互感现象 |
| --- | --- |
| C. 静电感应 | D. 电阻效应 |

【答案】B

【解析】当一个线圈中变化的电流通过磁场影响邻近线圈，并使邻近线圈产生感应电动势时，属于互感现象。磁化现象和静电感应的产生条件与题干所述不同。

2. 小型变压器常用相互绝缘的硅钢片叠成铁芯，其主要目的是（   ）

| A. 减小涡流损耗 | B. 增大漏磁通量 |
| --- | --- |
| C. 提高绕组电阻 | D. 改变电源频率 |

【答案】A

【解析】交变磁通会在铁芯中产生涡流，涡流会引起发热和能量损耗。采用相互绝缘的硅钢片叠成铁芯，可以限制涡流路径，从而减小涡流损耗。

3. 变压器一次绕组接入交流电源后，二次绕组出现电压的直接原因是（   ）

| A. 铁芯电阻产生热量 | B. 线圈匝数自动改变 |
| --- | --- |
| C. 磁通变化引起感应 | D. 绝缘材料传送电荷 |

【答案】C

【解析】一次绕组中的交流电流在铁芯中建立交变磁通，交变磁通穿过二次绕组时产生感应电动势。二次电压不是由铁芯发热或绝缘材料传送电荷形成的。

4. 一台变压器空载运行时很快发热，且一次侧电流明显偏大，较可能的故障是（   ）

| A. 一次绕组匝间短路 | B. 二次绕组完全开路 |
| --- | --- |
| C. 负载电阻明显增大 | D. 电源频率略有升高 |

【答案】A

【解析】空载时一次侧电流明显偏大并伴随发热，常见原因是一次绕组匝间短路，使有效匝数减少并导致励磁电流增大。二次绕组开路一般不会使空载电流明显增大。

二、多项选择题

5. 在两只线圈位置不变且磁路未饱和时，影响互感电动势大小的因素有（   ）

| A. 电流变化快慢 | B. 线圈耦合程度 |
| --- | --- |
| C. 互感系数大小 | D. 导线颜色深浅 |

【答案】ABC

【解析】互感电动势的大小与电流变化快慢、两线圈耦合程度和互感系数有关。导线颜色不改变磁通变化规律，不能作为影响互感电动势大小的因素。

6. 在直流继电器控制电路中，为减小线圈断电时对触点的冲击，可采用的措施有（   ）

| A. 线圈并接续流二极管 | B. 拆除铁芯增加磁阻 |
| --- | --- |
| C. 触点并接吸收电路 | D. 线圈并接压敏电阻 |

【答案】ACD

【解析】继电器线圈断电时会产生较高的自感电压，可用续流二极管、吸收电路或压敏电阻限制过电压。拆除铁芯会破坏继电器正常吸合功能，不属于合理保护措施。

7. 下列对两类电磁感应现象的辨析，正确的有（   ）

| A. 自感发生在本线圈中 | B. 互感发生在相邻线圈间 |
| --- | --- |
| C. 二者都需磁通变化 | D. 二者都靠电阻分压 |

【答案】ABC

【解析】自感是线圈自身电流变化引起本线圈感应电动势，互感是一个线圈电流变化引起另一线圈感应电动势。二者本质都与磁通变化有关，不是靠电阻分压实现的。

8. 一台理想变压器一次绕组为180匝，二次绕组为60匝，一次侧接36 V交流电源，下列判断正确的有（   ）

| A. 二次电压为12 V | B. 该装置属于降压 |
| --- | --- |
| C. 二次电流小于一次电流 | D. 二次频率等于电源频率 |

【答案】ABD

【解析】理想变压器电压与匝数成正比，二次侧匝数较少，所以二次电压为12 V，属于降压变压器。理想变压器功率近似守恒，降压时二次电流通常大于一次电流，频率不因变压而改变。

三、判断题

9. 两个线圈只要存在磁耦合，即使不直接导线连接，也可能发生互感现象。（   ）

【答案】√

【解析】互感依靠变化磁通把两个线圈联系起来，不要求两个线圈之间有导线直接相连。变压器正是利用这种磁耦合实现能量传递的。

10. 变压器铁芯做成整块实心钢材，可以有效提高工作效率。（   ）

【答案】×

【解析】整块实心钢材会形成较大的涡流，造成发热和能量损耗。变压器铁芯通常采用相互绝缘的硅钢片叠成，以减小涡流损耗。

11. 自感电动势的方向总是与原电流方向相反。（   ）

【答案】×

【解析】自感电动势的方向是阻碍电流变化，而不是固定地与原电流方向相反。电流增大时它阻碍增大，电流减小时它阻碍减小。

12. 变压器空载时，二次侧电压大小主要由一次侧电压和绕组匝数比决定。（   ）

【答案】√

【解析】理想变压器空载时，二次侧电压与一次侧电压及绕组匝数比有关。实际变压器因损耗会有少量偏差，但基本关系仍由匝数比决定。

四、简答题

13. 简述在直流继电器线圈断电时，为什么要采取过电压保护措施。

【答案】（1）继电器线圈具有电感特性，断电瞬间电流突变会产生较高的自感电压。
（2）较高的自感电压可能使开关触点产生火花，造成触点烧蚀或干扰其他电路。
（3）在线圈两端并接续流二极管、压敏电阻或吸收电路，可限制过电压并保护元件。

【解析】本题应从电感线圈断电时的自感现象、过电压危害和常用保护方法三个方面作答。易错点是只说“保护触点”，而没有说明保护的原因来自线圈储能释放产生的自感电压。

五、计算题

14. 已知某线圈的电感为0.5 H，线圈电流在0.02 s内由0 A均匀增大到4 A，求线圈中平均自感电动势的大小。

【答案】100 V

【解析】根据平均自感电动势大小公式E=LΔI/Δt。代入数据得E=0.5×4/0.02=100 V。计算结果为100 V，因此线圈中平均自感电动势的大小为100 V。

15. 某理想变压器一次侧接220 V交流电源，绕组匝数比N1:N2为10:1，二次侧接5 Ω纯电阻负载。求：（1）二次侧电压；（2）二次侧电流；（3）一次侧电流。

【答案】（1）22 V
（2）4.4 A
（3）0.44 A

【解析】（1）理想变压器电压与匝数成正比，U1/U2=N1/N2。代入数据得220/U2=10/1，计算得U2=22 V，所以二次侧电压为22 V。
（2）二次侧接纯电阻负载，根据欧姆定律I2=U2/R。代入数据得I2=22/5=4.4 A，所以二次侧电流为4.4 A。
（3）理想变压器输入功率与输出功率近似相同，可用U1I1=U2I2。代入数据得220×I1=22×4.4，计算得I1=0.44 A，所以一次侧电流为0.44 A。