编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第32练，内容涵盖理解对称三相电源的特点，掌握三相负载星形和三角形接法的分析和计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三相电源与三相负载(一)

第五单元 三相交流电路 第1节 三相电路 第32练

一、单项选择题

1. 对称三相交流电源中，三组电动势之间的时间关系为（   ）

| A. 频率相同，相位互差120° | B. 频率不同，相位互差90° |
| --- | --- |
| C. 幅值相同，相位互差180° | D. 幅值不同，相位互差60° |

【答案】A

【解析】对称三相交流电源的三组电动势最大值相等、频率相同，彼此在相位上依次相差120°，这是进行三相电路分析的基本条件。

2. 三相四线制供电线路中，中性线的主要作用是（   ）

| A. 传送各相负载电流 | B. 承受全部线电压 |
| --- | --- |
| C. 提供不平衡电流通路 | D. 改变电源相序方向 |

【答案】C

【解析】三相四线制中，中性线连接电源中性点和负载中性点。当三相负载不完全相同时，中性线可为不平衡电流提供通路，使各相负载电压较稳定。

3. 对称三相负载采用星形接法时，各相负载电流与对应线电流的关系为（   ）

| A. 相电流小于线电流 | B. 相电流等于线电流 |
| --- | --- |
| C. 相电流大于线电流 | D. 相电流反向于线电流 |

【答案】B

【解析】星形接法中每一根相线只串接一相负载，因此线电流就是对应相负载中的电流，两者大小相等、方向按同一支路确定。

4. 某三相电动机接入电源后振动明显且转向不符合要求，首先应检查（   ）

| A. 三相负载阻值大小 | B. 三相电源相序情况 |
| --- | --- |
| C. 中性线电流大小 | D. 相电压有效值大小 |

【答案】B

【解析】三相电动机的转向与电源相序有关，任意对调两根相线可改变旋转方向。题干中的转向异常应优先检查相序，而不是先判断负载阻值或中性线电流。

二、多项选择题

5. 三相负载由平衡变为不平衡后，可能出现的变化有（   ）

| A. 各相电流大小不等 | B. 电源频率随负载改变 |
| --- | --- |
| C. 中性线可能有电流 | D. 相序方向自动改变 |

【答案】AC

【解析】三相负载不平衡时，各相阻抗不同会使各相电流大小不等；若采用三相四线制，中性线中可能出现电流。电源频率和相序由电源决定，通常不会因负载不平衡而自动改变。

6. 在三相低压配电线路测量时，做法正确的有（   ）

| A. 带电拆接负载导线 | B. 按量程选择测量仪表 |
| --- | --- |
| C. 用湿手接触测试表笔 | D. 确认相线位置再测量 |

【答案】BD

【解析】三相电路测量前应选择合适量程，并确认相线、中性线和测量点，防止误接造成短路或触电。带电拆接导线和湿手操作均不符合电气安全要求。

7. 关于三相负载星形接法与三角形接法的比较，正确的有（   ）

| A. 星形接法可引出中性点 | B. 三角形接法相电压等于线电压 |
| --- | --- |
| C. 星形接法线电压等于相电压 | D. 三角形接法线电流等于相电流 |

【答案】AB

【解析】星形接法的三相负载一端连成公共点，必要时可引出中性线；三角形接法每相负载直接接在两根相线之间，因此相电压等于线电压。星形接法中线电压大于相电压，三角形接法中线电流大于相电流。

8. 某对称三相负载作三角形连接，已知每相电流为10 A，则下列判断正确的有（   ）

| A. 线电流为10 A | B. 相电压小于线电压 |
| --- | --- |
| C. 线电流约为17.3 A | D. 相电压等于线电压 |

【答案】CD

【解析】三角形连接的对称三相负载中，相电压等于线电压，线电流为相电流的√3倍。代入每相电流10 A，可得线电流约为17.3 A。

三、判断题

9. 对称三相电源的三相电动势最大值相等、频率相同，且相位依次相差120°。（   ）

【答案】√

【解析】这是对称三相电源的基本特征。若幅值、频率或相位关系不满足要求，就不能按对称三相电源的规律直接分析。

10. 三相负载只要采用星形接法，中性线中就一定有电流。（   ）

【答案】×

【解析】星形接法是否有中性线电流取决于三相负载是否平衡。对称负载运行时三相电流的矢量和为零，中性线中没有电流。

11. 三角形连接的三相负载中，每相负载都接在两根相线之间。（   ）

【答案】√

【解析】三角形接法是将三相负载首尾相连，每一相负载两端分别接到两根相线。因此三角形接法中负载相电压就是电源线电压。

12. 三相负载不平衡时，只要去掉中性线，各相负载电压就能保持相等。（   ）

【答案】×

【解析】三相四线制中性线可稳定不平衡负载的各相电压。若不平衡负载失去中性线，负载中性点可能偏移，导致各相负载电压不相等。

四、简答题

13. 简述对称三相负载星形接法分析时应注意的要点。

【答案】（1）应先明确相电压与线电压的关系，星形接法中线电压为相电压的√3倍。
（2）应明确相电流与线电流的关系，星形接法中线电流等于对应相电流。
（3）应判断三相负载是否对称，对称时中性线电流为零，不对称时中性线可能有电流。

【解析】本题考查星形连接三相负载的基本分析思路。答题时应围绕电压关系、电流关系和中性线电流三个关键点展开，避免把星形接法与三角形接法的数量关系混淆。

五、计算题

14. 已知一组对称三相负载采用星形接法，电源线电压为380 V，每相负载阻抗为22 Ω，求负载的相电压和线电流，结果保留一位小数。

【答案】相电压为219.4 V，线电流为10.0 A

【解析】星形接法中相电压公式为U相=U线/√3。代入数据得U相=380/1.732=219.4 V。每相电流公式为I相=U相/Z，代入数据得I相=219.4/22=10.0 A。星形接法中线电流等于相电流，因此线电流为10.0 A。

15. 已知一组对称三相电阻负载每相电阻为40 Ω，接入线电压为380 V的三相电源。分别求：（1）采用星形接法时的线电流；（2）采用三角形接法时的线电流；（3）比较两种接法下线电流的大小。

【答案】（1）星形接法线电流约为5.5 A
（2）三角形接法线电流约为16.5 A
（3）三角形接法线电流约为星形接法线电流的3倍

【解析】（1）星形接法中相电压公式为U相=U线/√3，代入数据得U相=380/1.732=219.4 V。相电流公式为I相=U相/R，代入数据得I相=219.4/40=5.5 A；星形接法中线电流等于相电流，所以线电流约为5.5 A。
（2）三角形接法中相电压等于线电压，代入数据得U相=380 V。相电流公式为I相=U相/R，代入数据得I相=380/40=9.5 A；线电流公式为I线=√3I相，代入数据得I线=1.732×9.5=16.5 A。
（3）在同一线电压和相同每相电阻条件下，三角形接法的线电流约为16.5 A，星形接法的线电流约为5.5 A，因此三角形接法线电流约为星形接法线电流的3倍。