编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第35练，内容涵盖掌握三相电路有功功率的计算，了解三相四线制中性线的作用和安全用电常识。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三相电路的功率(二)

第五单元 三相交流电路 第1节 三相电路 第35练

一、单项选择题

1. 三相设备铭牌上的cosφ主要表示（   ）

| A. 输出功率与输入功率的比值 | B. 有功功率占视在功率的比值 |
| --- | --- |
| C. 相电压与线电压的比值 | D. 相电流与线电流的比值 |

【答案】B

【解析】cosφ称为功率因数，表示有功功率在视在功率中所占的比例。该值越大，说明同样容量下能转化为有效能量的部分越多。

2. 三相四线制配电时，单相照明负载应尽量均匀分接在各相上，其主要目的是（   ）

| A. 减小中性线电流 | B. 提高电源频率 |
| --- | --- |
| C. 增大相线电压 | D. 改变负载功率 |

【答案】A

【解析】单相负载分配越均匀，各相电流越接近平衡，中性线中通过的电流就越小。若负载严重不平衡，中性线电流会增大，可能引起发热和电压偏移。

3. 对称三相电阻炉通电后，电能转化为热能的过程主要是（   ）

| A. 相电流通过电阻产生热量 | B. 线电压通过导线产生磁场 |
| --- | --- |
| C. 中性线通过电源产生转矩 | D. 功率因数通过开关产生电压 |

【答案】A

【解析】电阻性负载工作时，电流通过电阻元件会产生热量，三相电阻炉正是利用这一原理加热。其他选项把电压、电流和功率因数的作用关系混淆了。

4. 某车间三相四线制供电，钳形电流表测得三根相线电流相差较大，中性线电流也明显偏大，较可能的原因是（   ）

| A. 单相负载分配不均 | B. 电源频率明显升高 |
| --- | --- |
| C. 三相电压完全对称 | D. 负载全部停止工作 |

【答案】A

【解析】单相负载在三相之间分配不均时，各相电流不平衡，中性线中会出现较大的不平衡电流。电源频率变化和三相电压对称不能直接解释该现象。

二、多项选择题

5. 在同一线电压和同一线电流条件下，三相负载的cosφ由0.6提高到0.9后，下列变化正确的有（   ）

| A. 有功输出增大 | B. 视在容量不变 |
| --- | --- |
| C. 无功比例减小 | D. 电源频率降低 |

【答案】ABC

【解析】三相有功功率与功率因数成正比，线电压和线电流不变时，cosφ提高会使有功输出增大。视在容量由线电压和线电流决定，此条件下保持不变，同时无功所占比例会减小。

6. 测量三相负载输入功率时，下列做法正确的有（   ）

| A. 对称负载可用公式计算 | B. 不平衡负载应分相测量后相加 |
| --- | --- |
| C. 测量时可拆开中性线 | D. 只测一相均可乘三 |

【答案】AB

【解析】对称三相负载可用三相功率公式计算总功率；不平衡负载不能简单按一相乘三，应分别测量各相功率后相加。带负荷拆开中性线存在电压异常和触电风险，不能作为测量方法。

7. 同一三相电源接入对称负载时，下列关系正确的有（   ）

| A. 星形联结线电流大于相电流 | B. 三角形联结相电压等于线电压 |
| --- | --- |
| C. 星形联结相电压低于线电压 | D. 相同阻抗三角形功率较大 |

【答案】BCD

【解析】星形联结中线电流等于相电流，相电压小于线电压；三角形联结中相电压等于线电压。每相阻抗相同时，三角形联结每相承受的电压较高，所以总有功功率较大。

8. 某对称负载每相阻抗不变，先按接法甲接入380 V三相电源，后按接法乙接入同一电源；接法甲中每相直接跨接两根相线，接法乙中每相一端接公共点。下列判断正确的有（   ）

| A. 接法甲相电压为380 V | B. 接法乙相电压约为220 V |
| --- | --- |
| C. 接法乙线电流会减小 | D. 接法乙总功率会增大 |

【答案】ABC

【解析】接法甲相当于三角形联结，每相电压等于线电压380 V；接法乙相当于星形联结，每相电压约为380/1.732，即约220 V。每相阻抗不变时，电压降低会使相电流和线电流减小，总功率也随之减小。

三、判断题

9. 三相视在功率的单位通常可用VA或kVA表示。（   ）

【答案】√

【解析】视在功率反映电源向负载提供的总容量，常用单位为VA或kVA。有功功率常用W或kW表示，二者单位不能混用。

10. 三相四线制中，保护接地线可以代替工作中性线长期通过负载电流。（   ）

【答案】×

【解析】保护接地线用于故障保护，不应作为工作电流通路使用。若用保护接地线代替中性线，会破坏保护功能并带来触电危险。

11. 平衡负载作星形联结时，三相电流的相量和为零，所以中性线电流为零。（   ）

【答案】√

【解析】平衡三相负载的三相电流大小相等、相位互差120°，相量和为零。因此星形联结的中性线上没有不平衡电流通过。

12. 发现中性线端子发热时，可以带负荷拧紧接线端子并观察灯光变化。（   ）

【答案】×

【解析】中性线端子发热说明接触不良或负载不平衡，带负荷处理容易引起电弧和触电事故。正确做法是切断电源、验电确认安全后再检修。

四、简答题

13. 简述检修三相四线制线路中性线时的安全注意事项。

【答案】（1）检修前应先切断电源，并用合格验电器确认线路无电。
（2）不得在带负荷状态下随意断开中性线，以免单相负载电压异常。
（3）恢复接线后应检查端子紧固情况和绝缘状态，防止接触不良或漏电。

【解析】本题考查三相四线制中性线的安全检修要求。答题时应围绕停电验电、禁止带负荷断线和恢复后的检查三个方面说明，核心是防止触电、过电压和接触不良。

五、计算题

14. 已知某对称三相电热设备采用三角形联结，每相电压为380 V，每相电流为6 A，功率因数为0.75。求该设备的三相有功功率，结果用kW表示。

【答案】5.13 kW

【解析】三角形联结对称负载的总有功功率可按P=3U相I相cosφ计算。代入数据得P=3×380×6×0.75=5130 W。换算为kW后为5.13 kW，因此该设备的三相有功功率为5.13 kW。

15. 某三相设备接在线电压为380 V的电源上，输入有功功率为12 kW。功率因数由0.75提高到0.95后，有功功率保持不变。取1.732，求：（1）提高前的线电流；（2）提高后的线电流；（3）线电流减少多少，结果保留两位小数。

【答案】（1）24.32 A
（2）19.20 A
（3）5.12 A

【解析】（1）三相有功功率公式为P=1.732U线I线cosφ，可得I线=P/(1.732U线cosφ)。代入数据得I线=12000/(1.732×380×0.75)=24.32 A，所以提高前的线电流为24.32 A。
（2）有功功率不变时，代入提高后的功率因数得I线=12000/(1.732×380×0.95)=19.20 A，所以提高后的线电流为19.20 A。
（3）线电流减少量为24.32 A减19.20 A，计算结果为5.12 A，因此功率因数提高后线路电流明显减小。