编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第37练，内容涵盖理解变压器的工作原理，掌握电压、电流、阻抗变换的计算，了解常用变压器的类型。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 变压器的原理与应用(二)

第六单元 变压器与电动机 第1节 变压器 第37练

一、单项选择题

1. 变压器能在两个绕组间传递交流电能，其依据主要是（   ）

| A. 静电感应原理 | B. 电流热效应原理 |
| --- | --- |
| C. 电磁感应原理 | D. 磁场力作用原理 |

【答案】C

【解析】变压器一次绕组通入交流电后，在铁芯中产生交变磁通，二次绕组因磁通变化而产生感应电动势，所以其工作依据是电磁感应原理。

2. 变压器铁芯的主要作用是（   ）

| A. 绝缘绕组防止击穿 | B. 构成磁路传递磁通 |
| --- | --- |
| C. 调节频率改变周期 | D. 储存电荷稳定电压 |

【答案】B

【解析】铁芯为交变磁通提供磁路，使一次绕组和二次绕组之间具有较强的磁耦合。绝缘、调频和储能都不是铁芯的主要功能。

3. 一台理想变压器二次侧负载加重时，在电源电压不变的条件下，一次侧电流通常（   ）

| A. 随电源频率减小 | B. 随铁芯厚度增大 |
| --- | --- |
| C. 随绕组温度减小 | D. 随负载电流增大 |

【答案】D

【解析】理想变压器输出功率增大时，输入功率也相应增大。在一次电压不变时，一次侧电流会随二次侧负载电流增大而增大。

4. 降压变压器的低压绕组通常采用较粗的导线绕制，主要原因是（   ）

| A. 工作电流较大 | B. 绝缘要求较高 |
| --- | --- |
| C. 漏磁影响较小 | D. 散热条件较好 |

【答案】A

【解析】降压变压器二次侧电压较低，在传输相同功率时，二次侧电流较大。为减小导线电阻和发热损耗，低压绕组通常采用较粗导线绕制。

二、多项选择题

5. 同一台理想变压器保持一次电压不变，仅减少二次绕组匝数时，下列结论正确的是（   ）

| A. 二次电压随之降低 | B. 电压变换比增大 |
| --- | --- |
| C. 二次电压随之升高 | D. 电压变换比减小 |

【答案】AB

【解析】理想变压器的电压与绕组匝数成正比，二次匝数减少时二次电压降低。一次匝数不变而二次匝数减少时，一次电压与二次电压的比值增大。

6. 在机床控制线路中选用变压器时，下列做法符合安全和使用要求的是（   ）

| A. 控制回路采用隔离型 | B. 按负载容量选定功率 |
| --- | --- |
| C. 自耦接法用于安全隔离 | D. 二次电压匹配电器 |

【答案】ABD

【解析】控制线路通常采用隔离变压器提高安全性，容量应按负载需要选择，二次额定电压也应与控制电器相匹配。自耦变压器一次侧和二次侧有电的联系，不适合作为安全隔离用电源。

7. 比较自耦变压器与双绕组变压器，下列说法正确的是（   ）

| A. 自耦式绕组存在电联系 | B. 双绕组式具有磁路联系 |
| --- | --- |
| C. 自耦式适合安全隔离 | D. 双绕组式不能改变电压 |

【答案】AB

【解析】自耦变压器的一次侧和二次侧共用部分绕组，因此存在电的联系。双绕组变压器的一次绕组和二次绕组相互绝缘，主要依靠铁芯磁路实现能量传递。

8. 某理想变压器一次电压为220 V，二次电压为22 V，二次电流为3 A，下列判断正确的是（   ）

| A. 电压变换比为10 | B. 一次电流约为0.3 A |
| --- | --- |
| C. 输出功率约为66 W | D. 二次匝数多于一次匝数 |

【答案】ABC

【解析】电压变换比为220除以22，结果为10。输出功率为22 V×3 A，结果为66 W，理想情况下输入功率等于输出功率，所以一次电流约为66 W除以220 V，即0.3 A。

三、判断题

9. 只要一次绕组接入交流电，闭合铁芯中就会产生交变磁通。（   ）

【答案】√

【解析】交流电流大小和方向随时间变化，会在铁芯中建立随时间变化的磁通。二次绕组正是依靠这种变化的磁通产生感应电动势。

10. 铁芯用相互绝缘的硅钢片叠成，主要是为了减小涡流损耗。（   ）

【答案】√

【解析】硅钢片叠装并相互绝缘，可以增大涡流回路电阻，从而减小涡流及其发热损耗。这是变压器铁芯常采用叠片结构的重要原因。

11. 变压器接在直流电源上也能长期按原电压比稳定变换电压。（   ）

【答案】×

【解析】变压器需要交变磁通才能在二次绕组中产生感应电动势。直流电源接入后磁通不再周期变化，不能实现稳定的变压作用，还可能因电流过大损坏绕组。

12. 二次侧短路后若熔断器熔断，更换同规格熔断器即可继续送电。（   ）

【答案】×

【解析】二次侧短路会使电流急剧增大，熔断器熔断只是保护动作。应先查明并排除短路原因，再按规定恢复送电，不能只更换熔断器后直接送电。

四、简答题

13. 简述常用变压器在电工电子设备中的主要应用。

【答案】（1）变压器可用于升高或降低交流电压，使电源电压满足不同设备的使用要求。
（2）变压器可用于电气隔离，减少一次侧电路对二次侧低压控制电路的直接影响。
（3）变压器可用于阻抗匹配，使信号或功率在电路之间更有效地传递。

【解析】本题考查变压器的应用范围。答题时应围绕电压变换、安全隔离和阻抗变换三个常见用途展开，并注意自耦变压器不具备安全隔离作用。

五、计算题

14. 已知某理想变压器一次绕组匝数为1000匝，二次绕组匝数为200匝，一次电压为220 V，求：（1）电压变换比；（2）二次电压。

【答案】（1）电压变换比为5
（2）二次电压为44 V

【解析】（1）根据电压变换比公式k=N1/N2。代入数据得k=1000/200=5，因此电压变换比为5。
（2）理想变压器满足U1/U2=N1/N2，所以U2=U1/k。代入数据得U2=220/5=44 V，因此二次电压为44 V。

15. 一台理想降压变压器，一次电压为220 V，匝数比N1/N2为11，二次侧接入4 Ω电阻负载。求：（1）二次电压；（2）二次电流；（3）一次电流；（4）该负载折算到一次侧的等效阻抗。

【答案】（1）二次电压为20 V
（2）二次电流为5 A
（3）一次电流约为0.45 A
（4）等效阻抗为484 Ω

【解析】（1）根据理想变压器电压关系U1/U2=N1/N2。代入数据得U2=220/11=20 V，因此二次电压为20 V。
（2）二次侧负载为电阻，电流公式为I2=U2/R。代入数据得I2=20/4=5 A，因此二次电流为5 A。
（3）理想变压器输入功率与输出功率相等，二次输出功率为P2=U2I2=20×5=100 W。一次电流为I1=P1/U1=100/220≈0.45 A，因此一次电流约为0.45 A。
（4）负载折算到一次侧的等效阻抗公式为Z1=(N1/N2)²R。代入数据得Z1=11²×4=484 Ω，因此该负载折算到一次侧的等效阻抗为484 Ω。