编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第41练，内容涵盖了解二极管的结构、伏安特性和主要参数，会分析整流、滤波和稳压电路。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 二极管及其应用

第七单元 半导体器件 第2节 二极管与三极管 第41练

一、单项选择题

1. 半导体二极管在电路中常利用的基本特性是（   ）

| A. 恒定放大性 | B. 双向导通性 |
| --- | --- |
| C. 单向导电性 | D. 电压储存性 |

【答案】C

【解析】二极管加正向电压时容易导通，加反向电压时通常截止，因此常用于整流、检波和保护等电路。

2. 普通半导体二极管内部起整流作用的核心结构是（   ）

| A. PN结 | B. 基区层 |
| --- | --- |
| C. 发射区 | D. 集电区 |

【答案】A

【解析】二极管由P型半导体和N型半导体形成PN结，PN结的单向导电特性决定了二极管的主要工作特点。

3. 单相桥式整流电路接入交流电源后，负载中电流的特点是（   ）

| A. 随电源极性反向 | B. 两半周方向一致 |
| --- | --- |
| C. 正半周完全中断 | D. 只经电容流动 |

【答案】B

【解析】桥式整流电路在交流电的两个半周分别由不同的二极管导通，但流过负载的电流方向保持一致，所以可得到脉动直流电。

4. 某稳压电源输入电压正常，测得输出电压接近零，稳压管两端也无电压，最可能的原因是（   ）

| A. 整流二极管短路 | B. 滤波电容偏大 |
| --- | --- |
| C. 负载电阻偏大 | D. 串联电阻开路 |

【答案】D

【解析】稳压管要工作必须先由输入端经串联电阻提供电流。串联电阻开路后后级得不到电压，输出端和稳压管两端电压都会接近零。

二、多项选择题

5. 在整流电路后接入滤波电容，并适当增大电容量，可能出现的结果有（   ）

| A. 直流平均值增大 | B. 直流平均值减小 |
| --- | --- |
| C. 纹波成分增大 | D. 纹波成分减小 |

【答案】AD

【解析】滤波电容利用充放电作用使输出电压变化变缓，通常可提高输出直流平均值并减小纹波。电容量过小则滤波效果较差，输出波动较大。

6. 用万用表检测普通二极管好坏时，正确的做法有（   ）

| A. 比较正反向阻值 | B. 短接表笔判极性 |
| --- | --- |
| C. 观察导通压降大小 | D. 避免带电直接测量 |

【答案】ACD

【解析】检测二极管时应比较正向和反向导通情况，数字表可观察导通压降。带电测量容易损坏仪表或元件，短接表笔只能检查表笔通断，不能判断二极管极性。

7. 关于整流、滤波和稳压三个环节的作用，正确的说法有（   ）

| A. 整流可改变电流方向 | B. 滤波可减小电压脉动 |
| --- | --- |
| C. 滤波可完成电压稳定 | D. 稳压可抑制输出波动 |

【答案】ABD

【解析】整流把交流电变为方向单一的脉动直流电，滤波主要减小脉动成分，稳压用于在输入或负载变化时保持输出电压相对稳定。滤波不能代替稳压完成电压稳定任务。

8. 某稳压电路中，直流输入电压为16 V，串联电阻为200 Ω，稳压管电压为12 V，负载电阻为1 kΩ。稳压管处于稳压状态时，正确的结论有（   ）

| A. 负载电流为20 mA | B. 负载电流为12 mA |
| --- | --- |
| C. 电阻电流为20 mA | D. 稳压管电流为8 mA |

【答案】BCD

【解析】负载电流按I=U/R计算，代入得I=12/1000=12 mA。串联电阻电流按I=(16-12)/200计算，结果为20 mA，因此稳压管电流为20 mA减去12 mA，结果为8 mA。

三、判断题

9. 普通二极管有阳极和阴极两个电极，接入电路时应注意极性。（   ）

【答案】√

【解析】二极管具有极性，正向接法和反向接法下的导通情况不同。若极性接错，电路功能可能不能实现。

10. 整流电路输出的电压通常仍含有脉动成分，需要经过滤波改善波形。（   ）

【答案】√

【解析】整流后的电压方向已经单一，但大小仍随时间变化。滤波电路可减小这种脉动，使输出电压更平稳。

11. 滤波电容只在切断电源后才放电，电路正常工作时不参与放电过程。（   ）

【答案】×

【解析】电容滤波时，电容在整流电压较高时充电，在整流电压降低时向负载放电。充放电过程共同起到减小输出脉动的作用。

12. 稳压管只要接入电路，就一定能得到标称稳压值。（   ）

【答案】×

【解析】稳压管必须反向接入并处于击穿稳压区，同时还要有合适的工作电流。若接法或电流条件不满足，就不能按标称值稳定输出电压。

四、简答题

13. 简述温度升高对半导体二极管伏安特性的主要影响。

【答案】（1）温度升高时，二极管的正向导通压降通常会减小。
（2）温度升高时，二极管的反向电流通常会增大。
（3）温度过高会使二极管参数变差，严重时可能造成热损坏。

【解析】本题考查二极管参数随温度变化的基本规律。答题时应从正向导通、反向漏电和安全工作三个方面说明，不能只说温度升高会影响性能。

14. 一台小型直流电源输出电压偏低且波动较大，简述检查整流滤波部分的基本思路。

【答案】（1）先检查交流输入和变压器输出是否正常，确认前级供电条件可靠。
（2）再检查整流二极管是否开路、短路或接反，判断整流通路是否正常。
（3）最后检查滤波电容是否容量下降、漏电或接触不良，分析纹波增大的原因。

【解析】本题要求按电源信号传递顺序进行排查。输出偏低且波动较大常与整流通路异常或滤波能力下降有关，检查时应先前级后后级，避免盲目更换元件。

15. 比较整流电路、滤波电路和稳压电路在直流电源中的作用。

【答案】（1）整流电路的作用是把交流电变为方向单一的脉动直流电。
（2）滤波电路的作用是减小脉动成分，使输出电压更加平滑。
（3）稳压电路的作用是在输入电压或负载变化时，使输出电压保持相对稳定。

【解析】本题考查直流电源三个环节的功能区别。整流解决电流方向问题，滤波解决电压脉动问题，稳压解决输出稳定问题，三者作用不同但相互配合。