编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第42练，内容涵盖了解三极管的结构、电流放大原理和工作状态，掌握输入输出特性曲线。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 三极管及其特性

第七单元 半导体器件 第2节 二极管与三极管 第42练

一、单项选择题

1. 由两个PN结和三个电极构成，可用于电流控制的半导体器件称为（   ）

| A. 晶体二极管 | B. 晶体三极管 |
| --- | --- |
| C. 场效应管 | D. 稳压二极管 |

【答案】B

【解析】晶体三极管内部由两个PN结构成，并引出发射极、基极和集电极三个电极，能够利用较小的基极电流控制较大的集电极电流。

2. 普通晶体管中，为了便于向基区注入大量载流子，发射区通常具有的特点是（   ）

| A. 面积最大 | B. 厚度最薄 |
| --- | --- |
| C. 掺杂最重 | D. 电阻最高 |

【答案】C

【解析】发射区的主要任务是向基区发射载流子，因此通常掺杂浓度较高。集电区面积较大便于收集载流子，基区很薄且掺杂较轻。

3. 放大电路中输入信号使基极电流改变时，输出回路通常表现为（   ）
A. 集电极电流随基极电流变化
B. 发射极电流随温度单独变化
C. 基极电压随电源电压固定
D. 集电极电压随外壳温度固定

【答案】A

【解析】晶体三极管在合适偏置条件下，较小的基极电流变化会引起较大的集电极电流变化，这是实现电流放大的基本表现。

4. 某共射放大电路输出波形上下均被削平，测得集电极与发射极间电压很小，此时管子多处于（   ）

| A. 截止状态 | B. 放大状态 |
| --- | --- |
| C. 饱和状态 | D. 击穿状态 |

【答案】C

【解析】集电极与发射极间电压很小说明管子导通很深，输出信号已不能按线性规律变化，通常属于饱和失真现象。

二、多项选择题

5. 在放大区内，若其他条件合适，增大基极电流后通常随之增大的量有（   ）

| A. 基极电流 | B. 集电极电流 |
| --- | --- |
| C. 发射极电流 | D. 电流放大系数 |

【答案】ABC

【解析】在放大区内，集电极电流受基极电流控制，发射极电流约为两者合成后的电流。电流放大系数主要由管子特性和工作条件决定，不会因一次调节而必然增大。

6. 用万用表初步检测未知小功率晶体管时，较合理的操作有（   ）

| A. 先判断器件类型 | B. 再区分三个电极 |
| --- | --- |
| C. 只依据外形标记 | D. 先短接三个引脚 |

【答案】AB

【解析】检测未知晶体管时，应先根据PN结导通特点判断管型，再进一步区分发射极、基极和集电极。仅凭外形容易误判，短接引脚也不能作为规范检测步骤。

7. 关于晶体管特性曲线的理解，正确的有（   ）
A. 输入曲线反映发射结特性
B. 输出曲线反映集电极特性
C. 输入曲线反映集电结特性
D. 输出曲线反映发射极特性

【答案】AB

【解析】输入特性曲线通常反映基极回路中发射结的伏安关系，输出特性曲线反映集电极回路中集电极电流与集电极电压的关系。

8. 小信号测试中，基极电流由20 µA变为60 µA，集电极电流由2.0 mA变为6.0 mA，且输出波形未削顶，则该管子的电流控制能力和工作区域可判断为（   ）

| A. 50，截止区 | B. 50，饱和区 |
| --- | --- |
| C. 100，线性区 | D. 100，击穿区 |

【答案】C

【解析】基极电流变化量为40 µA，集电极电流变化量为4.0 mA，二者比值为100。输出波形未削顶，说明管子处于可线性控制电流的工作区域。

三、判断题

9. 晶体三极管有发射极、基极和集电极三个电极。（   ）

【答案】√

【解析】晶体三极管由两个PN结构成，并引出三个电极，分别称为发射极、基极和集电极，这是其基本结构特征。

10. NPN型管和PNP型管的内部导电类型排列相同，只是引出电极名称不同。（   ）

【答案】×

【解析】NPN型管与PNP型管的半导体导电类型排列相反，但两者的电极名称都包括发射极、基极和集电极。

11. 晶体管处于线性工作时，发射结正向偏置、集电结反向偏置。（   ）

【答案】√

【解析】发射结正偏有利于载流子注入，集电结反偏有利于收集载流子，这是晶体管实现电流控制的基本偏置条件。

12. 共射放大电路静态工作点过低时，输出波形容易出现饱和失真。（   ）

【答案】×

【解析】静态工作点过低时，管子更容易接近截止区，输出波形通常出现截止失真。饱和失真多与静态工作点过高或信号过大有关。

四、简答题

13. 简述晶体三极管三种工作状态的主要特点。

【答案】（1）截止状态下，发射结未能有效正向导通，集电极电流很小，管子近似断开。
（2）线性工作状态下，发射结正向偏置、集电结反向偏置，集电极电流受基极电流控制。
（3）饱和状态下，两个PN结均处于正向偏置，管子导通很深，集电极电流不再随基极电流成比例增加。

【解析】本题应从结偏置条件和电流控制关系两方面作答。易错点是把线性工作状态与饱和状态混淆，前者可用于信号放大，后者常用于开关导通。

五、计算题

14. 已知某晶体管工作在线性区，直流电流放大系数β为80，基极电流IB为25 µA，求集电极电流IC，结果用mA表示。

【答案】2.0 mA

【解析】根据电流放大关系IC=βIB。代入数据得IC=80×25 µA=2000 µA。由于1000 µA为1 mA，所以IC=2.0 mA，因此集电极电流为2.0 mA。

15. 某共射电路中，电源电压VCC为12 V，集电极电阻RC为2 kΩ，晶体管直流电流放大系数β为50，基极电流IB为0.16 mA。忽略饱和压降，求：（1）按线性关系计算的集电极电流；（2）判断该管子的实际工作状态，并求集电极回路允许的最大电流。

【答案】（1）8 mA
（2）实际处于饱和状态，集电极回路允许的最大电流约为6 mA

【解析】（1）根据电流放大关系IC=βIB。代入数据得IC=50×0.16 mA=8 mA，因此按线性关系计算的集电极电流为8 mA。
（2）集电极回路最大电流由电源电压和集电极电阻限制，公式为ICmax=VCC/RC。代入数据得ICmax=12 V/2 kΩ=6 mA，由于线性计算值8 mA大于回路允许值6 mA，所以管子不能保持线性工作，实际处于饱和状态。