编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第43练，内容涵盖理解共射极放大电路的组成和各元件作用，掌握静态工作点的设置和估算方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 基本放大电路(一)

第八单元 放大电路基础 第1节 基本放大电路 第43练

一、单项选择题

1. 三极管电路中，发射极作为输入回路和输出回路的公共端，这种连接方式称为（   ）

| A. 共基极接法 | B. 共集极接法 |
| --- | --- |
| C. 共射极接法 | D. 射极跟随接法 |

【答案】C

【解析】共射极接法以发射极作为输入回路和输出回路的公共端，常用于实现电压放大。共基极和共集极接法的公共端分别不同，不能混淆。

2. 阻容耦合共射极电路中，输入端串接电容的主要作用是（   ）

| A. 隔断直流传递交流 | B. 稳定电源输出电压 |
| --- | --- |
| C. 提高集电极电流 | D. 限制基极偏置电流 |

【答案】A

【解析】输入耦合电容能阻止前级直流成分进入本级，同时允许交流信号加到基极。它不直接承担稳定电源或设置偏置电流的作用。

3. NPN型共射极电路在正常工作时，若基极输入电压瞬时增大，则集电极输出电压通常（   ）

| A. 随之增大 | B. 随之减小 |
| --- | --- |
| C. 保持恒定 | D. 变为零值 |

【答案】B

【解析】基极输入电压增大时，基极电流和集电极电流增大，集电极电阻上的压降增大，所以集电极输出电压减小。共射极电路的输出电压与输入电压相位相反。

4. 一台小信号放大器输出波形上下削顶，测得集电极静态电压明显偏低，较可能的原因是（   ）

| A. 基极偏置电流偏大 | B. 集电极电阻开路 |
| --- | --- |
| C. 耦合电容容量偏小 | D. 电源电压接反 |

【答案】A

【解析】集电极静态电压偏低，说明静态集电极电流偏大，常由基极偏置电流过大引起。这样会使工作点靠近饱和区，输出信号容易产生削顶失真。

二、多项选择题

5. 共射极放大电路中，若基极偏置电阻阻值增大，可能出现的变化有（   ）

| A. 基极电流减小 | B. 集电极电流减小 |
| --- | --- |
| C. 集电极电压升高 | D. 输出功率恒定 |

【答案】ABC

【解析】基极偏置电阻增大时，基极电流减小，三极管集电极电流随之减小，集电极电阻上的压降减小，因此集电极电压升高。输出功率会随工作状态改变，不应认为恒定不变。

6. 用万用表检查共射极电路的静态工作点时，正确的做法有（   ）

| A. 先测量直流电源电压 | B. 再测量基极对地电压 |
| --- | --- |
| C. 断电后测量交流增益 | D. 通电时注意防止短路 |

【答案】ABD

【解析】检查静态工作点应在通电且无交流输入信号时测量直流量，通常先确认电源，再测量各极对地电压。交流增益不是断电后测量的项目，通电测量时还必须防止表笔造成短路。

7. 关于静态工作点与交流工作状态的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 静态工作点在无信号时确定 | B. 交流状态在有信号时变化 |
| --- | --- |
| C. 静态值只包含交流分量 | D. 交流量围绕静态值变化 |

【答案】ABD

【解析】静态工作点是在没有输入交流信号时由直流偏置确定的电压和电流。加入交流信号后，各电压和电流在静态值附近变化，静态值不只包含交流分量。

8. 某NPN硅管放大电路测得基极电位为2.7 V，发射极电位为2.0 V，集电极电位为8.0 V，下列判断正确的有（   ）

| A. 发射结处于正向偏置 | B. 发射结处于反向偏置 |
| --- | --- |
| C. 集电结处于反向偏置 | D. 集电结处于正向偏置 |

【答案】AC

【解析】基极电位比发射极电位高0.7 V，符合硅管发射结正向偏置条件。集电极电位高于基极电位，集电结处于反向偏置，因此三极管具备放大区工作的基本条件。

三、判断题

9. 共射极电路既能放大电压，也会使输出电压与输入电压反相。（   ）

【答案】√

【解析】共射极电路具有较高的电压放大能力，其集电极输出电压随集电极电流变化而反向变化，所以输出电压与输入电压相位相反。

10. 集电极电阻只用于限制电源电流，与输出电压形成无关。（   ）

【答案】×

【解析】集电极电阻不仅影响集电极电流，还把集电极电流的变化转换为集电极电压的变化。输出电压通常从集电极取出，因此它与输出电压形成密切相关。

11. 在无输入交流信号时，三极管各极仍可能存在直流电压和直流电流。（   ）

【答案】√

【解析】放大电路需要直流偏置来设置静态工作点，所以即使没有交流输入，各极仍有相应的直流电压和直流电流。这样才能保证交流信号到来时在线性范围内放大。

12. 若基极偏置回路开路，三极管一定进入饱和状态。（   ）

【答案】×

【解析】基极偏置回路开路时，基极电流通常接近零，三极管更可能进入截止状态。饱和状态一般是基极驱动过强、集电极电流受到电路限制时出现的状态。

四、简答题

13. 简述共射极放大电路静态工作点设置不合适时可能产生的影响。

【答案】（1）静态工作点过高时，三极管容易接近饱和区，输出波形可能出现削顶失真。
（2）静态工作点过低时，三极管容易接近截止区，输出波形也可能出现失真。
（3）静态工作点设置适当时，交流信号能在较宽范围内作近似线性放大。

【解析】本题应围绕静态工作点与三极管工作区域的关系作答。静态工作点决定无信号时的直流电压和电流位置，位置偏高或偏低都会减小不失真放大的范围。

五、计算题

14. 某固定偏置共射极放大电路中，已知电源电压为12 V，基极偏置电阻为560 kΩ，集电极电阻为3 kΩ，三极管电流放大系数为50，硅管发射结电压取0.7 V。估算基极电流、集电极电流和集电极对发射极电压。

【答案】基极电流约20.2 μA，集电极电流约1.01 mA，集电极对发射极电压约8.97 V

【解析】基极电流按公式IB=(VCC−UBE)/RB计算。代入数据得IB=(12−0.7)/560 kΩ=20.2 μA。集电极电流按公式IC=βIB计算，代入数据得IC=50×20.2 μA=1.01 mA。集电极对发射极电压按公式UCE=VCC−ICRC计算，代入数据得UCE=12−1.01 mA×3 kΩ=8.97 V，因此该电路的静态工作点约为IB 20.2 μA、IC 1.01 mA、UCE 8.97 V。

15. 某分压式偏置共射极放大电路中，电源电压为12 V，上偏置电阻为40 kΩ，下偏置电阻为10 kΩ，集电极电阻为2 kΩ，发射极电阻为1 kΩ，硅管发射结电压取0.7 V，且近似认为集电极电流等于发射极电流。估算基极电压、发射极电流和集电极对发射极电压，并判断该静态工作点是否大致位于电源电压中间附近。

【答案】（1）基极电压为2.4 V。
（2）发射极电流约1.7 mA。
（3）集电极对发射极电压约6.9 V，静态工作点大致位于电源电压中间附近。

【解析】（1）基极电压由分压电阻估算，公式为VB=VCC×R2/(R1+R2)。代入数据得VB=12×10/(40+10)=2.4 V，所以基极电压为2.4 V。
（2）发射极电压约为VE=VB−UBE，代入数据得VE=2.4−0.7=1.7 V。发射极电流按公式IE=VE/RE计算，代入数据得IE=1.7/1 kΩ=1.7 mA。
（3）近似取IC=IE=1.7 mA，集电极对发射极电压按公式UCE=VCC−ICRC−IERE计算。代入数据得UCE=12−1.7 mA×2 kΩ−1.7 mA×1 kΩ=6.9 V。6.9 V接近12 V的一半，因此该静态工作点大致位于电源电压中间附近，利于获得较大的不失真输出范围。