编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第49练，内容涵盖理解半波、桥式整流电路的组成和工作原理，会估算输出电压和电流。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 整流电路(二)

第九单元 直流稳压电源 第1节 整流滤波 第49练

一、单项选择题

1. 只利用一只二极管的单向导电性，从交流电中取出单方向脉动电压的基本形式为（   ）

| A. 单相半波整流 | B. 单相桥式整流 |
| --- | --- |
| C. 电容滤波电路 | D. 稳压二极管电路 |

【答案】A

【解析】单相半波整流电路只需一只二极管和负载，利用二极管单向导电性使交流电的一个半周通过负载，得到单方向脉动电压。桥式整流需要四只二极管，滤波和稳压不属于基本整流形式。

2. 在单相桥式整流装置中，交流输入端通常应接在（   ）

| A. 直流输出两端 | B. 负载电阻两端 |
| --- | --- |
| C. 变压器次级端 | D. 滤波电容两端 |

【答案】C

【解析】单相桥式整流电路的交流输入端接交流电源或变压器次级端，直流输出端接负载。若把输入端误接到负载或滤波元件两端，会破坏电路的正常连接关系。

3. 单相桥式整流电路在交流电某一半周正常工作时，导通的二极管通常呈现（   ）

| A. 相邻两管导通 | B. 对角两管导通 |
| --- | --- |
| C. 四只同时导通 | D. 单只连续导通 |

【答案】B

【解析】桥式整流在每个半周都有两只二极管导通，且导通的两只二极管位于桥臂对角位置。这样可使负载电流方向在两个半周内保持一致。

4. 某单相桥式整流电源输出电压明显降低，示波器观察到输出脉动间隔变大，较可能的故障是（   ）

| A. 一只二极管开路 | B. 负载电阻变小 |
| --- | --- |
| C. 次级匝数增多 | D. 滤波电容增大 |

【答案】A

【解析】桥式整流电路中若一只二极管开路，某一半周的导通回路可能被切断，输出会接近半波整流状态，平均值降低且脉动间隔变大。负载变化或滤波电容变化不能直接说明某一半周整流通路失效。

二、多项选择题

5. 忽略二极管压降时，整流电路负载端平均值与变压器次级电压、负载电阻的关系正确的有（   ）
A. 次级电压增大时，输出平均电压增大
B. 负载电阻增大时，平均电流增大
C. 负载电阻增大时，平均电流减小
D. 次级电压减小时，输出平均电压减小

【答案】ACD

【解析】在同一种整流形式下，输出平均电压随变压器次级电压增大而增大，随次级电压减小而减小。负载平均电流由输出平均电压和负载电阻共同决定，电压一定时负载电阻越大，平均电流越小。

6. 维修单相整流电路时，更换整流二极管应重点核对的参数有（   ）

| A. 外形尺寸是否相近 | B. 正向电流是否足够 |
| --- | --- |
| C. 管脚长短是否一致 | D. 反向耐压是否足够 |

【答案】BD

【解析】整流二极管工作时要承受负载电流和反向电压，因此选型时应保证正向电流和反向耐压有足够裕量。外形尺寸和管脚长短不能代替电气参数判断。

7. 比较单相半波电路与单相桥式电路，下列说法正确的有（   ）

| A. 桥式电路利用两个半周 | B. 半波电路所用二极管少 |
| --- | --- |
| C. 半波电路平均电压较高 | D. 桥式电路脉动频率较高 |

【答案】ABD

【解析】单相桥式整流能利用交流电的正、负两个半周，输出平均电压较高，脉动频率也较高。单相半波整流结构简单、二极管数量少，但只利用一个半周，输出平均电压较低。

8. 某单相桥式整流电路中，变压器次级电压为12 V，负载电阻为100 Ω，忽略二极管压降。若负载要求平均电流不小于0.10 A，下列判断正确的有（   ）
A. 输出平均电压约为10.8 V
B. 负载平均电流约为0.108 A
C. 半波接法平均电流约为0.108 A
D. 该桥式接法满足电流要求

【答案】ABD

【解析】单相桥式整流输出平均电压约为次级电压的0.9倍，因此输出平均电压约为10.8 V。负载平均电流约为10.8/100，结果为0.108 A，大于0.10 A，所以该接法满足要求；半波接法不能得到同样的平均电流。

三、判断题

9. 选择整流二极管时，其反向耐压应大于实际工作中可能承受的反向电压。（   ）

【答案】√

【解析】整流二极管在截止时要承受反向电压，若反向耐压不足，可能发生击穿损坏。因此选管时需要留有一定耐压裕量。

10. 单相桥式整流电路中，每只二极管在整个交流周期内都连续导通。（   ）

【答案】×

【解析】单相桥式整流电路每个半周只有一组对角二极管导通，另一组二极管截止。每只二极管通常只在相应半周参与导通，不是整个周期连续导通。

11. 在同一次级电压下，忽略二极管压降时，桥式整流输出平均电压约为半波整流的两倍。（   ）

【答案】√

【解析】单相半波整流输出平均电压约为次级电压的0.45倍，单相桥式整流输出平均电压约为次级电压的0.9倍。因此在相同条件下，桥式整流的输出平均电压约为半波整流的两倍。

12. 负载开路时，整流电路中的二极管一定会全部烧坏。（   ）

【答案】×

【解析】负载开路会使负载电流中断，但不能由此断定二极管一定全部烧坏。实际故障后果还与电源电压、滤波元件、耐压裕量和保护措施等因素有关。

四、简答题

13. 简述估算整流电路负载平均电压和平均电流的一般步骤。

【答案】（1）先判断电路形式，明确是单相半波整流还是单相桥式整流。
（2）根据电路形式选用平均电压估算关系，半波整流取次级电压的约0.45倍，桥式整流取次级电压的约0.9倍。
（3）再根据负载电阻计算平均电流，并检查结果是否满足负载工作要求。

【解析】本题考查整流电路估算的基本思路。答题时应按“识别电路形式、估算输出平均电压、计算负载平均电流、判断是否满足要求”的顺序说明，避免把半波和桥式整流的系数混用。

五、计算题

14. 已知某单相半波整流电路的变压器次级电压为30 V，负载电阻为150 Ω，忽略二极管压降。求：（1）输出平均电压；（2）负载平均电流。

【答案】（1）13.5 V
（2）0.09 A

【解析】（1）单相半波整流输出平均电压约为Uo=0.45U2。代入数据得Uo=0.45×30=13.5 V，因此输出平均电压为13.5 V。
（2）负载平均电流按Io=Uo/R计算。代入数据得Io=13.5/150=0.09 A，因此负载平均电流为0.09 A。

15. 某直流负载需要约21.6 V的平均电压，准备采用单相桥式整流电路，忽略二极管压降，负载电阻为180 Ω。求：（1）所需变压器次级电压；（2）负载平均电流；（3）若选用额定正向电流为0.10 A的二极管，是否合适。

【答案】（1）24 V
（2）0.12 A
（3）不合适

【解析】（1）单相桥式整流输出平均电压约为Uo=0.9U2，可得U2=Uo/0.9。代入数据得U2=21.6/0.9=24 V，因此所需变压器次级电压为24 V。
（2）负载平均电流按Io=Uo/R计算。代入数据得Io=21.6/180=0.12 A，因此负载平均电流为0.12 A。
（3）负载平均电流为0.12 A，已经大于二极管额定正向电流0.10 A，且实际选型还应留有裕量。因此选用额定正向电流为0.10 A的二极管不合适。