编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第5练，内容涵盖掌握部分电路欧姆定律和电阻的定义，会进行简单电路的计算。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第5练  电阻与欧姆定律(二)

一、单项选择题

1. 当导体两端电压与通过导体的电流成正比，且比值保持不变时，该导体通常称为（   ）

| A. 线性电阻 | B. 可变电阻 |
| --- | --- |
| C. 热敏电阻 | D. 光敏电阻 |

【答案】A

【解析】在温度等条件基本不变时，电压与电流成正比的导体符合部分电路欧姆定律，其电阻值可看作恒定。可变电阻、热敏电阻和光敏电阻的阻值会随调节量或环境条件变化。

2. 电流表接入被测支路时，其内部阻值应较小，主要目的是（   ）

| A. 减小串入后的分压 | B. 增大支路中的电压 |
| --- | --- |
| C. 降低电源输出功率 | D. 改变负载连接方式 |

【答案】A

【解析】电流表测量支路电流时需串联接入，内阻越小，对原电路电流的影响越小。若内阻较大，会产生明显分压，使测得电流偏离原来的工作状态。

3. 在简单直流电路中，规定的电流方向通常是（   ）

| A. 从电源负极经外电路到正极 | B. 从电源正极经外电路到负极 |
| --- | --- |
| C. 从负载低电位端到高电位端 | D. 从导线任意端流向另一端 |

【答案】B

【解析】电工技术中通常把正电荷定向移动的方向规定为电流方向，因此外电路中的方向为从电源正极经用电器流向负极。电子实际移动方向与规定方向相反，二者不能混淆。

4. 某直流照明支路合上开关后灯泡不亮，测得电源端有电压，灯泡两端无电压，最可能的检查方向是（   ）

| A. 灯丝局部发热过强 | B. 开关触点接触不良 |
| --- | --- |
| C. 电源极性接反使用 | D. 灯泡额定功率偏小 |

【答案】B

【解析】电源端有电压而灯泡两端无电压，说明电压没有加到负载两端，故障多出现在开关、接线端或导线连接处。灯丝发热和额定功率偏小都应在灯泡获得电压后才表现出来。

二、多项选择题

5. 金属导体温度升高时，可能出现的变化有（   ）

| A. 阻值通常增大 | B. 电流可能减小 |
| --- | --- |
| C. 阻值通常减小 | D. 功率可能降低 |

【答案】ABD

【解析】多数金属导体的电阻随温度升高而增大。在电压保持不变时，阻值增大会使电流减小，负载消耗功率也可能降低。

6. 维修台上需要测量一只电阻元件的阻值，下列做法正确的有（   ）

| A. 切断电源后测量 | B. 选择合适倍率挡 |
| --- | --- |
| C. 两手捏紧两表笔 | D. 调零后读取数值 |

【答案】ABD

【解析】使用万用表欧姆挡测电阻时，应先切断被测电路电源，并选择合适倍率挡，必要时进行调零后读数。双手同时捏紧表笔金属部分会引入人体电阻，容易造成读数误差。

7. 关于电阻和电阻率的区别，下列说法正确的有（   ）

| A. 电阻反映元件阻碍程度 | B. 电阻率反映材料导电特性 |
| --- | --- |
| C. 电阻只由材料种类决定 | D. 电阻率常用来比较材料 |

【答案】ABD

【解析】电阻与导体材料、长度、横截面积和温度等因素有关，反映具体元件对电流的阻碍程度。电阻率是材料本身导电性能的重要参数，常用于比较不同材料的导电能力。

8. 两只电阻分别为6 Ω和3 Ω，并联接在6 V直流电源两端，下列判断正确的有（   ）

| A. 6 Ω支路电流为1 A | B. 3 Ω支路电流为2 A |
| --- | --- |
| C. 干路电流为3 A | D. 等效电阻为9 Ω |

【答案】ABC

【解析】并联电路各支路两端电压相同，6 Ω支路电流为6/6，即1 A，3 Ω支路电流为6/3，即2 A。干路电流为两支路电流之和，即3 A，等效电阻应为2 Ω而不是9 Ω。

三、判断题

9. 导体的电阻越大，在同一电压作用下通过它的电流越小。（   ）

【答案】√

【解析】根据部分电路欧姆定律，在电压相同的条件下，电流与电阻成反比。电阻越大，对电流的阻碍作用越强，通过的电流就越小。

10. 电阻器两端没有外加电压时，它的电阻值就变为零。（   ）

【答案】×

【解析】电阻是元件本身阻碍电流的性质，不是由是否外加电压决定的。没有外加电压时电流可为零，但元件的电阻值并不因此变为零。

11. 计算部分电路电流时，必须保证电压、电阻和电流的单位相互对应。（   ）

【答案】√

【解析】应用欧姆定律进行计算时，电压通常用伏特，电阻用欧姆，电流用安培。若单位不统一，计算结果会出现数量级错误。

12. 将电流表并联在电源两端，可以直接测出电源能提供的工作电流。（   ）

【答案】×

【解析】电流表内阻很小，若直接并联在电源两端，可能形成近似短路，损坏仪表或电源。测量工作电流时，电流表应串联在被测支路中。

四、简答题

13. 简述用伏安法测量定值电阻阻值的基本要点。

【答案】（1）将电流表串联在被测电阻所在支路中，用来测量通过该电阻的电流。
（2）将电压表并联在被测电阻两端，用来测量该电阻两端的电压。
（3）读取电压和电流后，按欧姆定律计算阻值，并注意量程选择和电源极性。

【解析】伏安法的核心是同时取得被测电阻两端电压和通过它的电流，再利用欧姆定律求出阻值。答题时应围绕仪表连接方式、读数方法和安全测量要求作答。

五、计算题

14. 已知一只定值电阻为15 Ω，接在30 V直流电源两端，求通过该电阻的电流。

【答案】2 A

【解析】根据部分电路欧姆定律I=U/R。代入数据得I=30/15=2 A。计算结果为2 A，因此通过该电阻的电流为2 A。

15. 某直流电路中，两只电阻R1为4 Ω、R2为8 Ω串联后接在24 V电源两端。求：（1）电路总电阻；（2）电路电流；（3）R2两端电压。

【答案】（1）12 Ω
（2）2 A
（3）16 V

【解析】（1）串联电路总电阻等于各电阻之和，代入数据得R总=4+8=12 Ω，所以电路总电阻为12 Ω。
（2）根据部分电路欧姆定律I=U/R，代入数据得I=24/12=2 A，所以电路电流为2 A。
（3）串联电路中各电阻电流相同，R2两端电压U2=IR2，代入数据得U2=2×8=16 V，所以R2两端电压为16 V。