编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第52练，内容涵盖理解模拟信号与数字信号的区别，掌握二进制、十进制的转换方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 数字信号与数制(一)

第十单元 数字电路基础 第1节 逻辑基础 第52练

一、单项选择题

1. 在电子电路中，某类信号只用高、低两种电平表示信息，该类信号的主要特点是（   ）

| A. 取值连续变化 | B. 取值呈离散状态 |
| --- | --- |
| C. 波形必须正弦 | D. 幅度任意变化 |

【答案】B

【解析】用高、低两种电平表示信息时，信号只在有限状态之间变化，不是连续取值，因此属于离散状态的信号。

2. 在数字电路中，输入端电平状态与输出端电平状态之间通常体现的是（   ）

| A. 逻辑对应关系 | B. 热量传递关系 |
| --- | --- |
| C. 机械运动关系 | D. 磁场储能关系 |

【答案】A

【解析】数字电路处理的是高、低电平所代表的逻辑状态，输出由输入逻辑状态按一定规则决定。热量、机械运动和磁场储能不是数字电路输入输出的主要关系。

3. 把十进制整数转换为二进制数时，通常采用的基本方法是（   ）

| A. 连续除以2取余 | B. 连续乘以2取整 |
| --- | --- |
| C. 连续除以10取余 | D. 连续乘以10取整 |

【答案】A

【解析】十进制整数转换为二进制整数时，常用除2取余法，并将所得余数按相反顺序排列得到结果。乘2取整法通常用于小数部分的转换。

4. 某检测电路原应把高电平记录为“1”，实测却记录为“0”，首先应检查的是（   ）

| A. 逻辑约定是否相反 | B. 导线颜色是否统一 |
| --- | --- |
| C. 外壳材料是否绝缘 | D. 元件尺寸是否相同 |

【答案】A

【解析】高电平被记录成相反状态，常见原因是逻辑电平约定或输入极性设置错误。导线颜色、外壳材料和元件尺寸不能直接决定逻辑状态的含义。

二、多项选择题

5. 下列属于数字信号特点的有（   ）

| A. 取值状态有限 | B. 幅值连续变化 |
| --- | --- |
| C. 抗干扰能力较强 | D. 时间必须连续 |

【答案】AC

【解析】数字信号通常只取有限个离散状态，适合用高、低电平表示，因而抗干扰能力一般较强。幅值连续变化和时间必须连续更符合模拟信号的描述。

6. 在数字设备中，可用来表示二进制两种状态的有（   ）

| A. 开关闭合与断开 | B. 电平高与电平低 |
| --- | --- |
| C. 电压连续全范围 | D. 指示灯亮与熄灭 |

【答案】ABD

【解析】二进制只需要两种稳定状态，开关通断、高低电平和灯亮灭都能对应“1”和“0”。电压连续全范围不是二进制状态表示方式。

7. 将十进制数13转换为二进制数的过程中，下列说法正确的有（   ）

| A. 第一次除2余1 | B. 商6再除2余0 |
| --- | --- |
| C. 余数顺序写成1011 | D. 最终结果写成1101 |

【答案】ABD

【解析】13除以2余1，商6再除以2余0，继续计算后余数从低位到高位依次为1、0、1、1。写结果时应从高位到低位排列，所以13对应的二进制数为1101。

8. 关于二进制数10110和十进制数18，下列说法正确的有（   ）

| A. 10110对应十进制22 | B. 18对应二进制10010 |
| --- | --- |
| C. 10110大于十进制18 | D. 二者相差二进制10 |

【答案】ABC

【解析】二进制10110按位权展开为1×16、0×8、1×4、1×2、0×1，结果为22。十进制18写成二进制为10010，二者相差4，4的二进制表示为100，不是10。

三、判断题

9. 模拟信号的幅值通常随时间连续变化。（   ）

【答案】√

【解析】模拟信号在一定范围内可以取连续变化的数值，常见的正弦交流信号就是典型例子。因此该说法符合模拟信号的基本特点。

10. 两位二进制数只能表示0和1两种状态。（   ）

【答案】×

【解析】一位二进制数只能表示0和1两种状态，两位二进制数可以表示00、01、10、11四种状态。题干把一位和两位的表示能力混淆了。

11. 二进制整数转换为十进制数时，应把各位数字按十进制位权相加。（   ）

【答案】×

【解析】二进制数转换为十进制数时，应按二进制位权展开，各位权值依次为1、2、4、8等。按十进制位权相加会得到错误结果。

12. 若将二进制数1011读作十进制“一千零十一”，说明混淆了数码形式和数制权值。（   ）

【答案】√

【解析】1011在不同数制中具有不同的权值意义，二进制1011不能按十进制读法理解。正确转换时应按二进制位权计算其十进制值。

四、简答题

13. 简述二进制位数增加时，可表示状态数的变化规律。

【答案】（1）一位二进制数可以表示0和1两种状态。
（2）n位二进制数可以表示2的n次方种不同状态。
（3）二进制位数每增加一位，可表示的状态数就扩大为原来的2倍。

【解析】本题考查二进制位数与状态数的关系。答题时应从一位二进制的基本含义出发，再推广到多位二进制的计数能力。

14. 简述在实际测量中区分模拟信号与数字信号的基本方法。

【答案】（1）观察信号取值是否连续变化，连续变化的信号通常为模拟信号。
（2）观察信号是否只在有限电平之间切换，只在有限状态间变化的信号通常为数字信号。
（3）结合电路功能判断信号用途，传感器原始量常见为模拟量，逻辑控制量常见为数字量。

【解析】本题考查信号类型的应用辨析。判断时不能只看波形外观，还要结合取值特点、状态数量和电路功能进行分析。

15. 某数字控制面板用4位二进制数显示计数，简述十进制数9和12的二进制表示，并判断4位是否够用。

【答案】（1）十进制数9写成二进制为1001，占用4位。
（2）十进制数12写成二进制为1100，占用4位。
（3）4位二进制数最大可表示到十进制15，因此显示9和12都够用。

【解析】本题考查十进制整数转换为二进制数及位数判断。答题时应先分别完成数制转换，再把结果与4位二进制的表示范围进行比较。