编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第53练，内容涵盖理解模拟信号与数字信号的区别，掌握二进制、十进制的转换方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 数字信号与数制(二)

第十单元 数字电路基础 第1节 逻辑基础 第53练

一、单项选择题

1. 某计数方法中，每一位只允许出现0和1两个数码，该计数方法的基数为（   ）

| A. 二 | B. 八 |
| --- | --- |
| C. 十 | D. 十六 |

【答案】A

【解析】基数表示某种计数方法中可使用的数码个数。每一位只允许出现0和1两个数码，说明其基数为二。

2. 将温度传感器输出的连续电压送入单片机处理前，通常需要先完成的环节是（   ）

| A. 量程放大 | B. 数模转换 |
| --- | --- |
| C. 模数转换 | D. 电源稳压 |

【答案】C

【解析】单片机主要处理离散形式的数据，连续变化的电压量需先转换成离散数值。模数转换用于把模拟量变为数字量，适合该处理环节。

3. 四位二进制计数从0111继续加1后，其状态应变为（   ）

| A. 1000 | B. 1010 |
| --- | --- |
| C. 0110 | D. 1111 |

【答案】A

【解析】二进制加法逢二进一，0111加1时低三位连续进位，最高位由0变为1。因此下一状态为1000。

4. 某二进制计数显示器个位对应指示灯始终不亮，显示数值总呈偶数变化，最可能先检查的部位是（   ）

| A. 最高位线路 | B. 最低位线路 |
| --- | --- |
| C. 中间位线路 | D. 进位位线路 |

【答案】B

【解析】二进制最低位决定数值的奇偶性，最低位为1时表示奇数。若该位指示灯始终不亮，显示结果容易只呈偶数变化，应先检查最低位线路。

二、多项选择题

5. 改变二进制无符号数的位数后，下列说法正确的有（   ）

| A. 位数增加可表示更多状态 | B. 位数减少可表示范围变小 |
| --- | --- |
| C. 位数增加会改变基数大小 | D. 位数减少会改变进位规则 |

【答案】AB

【解析】二进制的基数和进位规则由数制本身决定，不随位数改变而改变。位数增加时可组合的状态数增多，位数减少时可表示的范围变小。

6. 在数控设备参数设置中，要求把十进制数换成二进制输入，下列做法正确的有（   ）

| A. 先确认输入窗口要求的数制 | B. 按二进制位权核对结果 |
| --- | --- |
| C. 直接按十进制读法输入数码 | D. 用逢二进一规则检查进位 |

【答案】ABD

【解析】工程输入时应先确认设备要求的数制，再按相应位权和进位规则核对结果。把二进制数按十进制读法直接输入，容易造成数值含义错误。

7. 比较模拟量和数字量的表示方式，下列说法正确的有（   ）

| A. 模拟量可连续表示变化过程 | B. 数字量常用离散状态表示 |
| --- | --- |
| C. 模拟量只适合用0和1表示 | D. 数字量不允许进行运算 |

【答案】AB

【解析】模拟量通常用连续变化的物理量表示信息，数字量常用离散状态表示信息。0和1是二进制数字量的典型表示方式，数字量也可以进行逻辑运算和数值处理。

8. 某计数装置用5位二进制无符号数记录数量，当前显示为11001，若再增加6个计数，下列判断正确的有（   ）

| A. 当前十进制值为25 | B. 增加后十进制值为30 |
| --- | --- |
| C. 增加后显示应为11111 | D. 该位数仍能完整表示 |

【答案】ACD

【解析】11001按位权计算，表示十进制数25。再增加6个后为31，5位二进制无符号数最大可表示31，所以显示为11111且没有超出表示范围。

三、判断题

9. 十进制数转换为二进制数后，数码形式改变，但所表示的数量大小不变。（   ）

【答案】√

【解析】数制转换只是改变数的表示形式，不改变原来表示的数量大小。若转换计算正确，十进制和二进制表达的是同一个数值。

10. 二进制数中每一位的位权都比右边相邻一位大2。（   ）

【答案】×

【解析】二进制相邻位的位权按2倍关系变化，左边一位的位权是右边相邻一位的2倍。说成大2是把倍数关系误认为差值关系。

11. 数字电路抗干扰能力较强，是因为它通常只需区分有限个电平状态。（   ）

【答案】√

【解析】数字电路主要识别有限个离散电平状态，只要干扰没有越过判别范围，信息一般不会改变。因此数字信号在传输和处理时具有较强的抗干扰能力。

12. 八位二进制无符号数的最大值是十进制数128。（   ）

【答案】×

【解析】八位二进制无符号数最小为0，最大为各位全为1。按位权计算其最大值为255，不是128。

四、简答题

13. 简述模拟信号送入数字系统处理前通常要进行转换的原因。

【答案】（1）模拟信号的幅值随时间连续变化，不能直接按二进制离散数据进行处理。
（2）数字系统通常识别有限个电平状态，需把连续量转换为相应的数字量。
（3）转换后便于进行存储、运算、传输和逻辑控制。

【解析】本题应围绕“信号形式是否适合数字系统处理”作答。关键是说明模拟量具有连续性，而数字系统主要处理离散状态，因此需要先完成相应转换。

14. 简述把二进制整数转换为十进制整数的基本步骤。

【答案】（1）从右向左确定各位的位权，最低位的位权为1。
（2）将每一位数码与对应位权相乘，得到该位表示的数值。
（3）把所有数码为1的位所对应数值相加，得到十进制结果。

【解析】二进制转十进制的核心依据是位权展开。答题时应写清位权确定、按位计算和合并结果三个步骤，不能只写出最终数值。

15. 某设备状态寄存器用6位二进制无符号数表示报警编号。若当前编号为101011，检修记录要求填写十进制编号，并判断6位最多能表示多少种编号，简述处理过程。

【答案】（1）101011按位权计算，十进制编号为43。
（2）6位二进制无符号数共有64种不同状态。
（3）若从0开始编号，6位可表示的编号范围为0至63，编号43在可表示范围内。

【解析】本题考查二进制与十进制转换以及位数和状态数的关系。处理时应先按位权求出当前编号，再根据6位可形成的状态数判断表示范围。