编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第55练，内容涵盖理解与、或、非、与非、或非、异或门的逻辑功能和符号，会写真值表。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 基本逻辑门电路(二)

第十单元 数字电路基础 第1节 逻辑基础 第55练

一、单项选择题

1. 逻辑符号的输出端画有小圆圈时，通常表示该处信号（   ）

| A. 进行反相处理 | B. 进行延时处理 |
| --- | --- |
| C. 进行放大处理 | D. 进行保持处理 |

【答案】A

【解析】逻辑门符号输出端的小圆圈表示输出信号取反，常用于表示非、与非、或非等带反相功能的门电路。延时、放大和保持不由该小圆圈表示。

2. 某门用于判断两路输入是否不同，当两路电平不一致时输出高电平，该门的功能属于（   ）

| A. 同时满足条件 | B. 任一满足条件 |
| --- | --- |
| C. 输入状态取反 | D. 输入差异检测 |

【答案】D

【解析】异或功能用于比较两个输入状态是否不同，输入不一致时输出高电平，输入一致时输出低电平。它不是简单的同时满足、任一满足或单输入取反。

3. 在控制电路中，某一门电路可使数据端在控制端为低电平时原样输出，在控制端为高电平时反相输出，该门可采用（   ）

| A. 二输入与门 | B. 二输入或门 |
| --- | --- |
| C. 二输入异或门 | D. 二输入或非门 |

【答案】C

【解析】异或门有受控反相作用，当一个输入作为控制端时，控制端为低电平时输出跟随数据端，控制端为高电平时输出与数据端相反。

4. 检修一只反相器时，输入端分别接低电平和高电平，输出端均测得为高电平。最可能的故障判断是（   ）

| A. 输入端开路偏低 | B. 输出端固定偏高 |
| --- | --- |
| C. 电源端电压偏低 | D. 接地端接触偏低 |

【答案】B

【解析】反相器输入低电平时输出应为高电平，输入高电平时输出应为低电平。两次检测输出均为高电平，说明输出端可能出现固定偏高故障。

二、多项选择题

5. 二输入异或门当前两输入均为低电平。下列输入变化能使输出变为高电平的有（   ）

| A. 仅A端变为高电平 | B. 仅B端变为高电平 |
| --- | --- |
| C. 两端同时变为高电平 | D. 两端保持低电平 |

【答案】AB

【解析】异或门在两个输入不同时时输出高电平。当前两端均为低电平时，只改变其中一个输入会使两端状态不同，因此输出变为高电平；两端同时为高电平或同时为低电平时输出为低电平。

6. 某检测装置要求两路传感器状态不一致时报警。下列设计或判断合理的有（   ）

| A. 采用异或门产生报警信号 | B. 采用与门产生报警信号 |
| --- | --- |
| C. 输入为01时报警有效 | D. 输入为11时报警有效 |

【答案】AC

【解析】两路状态不一致报警对应异或逻辑，输入为01或10时输出高电平。与门要求两路同时为高电平才输出高电平，不符合不一致报警要求。

7. 下列关于逻辑门符号和功能关系的说法，正确的有（   ）

| A. 输出端小圆圈表示输出取反 | B. 无小圆圈的与门表示直接相与 |
| --- | --- |
| C. 异或门符号必带输出小圆圈 | D. 或门加输出反相成为或非门 |

【答案】ABD

【解析】输出端小圆圈表示输出取反，因此与门加输出反相可构成与非功能，或门加输出反相可构成或非功能。普通异或门符号不以输出端小圆圈作为必要标志。

8. 某组合电路先将A、B送入异或门得到X，再将X、C送入或非门得到Y。已知A为高电平，B为低电平，C为低电平。下列判断正确的有（   ）

A. X为高电平

B. X为低电平

C. Y为低电平

D. C变高后Y仍为低电平

【答案】ACD

【解析】A与B状态不同，异或门输出X为高电平。X为高电平、C为低电平时，或非门输出Y为低电平；若C变为高电平，或非门输入中仍有高电平，Y仍为低电平。

三、判断题

9. 三输入逻辑门编写真值表时，应列出8种输入组合。（   ）

【答案】√

【解析】每个输入变量都有高、低两种状态，三输入时共有2的3次方种组合，因此真值表应列出8种输入组合。

10. 编写真值表时，只需列出输出为高电平的输入组合，其他组合可以省略。（   ）

【答案】×

【解析】真值表必须完整列出全部输入组合及对应输出，省略部分组合会导致逻辑功能表达不完整，容易造成判断错误。

11. 逻辑符号输出端的小圆圈表示输入信号先被取反后再参加运算。（   ）

【答案】×

【解析】输出端的小圆圈表示门电路运算后的结果被取反，不表示每个输入信号先取反。若输入端带小圆圈，才表示对应输入端具有反相含义。

12. 二输入或门和二输入异或门在输入为11时输出结果不同。（   ）

【答案】√

【解析】二输入或门在两个输入均为高电平时输出高电平，而二输入异或门在两个输入相同时输出低电平。因此两者在11组合下输出不同。

四、简答题

13. 简述三输入与门的输出规律。

【答案】（1）当三个输入端均为高电平时，输出端为高电平。
（2）只要任意一个输入端为低电平，输出端就为低电平。
（3）输入端由低电平变为高电平时，只有在其余输入端均为高电平的条件下，输出才会变为高电平。

【解析】三输入与门体现“全部条件同时成立”的逻辑关系。答题时应从全高输出、任一低输出和输入变化条件三个方面说明，避免把它误认为或门的任一有效输出。

14. 简述在设备安全互锁电路中选择逻辑门的一般思路。

【答案】（1）若要求多个安全条件同时满足才允许动作，应优先考虑与逻辑。
（2）若要求任一报警条件出现就发出报警，应优先考虑或逻辑。
（3）若要求对允许信号或报警信号进行相反控制，应根据需要加入非逻辑。

【解析】安全互锁电路的核心是把现场条件转化为逻辑关系。判断门电路时应先明确“同时满足”“任一满足”还是“相反控制”，再选择相应的基本逻辑门。

15. 比较二输入或门与二输入异或门逻辑功能的主要区别。

【答案】（1）或门在任一输入为高电平时输出高电平，包括两个输入均为高电平的情况。
（2）异或门只在两个输入状态不同时输出高电平，两个输入状态相同时输出低电平。
（3）两者在01和10组合下输出相同，在00和11组合下输出存在差别。

【解析】比较相近逻辑门时，应按真值表逐项分析。或门强调“至少一个有效”，异或门强调“两个状态不同”，最容易混淆的是输入为11时的输出结果。