编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第9练，内容涵盖掌握电阻串联、并联及混联电路的等效变换和分析计算方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）

第9练  电阻串并联电路(二)

一、单项选择题

1. 在串接电阻中，各元件两端的电压大小与其阻值成正比，这种关系称为（   ）

| A. 分流关系 | B. 分压关系 |
| --- | --- |
| C. 叠加关系 | D. 感应关系 |

【答案】B

【解析】串联电路中电流相同，各电阻两端电压与电阻值成正比，因此可利用串联电阻获得不同大小的电压。

2. 两个电阻依次接入直流电源，在中间引出端取用较低电压，该电路的主要作用是（   ）

| A. 取得所需电压 | B. 增大电源频率 |
| --- | --- |
| C. 改变电流方向 | D. 储存磁场能量 |

【答案】A

【解析】串联电阻可按阻值比例分配电源电压，从某一电阻两端或中间引出端可取得所需大小的电压。

3. 分析含有多段串接和并接的电阻网络时，较合理的步骤是（   ）
A. 先看局部连接，再逐步化简
B. 先把电源短接，再求端电压
C. 先任意相加阻值，再求电流
D. 先忽略支路电流，再求功率

【答案】A

【解析】混联电路应先识别局部的串联和并联关系，再逐级求出等效电阻，最后根据电源条件求电流、电压等参数。

4. 两只小灯泡并接在同一电源两端，其中一只发光正常，另一只熄灭且其支路电流为零，最可能的原因是（   ）

| A. 该支路灯丝断开 | B. 电源电压偏低 |
| --- | --- |
| C. 相邻支路短接 | D. 开关触点接地 |

【答案】A

【解析】并联支路互不影响，某一支路电流为零而其他支路仍能工作，通常说明该支路出现断路故障。

二、多项选择题

5. 电源电压保持不变时，在并接电阻网络中增加一个支路，下列说法正确的有（   ）

| A. 总等效阻值减小 | B. 电源总电流增大 |
| --- | --- |
| C. 原支路电压不变 | D. 原支路电压减小 |

【答案】ABC

【解析】并联支路增加后，相当于为电流提供更多通路，总等效电阻减小，电源总电流增大。各支路仍接在同一电源两端，原支路电压不变。

6. 维修人员根据电路图求某端口的等效阻值，下列做法正确的有（   ）

| A. 先辨认串接段落 | B. 先辨认并接支路 |
| --- | --- |
| C. 保持端口不改变 | D. 带电测量总阻值 |

【答案】ABC

【解析】求等效阻值时应保持外接端口不变，先分清各电阻之间的串联、并联关系，再逐步化简。用欧姆挡测量电阻时不能带电操作，否则会损坏仪表或造成读数错误。

7. 下列关于串接电阻和并接电阻的比较，正确的有（   ）

| A. 串接各处电流相同 | B. 并接各端电压相同 |
| --- | --- |
| C. 串接各端电压相同 | D. 并接电流与阻值成反比 |

【答案】ABD

【解析】串联电路只有一条电流路径，所以各处电流相同；并联电路各支路两端接在同一对节点上，所以电压相同。并联支路电流大小与支路电阻成反比。

8. 一个8 Ω电阻与另一个8 Ω电阻先并接，再与4 Ω电阻串接后接在24 V电源上，下列结果正确的有（   ）

| A. 并接部分阻值为4 Ω | B. 电路总阻值为8 Ω |
| --- | --- |
| C. 电源总电流为2 A | D. 并接部分电压为12 V |

【答案】ABD

【解析】两个8 Ω电阻并联后的等效电阻为4 Ω，再与4 Ω电阻串联，总电阻为8 Ω。电源总电流为24/8=3 A，并接部分电压为3×4=12 V。

三、判断题

9. 在化简电阻网络时，被理想导线直接连接的几个连接点可看作同一节点。（   ）

【答案】√

【解析】理想导线电阻可忽略不计，同一导线连接处电位相同，因此可按同一节点处理，有利于判断串联和并联关系。

10. 多个电阻并接后的等效阻值一定等于各支路电阻值的算术平均值。（   ）

【答案】×

【解析】并联等效电阻由各支路电阻的倒数关系决定，不是算术平均值。并联后的等效阻值通常小于最小支路电阻。

11. 求混联电路总阻值时，可以不分连接关系，直接把所有电阻值相加。（   ）

【答案】×

【解析】只有串联电阻才能直接相加。混联电路必须先判断局部的串联和并联关系，再按相应公式逐步化简。

12. 并接电路中某一支路发生短路时，总电流通常会明显增大，电源可能过载。（   ）

【答案】√

【解析】支路短路会使该支路电阻接近于零，电源电流会急剧增大，可能导致熔断器熔断、导线发热或电源损坏。

四、简答题

13. 简述分析电阻混联电路的一般步骤。

【答案】（1）先根据电路连接关系，找出明显的串联部分和并联部分。
（2）再按先局部后整体的顺序，逐步求出各部分的等效电阻。
（3）最后根据电源电压或电路电流，计算各支路的电压、电流和功率等参数。

【解析】电阻混联电路的关键是正确识别连接关系，不能把所有电阻简单相加。答题时应体现“识别关系、逐步化简、代入计算”的基本思路。

五、计算题

14. 已知R1为5 Ω，R2为10 Ω，两电阻串联后接在30 V直流电源上，求：（1）电路总电阻；（2）电路电流；（3）R2两端电压，并判断该电压是否达到18 V。

【答案】（1）15 Ω
（2）2 A
（3）20 V，达到18 V要求

【解析】（1）串联电路总电阻等于各电阻之和，代入数据得R总=5+10=15 Ω，所以电路总电阻为15 Ω。
（2）根据欧姆定律I=U/R总，代入数据得I=30/15=2 A，所以电路电流为2 A。
（3）R2两端电压按U2=IR2计算，代入数据得U2=2×10=20 V。20 V大于18 V，因此该电压达到18 V要求。

15. 某电阻网络由两个支路并联组成。第一支路中R1为4 Ω、R2为8 Ω，两者串联；第二支路中R3为6 Ω、R4为6 Ω，两者串联。该网络接在24 V直流电源上，求：（1）两个支路的等效电阻；（2）电路总电阻；（3）两个支路电流；（4）若R2被短接，电源总电流变为多少。

【答案】（1）第一支路为12 Ω，第二支路为12 Ω
（2）6 Ω
（3）第一支路电流为2 A，第二支路电流为2 A
（4）7 A

【解析】（1）第一支路为串联电路，代入数据得R支1=4+8=12 Ω；第二支路也为串联电路，代入数据得R支2=6+6=12 Ω。
（2）两个12 Ω支路并联，等效电阻按R总=R支1R支2/(R支1+R支2)计算，代入数据得R总=12×12/(12+12)=6 Ω，所以电路总电阻为6 Ω。
（3）并联支路两端电压均为24 V，根据I=U/R，第一支路电流为24/12=2 A，第二支路电流为24/12=2 A。
（4）R2被短接后，第一支路只剩R1，第一支路电阻为4 Ω，第一支路电流为24/4=6 A；第二支路仍为12 Ω，电流为24/12=2 A。电源总电流为6+2=8 A。