编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（对口招生）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（对口招生）《电工电子技术与技能》（高教版·第三版）一课一练的第4练，内容涵盖掌握部分电路欧姆定律和电阻的定义，会进行简单电路的计算。

内蒙古自治区（对口招生）一课一练

《电工电子技术与技能》（高教版·第三版） 第4练

第一单元 电路的基本概念与基本定律 第二章 欧姆定律与电功率 第一节 电阻与欧姆定律(一)

一、单项选择题

1. 对于公式 R=U/I，下列说法正确的是（   ）
A. 导体的电阻大小由两端电压决定
B. 导体的电阻大小由通过电流决定
C. 导体的电阻大小由自身特性决定
D. 导体的电阻大小由电压和电流共同决定

【答案】C

【解析】公式 R=U/I 是电阻的定义式，它提供了测量和计算电阻的方法，但导体的电阻是导体本身的性质，由导体的材料、长度、横截面积和温度决定，与加在导体两端的电压和通过导体的电流无关。选项C正确。

2. 由电阻定律可知，一段均匀导体的电阻值不取决于（   ）

| A. 导体的材料类型 | B. 导体的横截面积 |
| --- | --- |
| C. 导体的长度 | D. 加在导体两端的电压 |

【答案】D

【解析】电阻定律公式为R=ρL/S，电阻R取决于导体的材料（电阻率ρ）、长度L和横截面积S，与外加电压和通过电流无关，电压和电流的关系由欧姆定律确定。

3. 某电炉的电阻为44Ω，接在220V电源上，通过该电炉的电流为（   ）

| A. 2A | B. 5A |
| --- | --- |
| C. 0.2A | D. 22A |

【答案】B

【解析】根据部分电路欧姆定律I=U/R，代入U=220V、R=44Ω，得I=220/44=5A。该式计算了电炉在额定电压下的工作电流。

4. 一根长度为L、横截面积为S的铜导线，将其均匀拉长到原长的2倍后接入原电路中，通过的电流将（   ）

| A. 增大 | B. 不变 |
| --- | --- |
| C. 减小 | D. 无法确定 |

【答案】C

【解析】导线拉长后长度变为2L，由于体积不变，横截面积变为S/2。根据电阻定律R=ρL/S，新电阻为原来的4倍。再根据欧姆定律I=U/R，在电压不变时，电流减小为原来的1/4。

二、多项选择题

5. 关于电阻的电阻率，下列说法正确的有（   ）

A. 电阻率是材料本身的导电特性

B. 金属材料的电阻率通常随温度升高而增大

C. 电阻率与导体的长度有关

D. 银的电阻率比碳的电阻率小

【答案】ABD

【解析】电阻率ρ是反映材料导电性能的物理量，与几何尺寸无关，选项C错误。金属温度升高时晶格振动加剧导致电阻率增大，银是良导体电阻率小，碳的电阻率相对较大。

6. 下列物理量中，属于影响导体电阻值的因素有（   ）

| A. 导体的材料 | B. 导体的长度 |
| --- | --- |
| C. 导体两端的电压 | D. 导体的横截面积 |

【答案】ABD

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，电阻取决于材料电阻率、长度和横截面积三个因素。电压和电流的关系由欧姆定律描述，但电压本身不决定电阻值的大小。

7. 一个“220V、100W”的白炽灯在正常工作时，下列说法正确的有（   ）

| A. 流过的电流约为0.45A | B. 灯丝电阻为484Ω |
| --- | --- |
| C. 灯丝电阻随温度变化但视为不变 | D. 两端电压改变时功率仍为100W |

【答案】AB

【解析】由P=UI得I=P/U=100/220≈0.45A；由R=U²/P得R=220²/100=484Ω。灯丝电阻随温度变化较大，但解题时可以视为工作电阻；功率只有在额定电压下才为100W，电压改变时功率随之改变。

8. 用万用表测量一个标有“100Ω”的碳膜电阻时，可能影响测量结果准确性的因素有（   ）

| A. 测量前未进行欧姆调零 | B. 两手同时接触电阻两端引线 |
| --- | --- |
| C. 电阻器外观颜色正常 | D. 表笔接触不良 |

【答案】ABD

【解析】万用表欧姆档测电阻前需调零，否则读数不准；两手接触引线会将人体电阻与被测电阻并联，导致测量值偏小；表笔接触不良会使电路时断时通，影响测量。电阻外观正常与测量准确性无直接关系。

三、判断题

9. 部分电路欧姆定律适用于所有含有电源和负载的完整回路。（   ）

【答案】×

【解析】部分电路欧姆定律I=U/R适用于一段不含电源的纯电阻电路，它描述了该段电路中电压、电流和电阻三者之间的关系。对于含有电源的完整回路，需使用全电路欧姆定律进行分析。

10. 电阻是导体阻碍电流流动的能力，其单位是欧姆，1Ω = 1V·A。（   ）

【答案】×

【解析】电阻的单位是欧姆（Ω），由欧姆定律定义：1Ω = 1V/A，即当导体两端电压为1V时通过电流为1A时所具有的电阻值，而非V·A。V·A是视在功率的单位。

11. 相同材料、相同横截面积的导线，长度越长，电阻越大。（   ）

【答案】√

【解析】根据电阻定律R=ρL/S，当材料（ρ）和横截面积（S）一定时，电阻R与长度L成正比关系，长度越长电阻值越大，这是决定电阻大小的基本规律之一。

12. 使用电流表和电压表测量未知电阻时，电流表应并联在电阻两端，电压表应串联在电路中。（   ）

【答案】×

【解析】测量电阻时，电流表应串联在被测电路中测量流过电阻的电流，电压表应并联在电阻两端测量其端电压，再利用欧姆定律R=U/I计算电阻值。题目中电流表和电压表的连接方式完全相反。

四、简答题

13. 简述部分电路欧姆定律的内容及其适用条件。

【答案】（1）部分电路欧姆定律的内容是：通过一段导体的电流与导体两端的电压成正比，与导体的电阻成反比，用公式表示为I=U/R。
（2）该定律的适用条件是：适用于一段不含电源的纯电阻电路，且电路的电阻为线性电阻。
（3）在使用该定律时，公式中的电压U、电流I和电阻R必须是同一段电路上的三个物理量，不能混用不同段电路的量值。

【解析】本题考查部分电路欧姆定律的核心内容及其工程应用边界。答题时应从定律的物理含义、数学表达式和适用条件三个层面作答，重点说明“一段电路”“不含电源”“线性电阻”三个关键限定条件，以及物理量必须对应同一电路对象的注意事项。

五、计算题

14. 一个电热水壶的发热元件电阻为55Ω，接在220V的交流电源上。求：（1）通过发热元件的电流；（2）该电热水壶工作时的电功率。

【答案】（1）4A
（2）880W

【解析】（1）根据部分电路欧姆定律I=U/R，代入U=220V、R=55Ω，得I=220/55=4A，通过发热元件的电流为4A。
（2）根据电功率公式P=UI，将U=220V、I=4A代入，得P=220×4=880W。也可用P=U²/R直接计算：P=220²/55=48400/55=880W。该电热水壶工作时的电功率为880W。

15. 一根铜导线的电阻率为1.7×10⁻⁸ Ω·m，长度为100m，横截面积为1.0×10⁻⁶ m²。求：（1）该铜导线的电阻值；（2）若将该导线接在24V直流电源两端，通过的电流是多少？

【答案】（1）1.7Ω
（2）约14.1A

【解析】（1）根据电阻定律R=ρL/S，代入ρ=1.7×10⁻⁸ Ω·m、L=100m、S=1.0×10⁻⁶ m²，得R=(1.7×10⁻⁸×100)/(1.0×10⁻⁶)=1.7×10⁻⁶/1.0×10⁻⁶=1.7Ω，该铜导线的电阻值为1.7Ω。
（2）根据部分电路欧姆定律I=U/R，代入U=24V、R=1.7Ω，得I=24/1.7≈14.1A，通过导线的电流约为14.1A。