编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第12练，内容涵盖理解伏安法测电阻的原理，掌握电流表内接法和外接法的选择及误差分析。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第12练  伏安法测电阻(一)

一、单项选择题

1. 用电压表测出被测元件两端电压、用电流表测出通过电流，再求其阻值所依据的规律是（   ）

| A. 焦耳定律 | B. 欧姆定律 |
| --- | --- |
| C. 楞次定律 | D. 基尔霍夫定律 |

2. 采用电流表内接方式测量电阻时，电压表所反映的电压范围是（   ）

| A. 仅为电源端电压 | B. 仅为导线两端电压 |
| --- | --- |
| C. 仅为表头端电压 | D. 包含表阻压降 |

3. 在用电流表外接法进行伏安测量时，若要减小电压表对电路的分流影响，电压表应优先选用（   ）

| A. 内阻较大者 | B. 内阻较小者 |
| --- | --- |
| C. 量程较窄者 | D. 刻度较疏者 |

4. 测量时电源接通后，电压表有明显读数，而电流表指针几乎不偏转，最可能的检查方向是（   ）

| A. 电流支路存在断路 | B. 电压表量程偏小 |
| --- | --- |
| C. 电源极性接反 | D. 被测阻值偏低 |

二、多项选择题

5. 伏安法测电阻时，影响测量结果准确性的因素有（   ）

| A. 电流表内阻 | B. 电源额定频率 |
| --- | --- |
| C. 电压表内阻 | D. 导线连接电阻 |

6. 测量较小电阻时，通常更适合采用外接方式的原因有（   ）

| A. 表头压降可忽略 | B. 分流影响较小 |
| --- | --- |
| C. 电源电压较稳定 | D. 计算结果偏差小 |

7. 比较两种接法的误差特点，下列说法正确的有（   ）

| A. 内接结果通常偏大 | B. 外接结果通常偏小 |
| --- | --- |
| C. 内接适合低值电阻 | D. 外接适合高值电阻 |

8. 用电压表内阻为20 kΩ、电流表内阻为2 Ω的仪表测量未知电阻，若估计被测电阻约为10 Ω，下列判断正确的有（   ）

| A. 内接误差占比约20% | B. 外接分流影响明显 |
| --- | --- |
| C. 外接方式较为合适 | D. 内接方式结果偏大 |

三、判断题

9. 伏安法测电阻时，只要电压表和电流表读数稳定，就不需要考虑仪表内阻带来的误差。（   ）

10. 电流表内接法中，电压表示数包括被测电阻和电流表内阻上的电压。（   ）

11. 电流表外接法中，电流表读数只表示通过被测电阻的电流。（   ）

12. 被测电阻远大于电流表内阻时，采用内接法可减小由电流表内阻引起的相对误差。（   ）

四、简答题

13. 简述选择电流表内接法和外接法的基本原则。

五、计算题

14. 用伏安法测量某电阻，电压表示数为12 V，电流表示数为0.50 A。忽略仪表内阻影响，求该电阻的测得阻值。

15. 用电流表内接法测量电阻，电压表示数为10 V，电流表示数为0.50 A，已知电流表内阻为1 Ω。求：（1）按表读数直接计算的电阻值；（2）扣除电流表内阻后的被测电阻实际值。