编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第16练，内容涵盖了解兆欧表的结构和工作原理，掌握测量绝缘电阻的正确操作方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第16练  绝缘电阻的测量

一、单项选择题

1. 检查电动机绕组对机壳的绝缘状况时，通常选用的仪表是（   ）

| A. 万用表 | B. 兆欧表 |
| --- | --- |
| C. 钳形表 | D. 电能表 |

2. 兆欧表接线柱中，标有G的端子主要用于（   ）

| A. 连接被测导体 | B. 连接设备外壳 |
| --- | --- |
| C. 接入屏蔽部位 | D. 接通保护地线 |

3. 使用手摇式兆欧表测量电气设备前，正确的操作顺序是（   ）
A. 断开电源、验电放电、接好表线、均匀摇测
B. 接好表线、断开电源、均匀摇测、验电放电
C. 均匀摇测、接好表线、断开电源、读取数值
D. 读取数值、验电放电、接好表线、断开电源

4. 测量一台停用电动机时，兆欧表指针始终接近零刻度，最可能说明（   ）

| A. 绕组绝缘良好 | B. 绕组存在受潮 |
| --- | --- |
| C. 仪表转速偏高 | D. 表线接触过紧 |

二、多项选择题

5. 用兆欧表测量绝缘时，影响读数变化的因素有（   ）

| A. 被测物受潮程度 | B. 测量环境温度 |
| --- | --- |
| C. 表面污物情况 | D. 设备铭牌颜色 |

6. 检修人员测量低压电动机绝缘电阻时，正确做法有（   ）

| A. 断开被测设备电源 | B. 测前进行验电放电 |
| --- | --- |
| C. 带负载直接测量 | D. 测后对设备放电 |

7. 关于兆欧表与万用表测电阻的区别，正确的有（   ）

| A. 兆欧表适合测小电阻 | B. 兆欧表输出较高电压 |
| --- | --- |
| C. 万用表适合测普通电阻 | D. 万用表专测绝缘电阻 |

8. 已知某绝缘试品加500 V测试电压时泄漏电流为0.5 mA，下列判断正确的有（   ）

| A. 绝缘电阻为1 MΩ | B. 绝缘电阻为10 MΩ |
| --- | --- |
| C. 电流越大绝缘越好 | D. 电流越大阻值越小 |

三、判断题

9. 兆欧表主要用于测量电气设备的绝缘电阻。（   ）

10. 兆欧表中的手摇发电机或电子升压电路用于提供测量所需的高压直流电。（   ）

11. 手摇式兆欧表测量时，摇动速度越快，测量结果一定越准确。（   ）

12. 测量结束后，被测电缆可能存有电荷，应先放电再拆除相关连接。（   ）

四、简答题

13. 简述兆欧表表盘读数反映绝缘状态的原理。

五、计算题

14. 某电气设备在20 ℃时测得绝缘电阻为12 MΩ。若按经验估算，温度每升高10 ℃，绝缘电阻约降低为原来的一半。求该设备在40 ℃时的估算绝缘电阻。

15. 对某电缆进行绝缘吸收特性检查，使用1000 V兆欧表测得15 s时绝缘电阻为20 MΩ，60 s时绝缘电阻为36 MΩ。求：（1）吸收比；（2）按吸收比不小于1.3判断该电缆绝缘是否合格；（3）60 s时的泄漏电流约为多少μA，结果保留一位小数。