编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第19练，内容涵盖理解电动系功率表的结构和工作原理，会正确连接功率表测量单相交流功率。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第19练  单相交流功率的测量(一)

一、单项选择题

1. 用功率表测量单相交流负载的有功功率时，常用的仪表类型为（   ）

| A. 磁电系仪表 | B. 电动系仪表 |
| --- | --- |
| C. 电磁系仪表 | D. 感应系仪表 |

2. 电动系功率表中，通常与负载串联的支路是（   ）

| A. 可动线圈支路 | B. 补偿线圈支路 |
| --- | --- |
| C. 固定线圈支路 | D. 阻尼线圈支路 |

3. 电动系功率表产生偏转的基本原因是（   ）

| A. 两个线圈磁场相互作用 | B. 指针弹簧受热发生变形 |
| --- | --- |
| C. 电压线圈电阻突然增大 | D. 负载电阻自动改变数值 |

4. 测量单相负载功率时，功率表接入后指针反向偏转，最可能的处理方法是（   ）

| A. 加大负载电阻阻值 | B. 降低电源额定频率 |
| --- | --- |
| C. 改用较小电压量程 | D. 对调一个线圈端钮 |

二、多项选择题

5. 电动系功率表测量单相交流功率时，下列说法正确的有（   ）

| A. 可测交流有功功率 | B. 只适合测量直流电压 |
| --- | --- |
| C. 有电流与电压线圈 | D. 读数只与电流大小有关 |

6. 关于功率表端钮接线，下列做法正确的有（   ）

| A. 电流线圈并接电源 | B. 电压线圈并接负载 |
| --- | --- |
| C. 电压线圈串接负载 | D. 电流线圈串接负载 |

7. 使用功率表前，应检查的项目有（   ）

| A. 选择合适电压量程 | B. 选择合适电流量程 |
| --- | --- |
| C. 核对端钮极性标志 | D. 短接电压线圈端钮 |

8. 某功率表接入220 V单相电路，负载电流为4 A，功率因数约为0.8。若仪表指针反向且换接负载后仍反向，应重点检查的项目有（   ）

| A. 负载外壳颜色 | B. 指针刻度字体 |
| --- | --- |
| C. 电流支路同名端 | D. 电压支路同名端 |

三、判断题

9. 电动系功率表既可用于直流功率测量，也可用于交流有功功率测量。（   ）

10. 功率表的电压线圈电阻较小，使用时应串联接入被测电路。（   ）

11. 测量时若只把功率表的电流线圈两端对调，指针偏转方向会改变。（   ）

12. 功率表读数等于电压有效值与电流有效值的乘积，和负载性质无关。（   ）

四、简答题

13. 简述电动系功率表在单相交流电路中能够测出有功功率的原理，并写出其读数与电压、电流及相位差的关系。

五、计算题

14. 某单相交流负载两端电压为220 V，通过负载的电流为5 A，功率因数为0.8。求该负载的有功功率。

15. 用一只150格刻度的单相功率表测量负载功率，电压量程为300 V，电流量程为5 A。接入电路后指针指在66格处，电压表读数为220 V，电流表读数为4 A。求：（1）该功率表的每格功率值；（2）功率表的实测功率；（3）该负载的功率因数。