编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第20练，内容涵盖理解电动系功率表的结构和工作原理，会正确连接功率表测量单相交流功率。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第20练  单相交流功率的测量(二)

一、单项选择题

1. 电动系仪表用于单相交流电路时，表盘以瓦为单位标定，其示值主要反映负载的（   ）

| A. 视在功率大小 | B. 有功功率大小 |
| --- | --- |
| C. 无功功率大小 | D. 瞬时功率峰值 |

2. 电动系仪表的电压支路中接入附加电阻，其主要目的是（   ）

| A. 增大支路磁场 | B. 改变支路相位 |
| --- | --- |
| C. 减小仪表摩擦 | D. 限制支路电流 |

3. 测量感性负载时，电压支路两端保持不变，仅将电流支路端钮对调，指针偏转方向通常会（   ）

| A. 立即反向 | B. 保持原向 |
| --- | --- |
| C. 先增后减 | D. 逐渐回零 |

4. 某照明负载接入后灯能发光，但功率表指针几乎不动，电压表有读数而电流表无读数，较可能的原因是（   ）

| A. 电压支路短接 | B. 负载功率过大 |
| --- | --- |
| C. 电流支路开路 | D. 指针零位偏高 |

二、多项选择题

5. 在电压和电流有效值不变的条件下，负载功率因数减小时，功率表读数变化的说法正确的有（   ）

| A. 示值随之减小 | B. 示值随之增大 |
| --- | --- |
| C. 示值反映有功 | D. 示值反映视在 |

6. 一名维修电工用功率表测量单相电动机输入功率，接线前的正确做法有（   ）

| A. 选定合适电压量程 | B. 选定合适电流量程 |
| --- | --- |
| C. 拆除负载保护装置 | D. 核对端钮极性标志 |

7. 关于电压支路不同接法引起的测量误差，下列说法正确的有（   ）

| A. 内接法适合小电流负载 | B. 外接法包含电压支路耗能 |
| --- | --- |
| C. 接法选择影响测量误差 | D. 两种接法误差完全相同 |

8. 某单相负载额定电压为220 V，运行电流约为2 A，估计功率为300 W。选用功率表时，正确的判断有（   ）

| A. 电压量程应不低于220 V | B. 电流量程可低于2 A |
| --- | --- |
| C. 功率量程应覆盖300 W | D. 接线后应先观察偏转 |

三、判断题

9. 功率表标有星号的端钮通常作为同名端，接线时应注意电压支路和电流支路的相对极性。（   ）

10. 只要被测电路频率为工频，功率表的电压量程和电流量程可以不作核对。（   ）

11. 功率表的电流支路应承受负载电流，因此导线较粗、匝数较少。（   ）

12. 在单相交流电路中，功率表读数为零时，说明电路中一定没有电压和电流。（   ）

四、简答题

13. 简述用电动系功率表测量单相交流功率时的接线注意事项。

五、计算题

14. 某单相交流负载由功率表测得有功功率为660 W，同时电压表读数为220 V，电流表读数为4 A。求该负载的功率因数。

15. 用功率表测量一只单相负载的功率，电压支路接在负载两端，仪表读数为812 W。已知电压支路消耗功率为12 W，电流支路损耗忽略不计。求：（1）负载的实际有功功率；（2）若负载电压为200 V、电流为5 A，计算修正后的功率因数。