编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第25练，内容涵盖理解相位的含义，会用双踪示波器和相位表测量两个同频率信号的相位差。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第25练  相位的测量(一)

一、单项选择题

1. 两个正弦量达到同一变化状态的先后关系，通常用（   ）表示。

| A. 描述先后状态的角量 | B. 表示幅值大小的数值 |
| --- | --- |
| C. 反映频率快慢的参数 | D. 标明周期长短的时间 |

2. 相位表接入测量回路时，电压输入端和电流输入端的配合主要用于（   ）。

| A. 改变被测信号频率 | B. 比较两路信号先后 |
| --- | --- |
| C. 调整仪表内部量程 | D. 消除线路绝缘电阻 |

3. 用双踪示波器测量两路正弦信号的相位差时，较合理的读数顺序是（   ）。

| A. 先调亮度再估幅值变化 | B. 先换探头再读有效数值 |
| --- | --- |
| C. 先读周期再读时间间隔 | D. 先断电源再测直流电阻 |

4. 用双踪示波器测量时，两路被测信号幅值应接近，但屏幕上一通道幅值约为另一通道的十倍，最可能的原因是（   ）。

| A. 触发源选择不合适 | B. 垂直位置调节偏上 |
| --- | --- |
| C. 扫描时间档位偏小 | D. 探头衰减倍率不同 |

二、多项选择题

5. 下列属于相位差测量前应满足的基本条件有（   ）。

| A. 两路信号频率相同 | B. 两路信号幅值相等 |
| --- | --- |
| C. 波形显示稳定清晰 | D. 扫描速度保持最大 |

6. 在维修交流控制电路时，若需判断电压与电流的先后关系，正确做法有（   ）。

| A. 只测电压峰值大小 | B. 正确接入相位表端子 |
| --- | --- |
| C. 任意调换两路输入线 | D. 核对信号频率是否一致 |

7. 下列关于双踪示波器测量法与相位表测量法的说法，正确的有（   ）。

| A. 示波器可观察波形形状 | B. 相位表可直接读出角度 |
| --- | --- |
| C. 示波器只适合测量直流量 | D. 相位表必须显示完整波形 |

8. 已知双踪示波器上某正弦信号一个周期占8格，两同相点间隔占2格，下列判断正确的有（   ）。

| A. 相位差为45° | B. 相位差为120° |
| --- | --- |
| C. 时间间隔为周期的四分之一 | D. 相位差为90° |

三、判断题

9. 两个频率不同的正弦信号也可以用固定相位差长期表示先后关系。（   ）

10. 用双踪示波器测相位差时，比较的同相点可选两波形相同方向通过零点的位置。（   ）

11. 相位表测量时，调换其中一路输入端接线，可能使超前与滞后的判断发生改变。（   ）

12. 示波器屏幕上两路波形上下位置不同，必然说明两信号存在相位差。（   ）

四、简答题

13. 简述用双踪示波器测量两个同频正弦信号相位差的基本步骤。

五、计算题

14. 校验相位表时，以第一路正弦信号为基准，标准移相器将第二路同频正弦信号调成滞后一个周期的 1/6。求两路信号的相位差，并说明第二路信号相对第一路信号的先后关系。

15. 用相位表检测一只标准移相器。标准移相器设定相位差为45°，相位表连续三次读数分别为44°、46°、45.5°。求：（1）相位表三次读数的平均值；（2）该平均值相对标准值的绝对误差；（3）若允许误差为1.5°，判断该相位表本次检测是否合格。