编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第27练，内容涵盖了解示波器的基本结构和工作原理，掌握测量电压、周期、频率和相位的方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第27练  示波器的原理与使用

一、单项选择题

1. 用示波器观察随时间变化的电信号时，荧光屏上横向展开通常表示（   ）

| A. 信号幅值变化 | B. 时间扫描过程 |
| --- | --- |
| C. 探头衰减倍率 | D. 输入耦合方式 |

2. 示波器中使电子束在屏幕上产生上下位移的部分是（   ）

| A. 水平扫描系统 | B. 触发同步系统 |
| --- | --- |
| C. 垂直偏转系统 | D. 校准信号系统 |

3. 使用示波器观察周期信号时，为使波形在屏幕上保持稳定，应优先调节（   ）

| A. 触发电平旋钮 | B. 亮度调节旋钮 |
| --- | --- |
| C. 聚焦调节旋钮 | D. 位置调节旋钮 |

4. 测量交流信号时，屏幕上波形突然变成一条水平亮线，垂直灵敏度旋钮调节后仍无高度变化，较可能的检查方向是（   ）

| A. 检查时基档位设置 | B. 检查探头接地夹 |
| --- | --- |
| C. 检查触发源选择 | D. 检查垂直输入通道 |

二、多项选择题

5. 使用示波器测量正弦交流电压时，可直接依据屏幕读数获得的量有（   ）

| A. 峰峰值 | B. 平均功率 |
| --- | --- |
| C. 周期 | D. 电源效率 |

6. 示波器面板上的水平控制部分通常用于调节（   ）

| A. 波形垂直幅度 | B. 扫描时间档位 |
| --- | --- |
| C. 输入耦合方式 | D. 水平位置移动 |

7. 关于示波器测量相位差的方法，下列说法正确的有（   ）

| A. 应先读出同周期所占格数 | B. 应再读出两波形水平间隔 |
| --- | --- |
| C. 应直接读取垂直峰值格数 | D. 应只调节亮度旋钮判断 |

8. 已知示波器时基为0.5 ms/div，某双踪正弦信号一个周期占4格，两波形同向过零点相距1格，下列判断正确的有（   ）

| A. 频率为二百赫兹 | B. 相位差为四十五度 |
| --- | --- |
| C. 相位差为九十度 | D. 频率为五百赫兹 |

三、判断题

9. 示波器测量直流电压时，垂直输入耦合通常应选用直流耦合。（   ）

10. 调节示波器聚焦旋钮可以改变被测信号的周期读数。（   ）

11. 用示波器测频率时，应先测出信号周期，再根据周期求出频率。（   ）

12. 只要把探头接到被测点，示波器就一定能显示稳定波形。（   ）

四、简答题

13. 简述使用示波器测量交流信号电压和周期的一般步骤。

五、计算题

14. 已知示波器垂直灵敏度为2 V/div，某正弦波在屏幕上峰峰值高度为3格，求该信号的峰峰值电压。

15. 已知示波器扫描时间档位为0.2 ms/div，某周期信号一个完整周期占5格，两路同频信号相邻同向过零点的水平距离为1格。求：（1）该信号的周期；（2）该信号的频率；（3）两路信号的相位差。