编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第29练，内容涵盖了解电子电压表和数字频率计的工作原理及使用方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第29练  电子电压表与频率计

一、单项选择题

1. 用高输入阻抗电路对被测交流量进行测量，并用指针或数字显示读数的仪表通常为（   ）

| A. 电子电压表 | B. 钳形电流表 |
| --- | --- |
| C. 兆欧表 | D. 电能表 |

2. 数字式测频仪中，控制计数器在规定时间内接收脉冲的电路是（   ）

| A. 放大整形电路 | B. 闸门控制电路 |
| --- | --- |
| C. 稳压供电电路 | D. 显示译码电路 |

3. 数字频率计测量周期性信号时，信号进入计数器前通常先经过（   ）

| A. 滤波平滑处理 | B. 放大整形处理 |
| --- | --- |
| C. 电能累计处理 | D. 绝缘耐压处理 |

4. 用电子电压表测量低频交流电压时，表针明显摆动且读数不稳定，较可能的原因是（   ）

| A. 测量频率超出仪表范围 | B. 表内电池容量过高 |
| --- | --- |
| C. 输入端子接触过紧 | D. 量程选择明显偏大 |

二、多项选择题

5. 使用电子电压表测量信号电压前，应注意的基本事项有（   ）

| A. 选择合适量程 | B. 短接被测电源 |
| --- | --- |
| C. 确认输入端子 | D. 拆除保护接地 |

6. 数字频率计的基本组成通常包括（   ）

| A. 磁电测量机构 | B. 标准时基电路 |
| --- | --- |
| C. 机械调零装置 | D. 计数显示电路 |

7. 对同一周期信号进行测量时，下列说法正确的有（   ）

| A. 周期越长频率越低 | B. 频率越高周期越短 |
| --- | --- |
| C. 周期越短频率越低 | D. 频率越低周期越短 |

8. 某数字频率计闸门时间为1 s，计数器显示为1000，则下列判断正确的有（   ）

| A. 被测周期为1 s | B. 被测频率为1 Hz |
| --- | --- |
| C. 被测频率为1000 Hz | D. 被测周期为0.001 s |

三、判断题

9. 电子电压表的输入阻抗较高，测量时对被测电路的影响通常较小。（   ）

10. 数字频率计中的时基信号越不稳定，测得频率的准确度越高。（   ）

11. 用数字频率计测量前，被测信号通常要变换成适合计数的脉冲信号。（   ）

12. 电子电压表测量交流量时，选择任意量程都不会影响读数可靠性。（   ）

四、简答题

13. 简述使用电子电压表测量交流电压的基本步骤。

五、计算题

14. 某数字频率计的闸门时间为0.1 s，在一次测量中计数器累计脉冲数为2500个，求被测信号的频率。

15. 用电子电压表测量某正弦交流信号时，仪表的分贝刻度以 1V 为 0dB 参考值。若读得电压电平为 +12dB，且测量时使用了 10:1 衰减探头，求：（1）电子电压表输入端对应的有效值电压；（2）被测信号的实际有效值电压。（结果保留两位小数）