编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第3练，内容涵盖掌握绝对误差、相对误差和引用误差的计算，了解系统误差和随机误差的处理方法。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第3练  测量误差与数据处理(二)

一、单项选择题

1. 用测量偏差与约定真值相比，并常用百分数表示的指标称为（   ）

| A. 绝对偏差 | B. 相对误差 |
| --- | --- |
| C. 引用误差 | D. 修正值 |

2. 电工仪表表盘上的准确度等级，主要反映仪表在规定条件下允许的（   ）

| A. 最大读数范围 | B. 最小分度间隔 |
| --- | --- |
| C. 基本误差限 | D. 工作电源种类 |

3. 对一组重复测量数据进行处理时，发现某次读数明显偏离其他数据，较合理的步骤是（   ）

| A. 先判别异常读数 | B. 先扩大仪表量程 |
| --- | --- |
| C. 先改变被测对象 | D. 先取最大读数 |

4. 某指针式仪表测量同一稳定电压时，轻敲表壳后指针读数发生明显变化，主要应检查（   ）

| A. 量程选择是否偏小 | B. 表笔极性是否接反 |
| --- | --- |
| C. 电源频率是否过高 | D. 活动部分是否卡滞 |

二、多项选择题

5. 下列属于评价测量结果准确程度常用指标的有（   ）

| A. 相对误差 | B. 被测电压 |
| --- | --- |
| C. 引用误差 | D. 仪表外形 |

6. 仪表校验装置中，标准表的主要作用有（   ）

| A. 改变被测量种类 | B. 提供比较依据 |
| --- | --- |
| C. 扩大读数分度 | D. 确定实际量值 |

7. 对同一电阻进行多次测量并记录数据时，正确的数据处理做法有（   ）

| A. 保持测量条件一致 | B. 记录每次有效读数 |
| --- | --- |
| C. 计算平均值作结果 | D. 只保留最小读数 |

8. 某电流表经校验后，在多个刻度点均比标准值偏低且偏差方向一致，适宜采取的处理方向有（   ）

| A. 增加重复次数替代校准 | B. 只记录最大一次读数 |
| --- | --- |
| C. 按校验结果给出修正值 | D. 检查仪表调整机构 |

三、判断题

9. 相对误差越小，通常说明测量结果相对于被测量真值越接近。（   ）

10. 引用误差的大小只与仪表量程有关，与测量偏差大小无关。（   ）

11. 测量时选择量程过大，虽然绝对偏差可能不变，但读数相对准确程度可能降低。（   ）

12. 系统误差和随机误差的来源相同，因此处理方法也完全相同。（   ）

四、简答题

13. 简述选择电工仪表量程时减小测量误差影响的基本要求。

五、计算题

14. 用电阻测量仪测量一只标准电阻，标准值为50.00 Ω，仪表读数为50.20 Ω。求：（1）该次测量的绝对误差；（2）应加到读数上的修正值。

15. 一只0.5级、满量程为300 V的电压表，在规定条件下使用。现分别测量60 V和240 V的直流电压，求：（1）该表允许的最大绝对误差；（2）测量60 V时可能产生的最大相对误差；（3）测量240 V时可能产生的最大相对误差，并判断哪次测量相对更可靠。