编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第30练，内容涵盖了解传感器的组成和分类，理解静态特性（灵敏度、线性度、迟滞）的含义。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第30练  传感器概述

一、单项选择题

1. 能够把被测的非电量转换成可测电信号的器件称为（   ）

| A. 传感器 | B. 继电器 |
| --- | --- |
| C. 接触器 | D. 变压器 |

2. 在典型检测装置中，首先直接感受被测对象变化的部分是（   ）

| A. 显示仪表 | B. 敏感元件 |
| --- | --- |
| C. 传输导线 | D. 执行机构 |

3. 温度检测装置把温度变化转换为电压信号时，信号传递的合理顺序是（   ）
A. 被测量、显示仪表、转换元件、测量电路
B. 被测量、测量电路、敏感元件、转换元件
C. 被测量、转换元件、显示仪表、敏感元件
D. 被测量、敏感元件、转换元件、测量电路

4. 某压力检测装置在压力稳定时输出信号时有时无，检查探头安装牢固，被测介质稳定，较可能的原因是（   ）

| A. 量程选择偏大 | B. 灵敏度设置偏低 |
| --- | --- |
| C. 连接线路接触不良 | D. 线性误差数值偏小 |

二、多项选择题

5. 下列项目中，可作为传感器分类依据的有（   ）

| A. 被测对象类别 | B. 工作原理类型 |
| --- | --- |
| C. 外壳颜色差异 | D. 输出信号形式 |

6. 下列部件中，通常属于传感器基本组成部分的有（   ）

| A. 机械制动部件 | B. 敏感元件 |
| --- | --- |
| C. 动力执行部件 | D. 转换元件 |

7. 某位移传感器在位移由小到大变化时输出电压随之增大，下列说法正确的有（   ）
A. 灵敏度反映输出变化对输入变化的响应程度
B. 线性度反映输出信号随时间变化的快慢程度
C. 灵敏度越高，同样位移变化引起的输出变化越大
D. 迟滞越大，同一输入下正反行程输出越接近

8. 某传感器输入从10 mm增至20 mm时，输出从2 V增至7 V；随后输入回到10 mm时，输出为2.4 V。下列判断正确的有（   ）
A. 平均灵敏度为0.5 V/mm
B. 平均灵敏度为2 V/mm
C. 回程输出差值为5 V
D. 存在一定迟滞现象

三、判断题

9. 传感器只能检测电压、电流等电学量，不能用于检测温度、压力等非电量。（   ）

10. 传感器中的转换元件可以把敏感元件感受到的变化转换为电参量变化。（   ）

11. 同一输入量下，传感器正行程和反行程输出不一致的现象属于迟滞。（   ）

12. 线性度误差越大，说明传感器实际输出特性越接近理想直线。（   ）

四、简答题

13. 简述传感器的一般组成。

14. 简述传感器常见的分类方法。

15. 某自动检测设备更换位移传感器后，零位附近读数基本准确，但行程中段误差较大，往返测量同一点时读数也不一致。请分析可能涉及的静态特性，并说明选用或调试时应注意的事项。