编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第31练，内容涵盖了解热电偶和热电阻的测温原理，掌握常用温度传感器的使用和选型。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第31练  温度传感器

一、单项选择题

1. 利用两端温差产生电信号来测量温度的器件是（   ）

| A. 热敏电阻 | B. 热电偶 |
| --- | --- |
| C. 光电开关 | D. 霍尔元件 |

2. 热电偶测量线路中，与分度号配套并用于延长引线的导线通常是（   ）

| A. 屏蔽电缆 | B. 普通铜线 |
| --- | --- |
| C. 接地导线 | D. 补偿导线 |

3. 热电偶温度测量时，从敏感元件到显示仪表的信号变化过程一般为（   ）
A. 先产生热电势，再换算温度
B. 先改变电阻值，再换算温度
C. 先输出开关量，再控制报警
D. 先产生磁通量，再换算温度

4. 某热电偶测温系统在炉温稳定时显示值明显偏低，检查发现参比端附近温度变化较大，优先检查的环节是（   ）

| A. 量程设置偏大 | B. 显示屏亮度偏低 |
| --- | --- |
| C. 冷端补偿失效 | D. 保护管长度偏长 |

二、多项选择题

5. 关于常用温度敏感元件参数变化的说法，正确的是（   ）
A. 铂热电阻升温时阻值增大
B. 铂热电阻升温时阻值减小
C. 负温度系数热敏电阻升温时阻值减小
D. 负温度系数热敏电阻升温时阻值增大

6. 在温度传感器选型时，下列做法符合常规要求的是（   ）
A. 强振动场合优先选裸露细丝
B. 高温炉膛测量可选热电偶
C. 精密低温测量优先选普通开关
D. 稳定精测场合可选铂热电阻

7. 关于热电偶与热电阻的区别，下列说法正确的是（   ）
A. 热电偶测量需考虑参比端
B. 热电阻测量需提供测量电流
C. 热电偶工作必须外加电源
D. 热电阻靠温差产生电势

8. 某Pt100铂热电阻在0 ℃时阻值为100.0 Ω，测得阻值为119.5 Ω，按每升高1 ℃阻值增加0.385 Ω估算，下列判断正确的是（   ）

| A. 温度约为50.6 ℃ | B. 温度约为19.5 ℃ |
| --- | --- |
| C. 阻值增量为19.5 Ω | D. 应先求阻值增量 |

三、判断题

9. 热电阻测温利用的是导体或半导体电阻随温度变化的特性。（   ）

10. 热电偶的两根补偿导线可以随意调换极性连接。（   ）

11. 三线制热电阻接法可以减小引线电阻对测量结果的影响。（   ）

12. 热电偶保护管越厚，温度测量响应一定越快。（   ）

四、简答题

13. 简述选用温度传感器时应考虑的主要因素。

五、计算题

14. 已知某Pt100铂热电阻在0 ℃时阻值为100.0 Ω，温度系数按0.385 Ω/℃估算。当温度为80 ℃时，求该热电阻的阻值。

15. 某K型热电偶测温系统中，仪表测得热电势为16.40 mV，参比端温度对应的补偿热电势为1.00 mV。若在该温区内按灵敏度0.041 mV/℃近似计算，求：（1）补偿后的热电势；（2）被测端温度；（3）若不进行参比端补偿，温度读数约偏低多少。