编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第32练，内容涵盖了解电阻应变式、电感式和电容式传感器的原理及其在压力、位移测量中的应用。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第32练  压力与位移传感器

一、单项选择题

1. 金属敏感栅粘贴在弹性元件表面，受力后几何尺寸改变，从而使阻值发生相应改变，这类测量方式属于（   ）

| A. 热电偶式 | B. 电阻应变式 |
| --- | --- |
| C. 光电开关式 | D. 霍尔开关式 |

2. 在应变片压力测量装置中，弹性元件的主要作用是（   ）

| A. 接收外力产生形变 | B. 稳定电源输出电压 |
| --- | --- |
| C. 放大微弱电压信号 | D. 显示最终测量数值 |

3. 差动电感式位移传感器测量时，铁芯沿轴向移动后，首先发生变化的是（   ）

| A. 线圈磁路的电感量 | B. 电源频率的设定值 |
| --- | --- |
| C. 显示仪表的外形尺寸 | D. 传感器外壳的材料 |

4. 某压力检测电路通电后输出长期接近满量程，卸压后仍不能回到零位，较可能的处理方向是（   ）

| A. 检查弹性件是否过载 | B. 改变仪表面板颜色 |
| --- | --- |
| C. 增加指针刻度间距 | D. 更换同规格熔断器 |

二、多项选择题

5. 电阻应变式压力传感器通常可由下列哪些部分配合完成压力测量（   ）

| A. 弹性敏感元件 | B. 电阻应变片 |
| --- | --- |
| C. 测量电桥电路 | D. 机械换向齿轮 |

6. 使用电容式位移传感器进行小位移测量时，正确做法有（   ）

| A. 保持极板表面清洁 | B. 采用屏蔽接地措施 |
| --- | --- |
| C. 随意弯折敏感极板 | D. 靠近强磁铁调零 |

7. 下列关于电感式与电容式位移测量的说法，正确的有（   ）

| A. 电感式常利用磁路参数改变 | B. 电感式只适合测量温度 |
| --- | --- |
| C. 电容式常受介质状态影响 | D. 电容式可用于微小位移 |

8. 某电容式位移测量装置读数忽大忽小，检查时应重点关注的原因有（   ）

| A. 屏蔽层可靠接地 | B. 环境温度较稳定 |
| --- | --- |
| C. 极板受潮或污染 | D. 引线接触松动 |

三、判断题

9. 电阻应变片受力变形后，敏感栅电阻值会随应变发生变化。（   ）

10. 电容式位移传感器的两个极板之间距离改变时，其电容量一定保持不变。（   ）

11. 差动结构可使传感器输出对位移方向具有辨别能力，并能提高小信号测量灵敏度。（   ）

12. 应变式压力传感器输出为零时，可以直接判定被测压力一定为零。（   ）

四、简答题

13. 简述膜片式电容压力传感器把压力变化转换为电信号的过程。

五、计算题

14. 某电阻应变片原始电阻为120 Ω，灵敏系数为2.0。受压后测得弹性元件表面应变为500微应变，求该应变片的电阻变化量，结果保留两位小数。

15. 某平行板电容式位移传感器在极板间距为0.50 mm时电容量为100 pF。若极板有效面积和介质不变，位移使间距减小到0.40 mm，求新的电容量，并判断电容量变化趋势。