编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第4练，内容涵盖了解测量仪表的准确度等级，会正确选择仪表量程和精度。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第4练  测量仪表的选用

一、单项选择题

1. 电工指示仪表表盘上标出的准确度等级，主要表示该仪表的（   ）

| A. 基本误差与量程上限的百分比 | B. 偶然误差与实际读数的百分比 |
| --- | --- |
| C. 附加误差与环境温度的百分比 | D. 读数误差与被测量值的百分比 |

2. 万用表测量直流电压时，选择适当电压挡的主要目的是（   ）

| A. 提高表笔接触处导电能力 | B. 防止指针超过刻度范围 |
| --- | --- |
| C. 改变被测电路电流方向 | D. 减小电源内部电阻影响 |

3. 用模拟式万用表测量未知大小的直流电压时，正确的操作顺序是（   ）

| A. 先断开电源再接入最小量程 | B. 先选较大量程再逐步换小 |
| --- | --- |
| C. 先短接表笔再接入被测两端 | D. 先调到电阻挡再观察偏转 |

4. 用数字万用表测量交流电压时，显示值始终为零，而被测插座实际有电，最可能的原因是（   ）

| A. 被测电压频率略有波动 | B. 表内电池电量较充足 |
| --- | --- |
| C. 表笔插孔或功能挡位选择错误 | D. 显示屏小数点位置变化 |

二、多项选择题

5. 选择电流表量程时，应考虑的因素有（   ）

| A. 被测电流可能的最大值 | B. 仪表允许通过的电流值 |
| --- | --- |
| C. 电路导线外皮的颜色 | D. 表盘刻度读取的清晰度 |

6. 某车间需测量低压配电箱的交流电压，选择仪表时正确的做法有（   ）

| A. 选用电阻挡直接接在两相之间 | B. 选用电流挡串入电压回路中 |
| --- | --- |
| C. 选用交流电压挡并接在两端 | D. 选用量程高于被测电压的挡位 |

7. 关于准确度等级与仪表误差的说法，正确的有（   ）

A. 同一量程下等级数值越小精度越高

B. 同一等级下量程越大允许误差越小

C. 量程选得接近被测值有利于减小相对误差

D. 读数接近满刻度时绝对误差一定为零

8. 有两只电压表可测约80 V直流电压，甲表量程100 V、1.5级，乙表量程300 V、0.5级。下列判断正确的有（   ）

A. 甲表允许基本误差约为0.15 V

B. 乙表允许基本误差约为1.5 V

C. 两表用于80 V测量时误差限相同

D. 从相对误差看甲表更适合

三、判断题

9. 仪表准确度等级数值越小，通常表示该仪表测量精度越高。（   ）

10. 电压表的内阻越小，接入被测电路后对原电路影响越小。（   ）

11. 使用指针式仪表读数时，视线应尽量与刻度盘垂直，以减小视差。（   ）

12. 测量未知电阻时，可将万用表置于电流挡后直接并联在电阻两端。（   ）

四、简答题

13. 简述选择测量仪表准确度等级时应注意的原则。

14. 简述选择电压表或电流表量程的一般方法。

15. 某维修人员要测量一台设备控制电源，估计电压约为24 V，现有50 V、100 V两种直流电压量程可选。说明应选用哪一量程，并分析理由。