编写说明：考虑到中职学生普遍基础知识相对薄弱的情况，我们依据支架式教学理念，精心编制了内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练。专辑里的每一份练习，都与课堂所授知识点紧密相关，题目围绕课堂所学知识点呈现。目的在于激发学生的学习兴趣，培养他们的学习自觉性，帮助学生扎实掌握课程的基本概念与基本方法，为他们后续的逐步提升奠定坚实基础。 本卷是内蒙古自治区（高职分类考试）《电气测量技术》（高教版·第四版）一课一练的第5练，内容涵盖掌握电流表的使用方法和量程扩展（分流器），会正确连接电流表进行测量。

内蒙古自治区（高职分类考试）一课一练

《电气测量技术》（高教版·第四版）

第5练  直流电流的测量(一)

一、单项选择题

1. 测量某直流照明支路中的工作电流时，电流表应（   ）

| A. 串入被测支路 | B. 并接负载两端 |
| --- | --- |
| C. 跨接电源两极 | D. 接在开关外壳 |

2. 用表头和外接低值电阻组成较大量程电流表时，外接电阻的主要作用是（   ）

| A. 降低表头电压 | B. 旁路大部分电流 |
| --- | --- |
| C. 提高电源电压 | D. 改变负载功率 |

3. 在维修台测量某直流负载电流时，较规范的操作顺序是（   ）

| A. 通电、开路、串表、断电 | B. 断电、开路、串表、通电 |
| --- | --- |
| C. 开路、通电、串表、断电 | D. 串表、短接、通电、读数 |

4. 用指针式直流电流表测量电机支路电流时，接通后指针向零位左侧偏转，最可能的原因是（   ）

| A. 量程选择过大 | B. 表笔极性接反 |
| --- | --- |
| C. 分流电阻短路 | D. 被测支路开路 |

二、多项选择题

5. 在同一负载支路中，电源电压和负载不变，改用较大量程的直流电流表测量时，正确的有（   ）

| A. 读数一定增大 | B. 仪表压降通常减小 |
| --- | --- |
| C. 表头电流必然增大 | D. 接入影响通常减小 |

6. 在实训室测量直流稳压电源给小灯泡供电的电流时，正确做法有（   ）

| A. 先选较大量程试测 | B. 直接跨接电源两端 |
| --- | --- |
| C. 断开支路串入仪表 | D. 注意直流表极性 |

7. 比较电流表和电压表的使用方法，下列说法正确的有（   ）

| A. 电流表串入支路 | B. 电压表并接两端 |
| --- | --- |
| C. 电流表内阻较小 | D. 电压表内阻较小 |

8. 某磁电系表头满偏电流为1 mA，内阻为100 Ω，外接1.11 Ω低值电阻后作直流电流表使用。下列判断正确的有（   ）

| A. 表头压降约0.10 V | B. 旁路电流约90 mA |
| --- | --- |
| C. 总量程约91 mA | D. 旁路电流约1 mA |

三、判断题

9. 测量直流电流时，电流表正端应接在电流流入仪表的一侧。（   ）

10. 分流器与表头串联后，可以使表头改装成较大量程的直流电流表。（   ）

11. 改变量程或重新接线前，应先断开被测回路电源或使回路无电流。（   ）

12. 直流电流表接入电路后指针完全不偏转，说明仪表一定已经损坏。（   ）

四、简答题

13. 简述使用直流电流表测量支路电流的基本步骤。

五、计算题

14. 某磁电系表头满偏电流为1 mA，内阻为100 Ω，现要改装成100 mA量程的直流电流表，求所需并联分流电阻的阻值，结果保留两位小数。

15. 某直流电流表由满偏电流2 mA、内阻50 Ω的表头与0.5 Ω分流电阻并联组成。求：（1）该电流表的满量程电流；（2）当被测总电流为0.15 A时，表头电流约为多少，并判断表头是否超过满偏电流。